Мінрегіон України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
„УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ 
ЦИВIЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА „УКРНДПIЦИВIЛЬБУД”

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
смт ВОРОНІЖ

ШОСТКИНCЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

ТОМ 1

17082.4

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Т.в.о. директора							Р.В. Старинець

В.о. керівника  АПБ-7						Р.В. Старинець

Головний архітектор проекту					Р.В. Старинець

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Київ–2019

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту					    Р.В. Старинець

2019 р.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

ТА УЧАСНИКИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

| Відділ, в якому розроблено документацію | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАП | Старинець Р.В. |  |
| АПБ-7 | В.о. керівника відділу | Старинець Р.В. |  |
|  | Керівник групи, архітектор | Євтушок Ю.В. |  |
|  | Провідний архітектор | Маркіна М.І. |  |
|  | Провідний інженер | Літяк В.І. |  |
|  | Інженер-землевпорядник 1 категорії | Поддєнєжна О.І. |  |
| БІПТ | ГІП | Тищак Ю.М. |  |
|  | Інженер-проектувальник 2 категорії | Юрченко С.В. |  |
|  | Інженер-проектувальник | Кпогхому К. |  |

| СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17082.4 | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН смт ВОРОНІЖ ШОСТКИНCЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, |  |
|  |  | ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: |  |
|  | 17082.4-ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | М 1:10000 |
|  | 17082.4-ГП | План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень | М 1:5000 |
|  | 17082.4-ГП | Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень і кресленнями поперечних профілів вулиць | М 1:2000 |
|  | 17082.4-ГП | Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту | М 1:5000 |
|  | 17082.4-ГП | Схема інженерного підготовлення та захисту території | М 1:5000 |
|  | 17082.4-ГП | Схема інженерного обладнання території | М 1:5000 |
| 2 | 17082.4-ІТЗ | ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ). РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ смт ВОРОНІЖ ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ |  |
| 3 | 17082.4-СЕО | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ смт ВОРОНІЖ ШОСТКИНCЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗВІТ, ДОДАТКИ |  |

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка стор. |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш |  |  |
|  | Підтвердження ГАПа |  |  |
| серія АА № 002360 | Кваліфікаційний сертифікат архітектора |  |  |
|  | Авторський колектив |  |  |
|  | Склад містобудівної документації | 6 |  |
|  | - Зміст | 7 |  |
|  | - I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 12 |  |
|  | 1. ВСТУП | 13 |  |
|  | 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА | 15 |  |
|  | 2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення, історична довідка, природно-кліматичні умови району | 15 |  |
|  | 2.2. Аналіз реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання | 21 |  |
|  | 2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту | 25 |  |
|  | 2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного підготовлення і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів | 29 |  |
|  | 2.5. Аналіз стану навколишнього середовища | 31 |  |
|  | 2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій | 31 |  |
|  | 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ | 32 |  |
|  | 3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища | 32 |  |
|  | 3.1.1. Чисельність населення | 32 |  |
|  | 3.1.2. Обсяги житлового будівництва | 33 |  |
|  | 3.1.3. Обсяги культурно-побутового будівництва | 38 |  |
|  | 3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення | 42 |  |
|  | 3.3. Території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, території спільних інтересів суміжних територіальних громад | 42 |  |
|  | 3.4. Перспективна планувальна структура та функціональне зонування | 42 |  |
|  | 3.5. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту | 43 |  |
|  | 3.6. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, та визначення заходів з їх освоєння | 43 |  |
|  | 3.7. Формування системи громадських центрів | 44 |  |
|  | 3.8. Розвиток території житлової забудови | 45 |  |
|  | 3.9. Розвиток території виробничої забудови | 45 |  |
|  | 3.10. Розвиток вулично-дорожньої мережі, транспорту | 45 |  |
|  | 3.10.1. Існуючий стан | 45 |  |
|  | 3.10.2. Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту | 50 |  |
|  | 3.11. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд | 56 |  |
|  | 3.11.1. Водопостачання | 56 |  |
|  | 3.11.2. Водопровідні мережі та споруди | 58 |  |
|  | 3.11.3. Каналізування | 59 |  |
|  | 3.11.4. Каналізаційні мережі та споруди | 60 |  |
|  | 3.11.5. Дощова каналізація | 60 |  |
|  | 3.11.6. Протипожежні заходи | 61 |  |
|  | 3.11.7. Санітарне очищення | 61 |  |
|  | 3.11.8. Теплопостачання | 63 |  |
|  | 3.11.9. Газопостачання | 64 |  |
|  | 3.11.10. Електропостачання | 66 |  |
|  | 3.12. Заходи інженерного підготовлення та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод | 69 |  |
|  | 3.13. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів | 70 |  |
|  | 3.13.1. Заходи з охорони навколишнього природного середовища | 70 |  |
|  | 3.13.2. Заходи щодо благоустрою та розвитку озеленених територій загального користування | 72 |  |
|  | 3.13.3. Території зелених насаджень обмеженого користування | 72 |  |
|  | 3.13.4. Території зелених насаджень спеціального призначення | 72 |  |
|  | 3.13.5. Використання водних ресурсів та земель водного фонду | 73 |  |
|  | 3.14. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для містобудівних потреб | 74 |  |
|  | 3.15. Рекомендації щодо збереження та охорони об’єктів історико-культурної спадщини | 75 |  |
|  | 3.16. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій | 77 |  |
|  | 4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ | 78 |  |
|  | ІІ. ДОДАТКИ | 80 |  |
| 2017 | Завдання на розроблення генерального плану смт Вороніж Шосткинського району Сумської області |  |  |
| від 22.03.2017 р. | - Рішення про розроблення генерального плану смт Вороніж Шосткинського району Сумської області |  |  |
| від 06.07.2017 р. № 01-25/5945 | - Лист Сумська обласна державна адміністрація про визначення державних інтересів для їх урахування при розробленні генерального плану |  |  |
| від 05.07.2017 № 17-3223 | - Лист Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій про визначення державних інтересів |  |  |
| 10.10.2017 №1101 | - Довідка Воронізької селищної ради про площі земельних ділянок в межах населеного пункту смт Вороніж |  |  |
| 16.01.2018 № 67 на №997 від 13.12.2017 | - Лист Воронізька селищна рада про надання інформації |  |  |
| від 27.06.2017 р. №679 | - Лист про надання інформації |  |  |
| від 22.06.2017 р. №664 | - Лист Воронізької селищної ради про надання інформації |  |  |
|  | - Довідка. Загальні відомості |  |  |
|  | - Довідка про трудові ресурси |  |  |
|  | - Довідка про перелік і характеристику спільних з суміжними територіальними громадами проблем соціально-економічного розвитку та використання території |  |  |
|  | - Довідка про стан будівель та кількість працюючих |  |  |
|  | - Довідка про професійну кваліфікацію населення |  |  |
|  | - Довідка щодо раніше розроблених містобудівних робіт та проектів |  |  |
|  | - Довідка про об’єкти комунального господарства |  |  |
|  | - Довідка про характеристику інженерної інфраструктури |  |  |
|  | - Довідка про електропостачання |  |  |
| від 27.07.2017 № 804 | - Лист Воронізької селищної ради про надання інформації |  |  |
| 18.07.2017 №Sm02.2-AB-3096-0717 | - Лист ПАТ “СУМИГАЗ» про надання довідки |  |  |
| від 14.06.2017 р. № 590000/8-639 | - Лист Сумської філії ПАТ «Укртелеком» про надання інформації |  |  |
|  | - Довідка щодо даних про природно-ресурсний оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал |  |  |
|  | - Довідка про наявність пожежних депо |  |  |
|  | - Довідка про об'єкти обслуговування |  |  |
|  | - Довідка про маршрути громадського транспорту |  |  |
|  | - Довідка про наявність на території дієздатних свердловин комунальної власності |  |  |
|  | - Довідка про кількість автомашин та міць їх зберігання |  |  |
|  | - Довідка про населення |  |  |
|  | - Довідка про стан розвитку соціальної інфраструктури станом на 01.01.2016р. |  |  |
|  | - Довідка про розвиток шкільних та дошкільних закладів на території смт Вороніж Шосткинського району Сумської області |  |  |
|  | - Довідка про дислокацію житлового фонду смт Вороніж станом на 01.11.2017р. |  |  |
|  | - Довідка про стан і розвиток мережі медичних закладів |  |  |
| 23.05.2017 №516/10/15-17 на № 398 від 20.04.2017 | - Міністерство культури України щодо розроблення науково-проектної документації |  |  |
| від 12.06.2017 № 15/883 | - Лист Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації про надання інформації |  |  |
| 19.06.2017 №15/914 | - Лист Сумська державна адміністрація управління культури і туризму про внесення пропозицій |  |  |
| 09.10.2017 | Довідка №1- ТР про характеристику зовнішніх автомобільних доріг на підходах до смт Вороніж |  |  |
| 09.10.2017 | Довідка №4-ТР про структуру парку автотранспорту та форма їх власності |  |  |
| 09.10.2017 | Довідка №5-ТР про характеристику мостових споруд |  |  |
| від 07.07.2017 № 732 | Лист Воронізької селищної ради про надання інформації |  |  |
| від 23.06.2017 № 18-18-0.222-7990/2-17 | Лист головного управління Держгеокадастру у Сумській області про надання інформацї |  |  |
| від 12.07.2017 № 749 | Лист Воронізької селищної ради про надання інформації |  |  |
| від 05.07.2017 № 774 | Лист Сумське обласне управління водних ресурсів про відповідь на запит |  |  |
| від 21.06.2017 р. № 01.17/1610 | Лист Департаменту екології та охорони природних ресурсів про надання інформації |  |  |
|  | Додаток схема розташування ботанічного заказника місцевого значення |  |  |

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. ВСТУП

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови та іншого використання територій; функціональне зонування, планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

У руслі процесів, пов’язаних з приватизацією землі, які є складовою частиною структурних змін у соціально-економічному реформуванні України, актуальними стають питання розвитку населених пунктів, планувальної організації території адміністративно-територіальних районів згідно з сучасними вимогами.

Генеральний план селища міського типу Вороніж розробляється у зв’язку з необхідністю отримання в користування органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка відповідала б вимогам чинного законодавства і дала можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової та виробничої забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою територій смт Вороніж, а також забезпечити сталий розвиток населеного пункту, визначивши черговість розміщення нової житлової забудови, покращення культурно-побутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території селища, удосконалення вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища в його існуючих межах.

Сталий розвиток населених пунктів - це соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на створення їх економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для теперішнього та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного  переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини.

Генеральний план  смт Вороніж Шосткинського району Сумської області розроблено на підставі таких даних:

- завдання на розроблення генерального плану від 2017 р.;

- інженерно-топографічний план, який виготовлено у 2017 році у цифровому вигляді для масштабу 1:2000  в системі координат УСК-2000;

- довідки галузевих установ та організацій;

- вихідні документи та натурні обстеження.

Замовник Генерального плану смт Вороніж – Воронізька селищна рада Шосткинського району Сумської області.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Закон «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 7.02.2002 р. № 3059-ІІІ;

- Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;

- Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);

- Закон України «Концепція сталого розвитку населених пунктів, затверджена Постановою Верховної ради України від 24.12.99 № 1359-XIV»;

- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про охорону земель»;

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

- Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»;

- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385;

- Кодекс газорозподільних систем;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

Під час проектування враховано вимоги:

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

В роботі враховано державні інтереси, надані Сумською обласною державною адміністрацією (лист №01-25/5945 від 06.07.2017р.).

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення, історична довідка, природно-кліматичні умови району

Вороніж (Шосткинський район, Сумська область, Україна) – селище міського типу, адміністративний центр Воронізької cелищної ради, до якої входять села Курдюмівка і Масиків. Село Курдюмівка розміщене на правому березі річки Есмань, нижче за течією на відстані в 6 км від нього знаходиться село Пиротчине (Кролевецький район). На відстані в 2,5 км розташоване селище Вороніж.

Територія сучасного селища Вороніж розташована на берегах р. Осоти, була заселена з давніх часів. Населений пункт розташований по обох берегах невеликої річки Осота, в Шосткинському районі Сумської області. Вище за течією на відстані в 3 км розміщене село Гуково, нижче за течією на відстані в 2 км  - село Масиків. На річці декілька запруд. Через селище проходять автомобільні дороги Т-1907 і декілька гілок залізничної  дороги, станції Терещенська, Осота і Бригадний.

Поблизу смт Вороніж були знайдені знаряддя праці доби пізнього палеоліту – кременеві й кам’яні молотки і сокири, що використовувались 15 тис. років тому. Археологами виявлені також поселення часів бронзи, скіфські кургани, слов’янські житла VII–VIII ст. і староруський курганний могильник. На рубежі ІХ ст. цю територію заселяло слов’янське плем’я сіверян. На північній околиці селища ще на початку ХХ ст. існувало декілька курганів-могильників, що датуються ІХ-ХІ ст. н. е. Речовим доказом давнього виникнення поселення є голова кам’яного ідола, яку було знайдено на початку 70-х років минулого століття під час земельних робіт в центрі селища. Стародавнє знаряддя праці та голова кам’яного ідола зберігаються зараз у шкільному музеї (ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. П.О.Куліша). У 1283 р. згадуються воронізькі ліси, в яких переховувався липецький князь Святослав від татарського збирача податків Ахмата. Довгий час іде дискусія про Вороніж XII ст. Історик Е. А. Болховитинов ще в 1800 році досконало вивчав історію смт Вороніж, писав: «Есть на Руси ещё два одноимённых Воронежу городка, из которых первый Воронеж находится в бывшей Новгород-Северской, а ныне Черниговской губернии, и был городком Нежинского полка». Історик В. П. Загоровський у книзі «Про древній Вороніж і слово «Вороніж» підтверджує, що за часом виникнення найдавніший Вороніж, що знаходиться нині на Сумщині. «Він був заснований людиною за ім’ям «Воронег» приблизно в ІХ ст.», – пише В. П. Загоровський. Декілька разів Вороніж згадується у «Велесовій книзі»: «Воронженець був давній, за багато віків оснований далеко од нападників». Подальша доля поселення невідома до XVII ст. Можна припустити, що воно було знищене під час монголо-татарського нашестя і протягом кількох століть не відбудовувалось.

Чимало є гіпотез про виникнення назви селища. Народний переказ говорить про те, що жителі селища не витримували більше напади жорстоких татар, які грабували і вбивали. Отож, вони побудували захисні укріплення від них. І в тяжкі часи облоги, коли у селищі панував голод, люди вбивали тих птахів, зокрема воронів, які залітали в поселення. Звідси і пішла назва – «Вороніж».

Згідно Генерального слідства маєтностей ніжинського полку сучасне селище Вороніж виникло на початку XVII ст. під час польського володіння з хутора при млині на річці Осоти, біля шляху, по якому їздили мешканці присеймських сіл на базар в Новгород-Сіверський. Заснований хутір швидко зростав. Цьому сприяло вигідне розташування на торгових шляхах, а також близькість російських кордонів, де влада польської шляхти була слабкішою. Все це приваблювало сюди багато селян-втікачів. В роки визвольної війни 1648-1654 рр. Вороніж був уже значним населеним пунктом. У 1654 р. була створена Воронізька сотня Ніжинського полку, яка в свою чергу поділялась на курені-десятки. Вороніж став сотенним містечком, адміністративним центром округи. Протягом певного часу Воронізька сотня вважалася гетьманською, тобто була підпорядкована генеральній старшині. З них формували охорону гетьманів – жолдаків.

В 1661 р. Вороніж був спустошений кримськими татарами. В лютому 1664 р. поблизу Вороніжа відбулася битва з військами шляхетської Польщі, які на чолі з королем Яном Казимиром вторглися на лівобережну Україну.

В 1664 р. містечко було зруйновано і спалене «без остатку», внаслідок чого російський уряд звільнив населення від сплати податків на 10 років. Це сприяло швидкій відбудові Воронежа, який при сотнику Саві Прокоповичу (1669-1672 рр.) значно розширюється, обноситься валом з Глухівською і Клишківською «брамами». Залишки цих укріплень збереглися до нашого часу. Наприкінці XVII ст. містечко передано «на армату», тобто селяни й козаки повинні були сплачувати спеціальні натуральні й грошові податки на утримання військової артилерії.

У XVIII ст. Вороніж був багатим торговим містечком. В центрі біля Ярмаркової площі знаходилося сотенне правління, а на самій площі і прилеглих вулицях розміщалися торгові ряди і крамниці, яких налічувалося понад 40, з них близько 20 рибних. Крім місцевої торгівлі, у Воронежі три рази на рік збиралися великі ярмарки, на які приїздили купці з найближчих російських міст: Рильська, Сєвська, Путивля, Стародуба. Звідти привозили багато мануфактурних виробів, особливо шовкових і суконних тканин, які розкуповувалися купцями Глухова, Ромен, Новгород-Сіверська та інших. Проте основним заняттям місцевих мешканців була не торгівля, а хліборобство, різні ремесла та винокуріння. Особливо розвивалося ткацтво – у 1749 р. ткацький цех об’єднував 109 чоловік. Існували також кравецький, ковальський та гончарний цехи. Населення містечка складалося з козаків, посполитих селян, ремісників. За описом 1779-1781 років у Воронежі налічувалося 281 козацьке господарство, з них 220 так званих під помічників, – це бідняків, які не могли кожен окремо, на свій кошт спорядити у похід козака, а тому об’єднувались по кілька господарств. Посполитих селян налічувалось 193 господарства, які вже були покріпачені і належали різним власникам. 96 сімей підсудків, які жили в куплених хатах, пригородах козацьких, які теж згодом були покріпачені. Всього в містечку налічувалось 7899 жителів . Економіка селища продовжувала розвиватись.

У 1920 р. Вороніж відійшов до складу новоствореного Шосткинського повіту Чернігівської губернії. 1923 р. у зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи він увійшов до Шосткинського району. Тоді його віднесено до категорії сіл. В цей час відбулися значні зрушення в галузі медицини, освіти та культури. На початку 20-х рр. у містечку замість приймальної палати створено лікарню на 10 ліжок та амбулаторію. Якщо в 1919 р. існувала одна школа, то у 1924 р. вже три. У 1920 р. відкрито бібліотеку, хату-читальню. У квітні 1929 р. перші 47 родин об’єдналися в колгосп «Серп і молот».

Згодом виникла друга сільськогосподарська артіль «Жовтень», а в лютому 1930р. 94% селян Воронежа стали колгоспниками. Навесні 1930 р. було 11 колективних господарств. Наприкінці 30-х років частина колгоспів об’єдналися – з 11 їх стало 8. У 1931р. була створена тракторна станція. 1927 р. Вороніж отримав електричний струм від Шосткинської ТЕЦ.

Не обминув Вороніж голод 1932-1933 років. І хоч офіційних документів про жертви голоду не збереглося, за свідченнями очевидців, як і по всій країні, застосовувались конфіскація продуктів харчування, система штрафів, розкуркулення, висилка до Сибіру. За спогадами старожилів у Воронежі дуже великого голоду не було, бо багато жителів працювали на порохових заводах міста Шостки, де давали робітникам зарплатню і продовольчі пайки.

1938 року Вороніж віднесено до категорії селищ міського типу. Протягом 30-х років у селищі розширено лікарню до 25 місць, відкрито пологовий будинок, поліклініку, дитячу консультацію. В медичних закладах налічувалося 4 лікарі й 10 чоловік середнього персоналу. У Воронежі працювали середня, семирічна й 3 початкові школи, в яких 48 учителів навчали 1200 учнів. Відкрито агроекономічний технікум. Діяли 2 клуби, бібліотека.

2 вересня 1943 р. Вороніж був звільнений військами 6-ї Гвардійської стрілецької дивізії під командуванням генерал-майора Д. П. Онупрієнка. На фронтах війни і в лавах народних месників боролися з ворогом 3100 жителів Вороніжа, з них 568 чоловік загинули. За стійкість і відвагу 3050 чоловік нагороджено орденами і медалями. Льотчику полковнику М. А. Клочко за проявлені мужність і відвагу присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Героїчно боролися на фронтах війни уродженці Воронежа генерали Радянської Армії М. М. Мисик та Ю. А. Абрамов.

Після визволення селища почалися роботи по ліквідації наслідків окупації та відновленню діяльності господарств. Так, у 1944 р. став до ладу цукровий завод, який того ж року виробив 54,9 тис. центнерів цукру. Запровадження нових технологій зумовило значне збільшення випуску продукції. Вже в 1948 р. завод виробив на 10 тис. центнерів цукру більше, ніж у 1939 р. У 1944 р. успішно велась відбудова МТС. Держава надіслала запчастини, й механізатори власноруч відремонтували 20 тракторів. Протягом 1945 – 1946 років МТС отримала ще 5 тракторів. У 1944 р. колгоспні тваринницькі ферми мали 728 голів худоби.

Школи селища відкрили двері вже в жовтні 1943 р. Тоді ж, в 1943 р. для бібліотеки надійшли книги з бібліотек Барнаула, Куйбишева, Свердловська, і вона поновила свою діяльність. У 1950 р. відбулося об’єднання – з восьми створено 4 колгоспи. Протягом 1950-1972 рр. колгоспи стали високо розвинутими механізованими господарствами. Вони мали 66 тракторів, 50 комбайнів різних типів, 34 автомашини та багато іншої техніки. Всі трудомісткі процеси механізовано. За післявоєнний період в Воронежі споруджено приміщення поліклініки, лікарні на 50 ліжок. В медичних закладах працювало 10 лікарів і понад 50 осіб середнього медперсоналу. В селищі працювало 2 середні й 2 восьмирічні школи, в яких навчалися 2 тис. учнів і викладали понад 100 вчителів.

Протягом 1960-1970 рр. повністю реконструйовано цукровий завод. В 1979 р. у порівнянні з 1970 р. випуск цукру збільшився на 20200 центнерів.

В 1989 році чисельність населення складала 9 108 осіб. Згідно з даним Всеукраїнського перепису населення 2001 року, чисельність населення складала 7652 осіб.

Через територію Воронізької селищної ради проходять місцеві автомобільні дороги Шостка-Кролевець Т19-07, Глухів-Вороніж О191701, Вороніж-Клішки О191704.

Є залізничне сполучення з містами: Шостка, Новгород-Северський, Конотоп, Бахмач, Київ, Москва, Глухів.

Останнім часом деякі підприємства смт Вороніж припинили свою діяльність, в тому числі і цукровий завод. Воронізька механізована лісодільниця виконує переробку лісопродукції та вивозку сировини. Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються підприємства «Придеснянське», «Контакт-плюс», «Імпульс». Стрімко розвивається приватне підприємництво: виробництво макаронних виробів, рибних пресервів, м’яких меблів та пиломатеріалів та ін.

Перевезенням вантажів та пасажирів займається залізнична станція Терещенська, якій було відновлено назву в 2007 році із станції Воронізької на Терещенську. Через смт Вороніж проходять автобусні маршрути Капсуль - ст. Терещенська (сполучає 
м. Шостка – смт Вороніж); Шостка – Терещенська (сполучає м. Шостка – смт Вороніж); ст.Терещенська – Глухів (сполучає смт Вороніж – м. Глухів); Шостка – Погоріловка (сполучає м. Шостка – смт Вороніж – м. Кролевець – с. Погоріловка Кролевецького району); Шостка - Ромни (сполучає м. Шостка – смт Вороніж – м. Кролевець – с. Конотоп -  м. Ромни); Шостка – Короп (сполучає м. Шостка – смт Вороніж – смт Короп).

Клімат

Згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територія смт Вороніж Шосткинського району Сумської області відноситься до зони І кліматичного району.

Кліматична характеристика селища подана у таблицях 2.1.1, 2.1.2.

Таблиця 2.1.1

| Характеристика | Температура повітря,°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | -7.3 | -6.6 | -1.7 | 7.5 | 14.3 | 17.7 | 19.1 | 18.1 | 12.9 | 6.8 | 0.4 | -3.9 | 6.4 |
| Середній максимум | -4 | -3.2 | 1.8 | 12.1 | 19.8 | 23.1 | 24.4 | 23.6 | 18.1 | 10.9 | 3.1 | -1.1 | 10,72 |
| Середній мінімум | -10.5 | -9.9 | -5.1 | 2.9 | 8.9 | 12.4 | 13.9 | 12.6 | 7.8 | 2.8 | -2.2 | -6.6 | 2.25 |

Таблиця 2.1.2

| Характеристика | Середня норма опадів, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Норма опадів | 41 | 32 | 35 | 41 | 47 | 68 | 81 | 65 | 49 | 42 | 48 | 50 | 49.92 |

Середньорічна швидкість вітру – 3,1 м/с.  Середня за рік відносна вологість  78 %.

Глибина промерзання грунту – 1,20м.

Клімат сприятливий для вирощування сільськогосподарської продукції, для розведення та утримання худоби.

Для холодної пори року характерними є тумани, максимум яких припадає на листопад-грудень. Найменше днів з туманами спостерігається влітку, особливо у червні.

Водні ресурси

Водні ресурси представлені річкою Осота, протяжність її по території селища близько 4,1 км. На річці наявні два ставки площею водяного дзеркала 18,3 га та 12,5 га. Умови використання водних ресурсів сприятливі для організації місць відпочинку на воді, водного туризму.

Ґрунти

Загалом по Шосткинському району грунти дерново-середньо- і сильно-підзолисті супіщані на алювіогляціальних пісках і супісках. Від приток Осоти трапляються окремі ділянки лучних опідзолених ґрунтів на алювіальних відкладах (річкові відкладення). На територїї селища залягають сірий опідзолений на лісовидних суглинках ґрунт, який нагадує за зовнішніми ознаками опідзолений чорнозем.

Використовуються згідно цільового призначення. Мінерально- сировинні ресурси промислово не розробляються та не використовуються.

Рослинний та тваринний світ

На терасі річки Осоти в її верхів'ї утворились різноманітні лісові угруповання з переважанням у деревостан сосни. Другий ярус деревостану формують клен гостролистий, місцями липа, дуб, береза, по зниженнях — в'яз. У підліску трапляється ліщина, бруслина бородавчаста, крушина ламка, бузина чорна, але найбільше тут малини. Характерна риса заказника — поширення папоротей. Це пов'язано із значною зволоженістю ґрунту. Переважає щитник чоловічий та безщитник жіночий. Зрідка трапляється невеличка папороть — голокучник дубовий. Є ділянки з барвінком малим. Деревний ярус у цих місцях сформований перважно кленом гостролистим.

На підвищених ділянках заказника розташовані невеличкі ділянки дубових лісів. У деяких з них збереглися старі дуби заввишки до 25 м. Серед злакового покриву з мітлиці тонкої зростають також буквиця лікарська, чина чорна, серпій фарбувальний, наперстянка великоквіткова, первоцвіт весняний.

У притерасній частині заплави річки Осоти розміщується болото. Тут зростає вільшняк, верба попеляста, осока гостра. На більш обводнених ділянках переважають угруповання рогозу широколистого із значною домішкою осоки омської. Також можна побачити верболіззя звичайне, частуху подорожникову, півників болотних, вовче тіло болотне та ін. Поширеним видом є цикута отруйна.

З копитних тут водяться лось, європейська козуля, кабан. З хижаків трапляється лисиця, в заплаві — єнотоподібний собака, інколи заходять вовки. Куницеві представлені лісовою куницею, чорним тхором, ласкою та горностаєм. Видра, яка занесена до Червоної книги України, заходить у зимовий період по руслу Осоти. В торфових кар'єрах мешкає ондатра, інколи трапляється бобер.

Знизилась щільність білок через хижацтва лісової куниці. У заказнику чисельно представлені мишоподібні гризуни: їжак звичайний, бурозубки. Трапляються соні (вовчки).

Орнітофауна: Переважають дрібні горобині дендрофільного комплексу (синиці, дрозди, повзики, в'юркові тощо). Трапляється вальдшнеп. Бореальні види представлені голубом-синяком та жовною. Досить часто трапляється дрімлюга. Мешкає вухата сова.

Плазуни. Водяться вуж звичайний, рідко гадюка звичайна та червонокнижна мідянка.

Земноводні. Представлені гостромордою жабою, озерною та ставковою жабами.

Геологічна будова

Сумська область розташована в межах двох природних зон–Лісостепової та Поліської. Рельєф області представлений рівниною із середніми відмітками височини 140-180метрів. До 90% всієї площі області займає територія низовини (до 200метрів) і лише у східній частині спостерігаються окремі масиви з абсолютними відмітками височини більше 200метрів.

Поверхня території досить рельєфна, являє собою хвилясту рівнину, розчленовану широкими долинами численних річок, ярами та балконами. За особливостями рельєфу територію поділяють на 3 геоморфологічні зони: Поліську низовину, Полтавську рівнину та Середньоросійську височину. Поліська низовина, що займає крайню північну частину Сумщини– це знижена рівнинна територія. Близько половини площі низовини в межах області припадає на долину річки Десна. На Полтавській рівнині знаходяться центральна та південно-західна частини області. З півночі рівнина обмежена річкою Сейм, а на півдні та заході виходить за межі області. Південно-східна частина області та територія між Поліською низовиною та річкою Сейм розташована на схилах Середньоросійської височини.

Надра краю багаті на різноманітні корисні копалини. Серед них найбільш важливе значення має паливно-енергетична сировина: нафта, природний газ, торф, а також неметалеві корисні копалини: фосфорити, кам’яна сіль, кварцити, крейда, мергель цегельна сировина, будівельні піски і камінь.

Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю водоносних горизонтів у відкладеннях четвертинної, неонової, палеогенової, крейдяної систем і в породах докембрію.

Основними водоносними горизонтами для централізованого водопостачання є бучацько-канівський, сеноманський та горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію. Джерелом децентралізованого водопостачання є водоносні комплекси лесоподібних та флювіогляціальних відкладень. Глибина шахтних колодязів до 15 м. Джерелом живлення водоносних горизонтів є атмосферні опади і ґрунтові води. За хімічним складом води гідрокарбонатно-магнієво-кальцієві.

Інженерно-будівельні умови

За фізико-географічним зонуванням територія смт Вороніж відноситься до І кліматичного району, згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

Розрахункова температура для захисних конструкцій – 21°С. Глибина промерзання ґрунту 120 см.

Інженерно -геологічна складність освоєння території – І. Ґрунти на території селища залягають сірі опідзолені на лісовидних суглинках, які нагадують за зовнішніми ознаками опідзолений чорнозем.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов, в залежності від ступеня придатності території для забудови, встановлено такі категорії територій: І – придатні, ІІ – обмежено-придатні і ІІІ – непридатні.

І категорія – придатні території, що не потребують спеціальних заходів з інженерного підготовлення території. Рельєф території рівнинний і сприятливий для будівництва. Інженерно-геологічні умови сприятливі для будівництва виробничих та громадських об’єктів. В геологічній будові приймають участь пилуваті і піщані лесоподібні суглинки, які і становитимуть природну основу для фундаментів. Ґрунтові води залягають, в основному, на глибині більше 3 м.

Із сучасних фізико-геологічних процесів тут слід відмітити просідання ґрунтів.

ІІ категорія – обмежено-придатні території.

Із фізико-геологічних процесів, які спостерігаються на даній території, слід відмітити:

- високий рівень стояння ґрунтових вод і його значний підйом під час паводків та злив, підтоплення та заболоченість;

Цей рельєф ускладнює прокладання доріг і комунікацій, потребує заходів з інженерного підготовлення території.

ІІІ категорія – непридатні території:

- території охоронних зон ПЛ напругою 10 кВ, 35 кВ, магістральних газопроводів, пам’яток археології, пам’яток історії та мистецтва, прибережних захисних смуг та смуг відведення меліоративних каналів.

- Велика частина території входить у Дніпровсько-Донецький авлакоген. Геологічне та гідрогеологічне складення в різних частинах області відрізняється один від одного. Воронезький масив заходить вузькою смугою, шириною до сорока кілометрів. Абсолютні відмітки 200-240 м. Височина знижується на південь і південний захід. Докембрійські кристалічні породи перекриті опадами карбону, крейдової системи, палеогену, неогену і четвертички. На сході і північно-східній частини оголюються або мають неглибоке залягання опади крейдової системи. Палеогеновий і неогеновий складені глинисто-піщаними глинистими осадками.

- Рельєф хвилястий, складений пісками, супісками, залишеними льодовиками.

До менш сприятливих місць для будівництва в Сумах відносяться: річкові долини і балки з кутами схилів від десяти до двадцяти градусів, алювіальні піски з лінзами супіску, суглинку. При проектуванні важливо враховувати рівень залягання підземних вод. На території неглибоке залягання ґрунтових вод, до трьох метрів

До найбільш несприятливих місць в смт Вороніж для будівництва є схили з кутом нахилу більше двадцяти градусів, заплава річки, дно балки. По дуже крутих схилах, складеною суглинками супісями, легко виникають зсувні процеси. А заплави річок схильні до паводків. Такі грунти постійно зволожені, через що погіршується їх несуча здатність. Також останнім часом в селищі рівень підземних вод підвищується в заплавах річки. У зв'язку з цим у ряді припойменних районів спостерігаються підтоплення.

У межах смт Вороніж відсутні об'єкти, які забруднюють повітря, ґрунт і водні об'єкти, за винятком автотранспорту, що рухається по існуючих вулицях і дорогах. Джерелом електромагнітного випромінювання є існуючі повітряні ПЛ 10 кВт.

2.2. Аналіз реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання

Новий генеральний план розробляється у зв’язку з тим, що старий генеральний план смт Вороніж методично вичерпав себе і втратив актуальність, а також у зв’язку з необхідністю отримання в користування органу місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б дала можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової та виробничої забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою територій селища, а також забезпечити сталий розвиток населеного пункту, визначивши черговість розміщення нової житлової та виробничої забудови, покращення культурно-побутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території селища, удосконалення вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища в існуючих межах селища.

Внаслідок порівняння даних державного земельного кадастру та меж земельних ділянок за контурами і огорожами, які склались в натурі і відображені на інженерно-топографічному плані, виявлено значну розбіжність кадастрових та фактичних меж земельних ділянок, що ускладнює аналіз та прийняття проектних рішень щодо удосконалення функціонального зонування та розмежування територій за різними функціями.

Межі населеного пункту, які було визначено в попередньому генплані, в частині територіального розвитку, у великій мірі не відповідають запитам теперішнього часу і потребам жителів селища у розселенні, розбудові соціальної інфраструктури, формуванні територій виробничих підприємств і територій для розташування підприємств малого та середнього бізнесу з метою створення робочих місць, що сприяло б зменшенню трудових міграційних потоків працездатного населення до Києва, Шостки, Сум.

Житлове будівництво та будівництво об’єктів культурно-побутового обслуговування велося згідно з розробленим генеральним планом та детальними планами території житлової забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності та виробничих об’єктів. Разом з тим, він не був реалізований в частині будівництва об’єктів культурно-побутового призначення в зв’язку з тим, що не був пов’язаний з реальною економічною ситуацією. Протягом останніх 10 років були розроблені проекти детальних планів територій, які частково забудовані.

У зв’язку з тим, що розроблена містобудівна документації не визначає фактичних параметрів та розподілу території населеного пункту, доцільно розробити новий генеральний план смт Вороніж, де визначити функціональний розподіл території, існуючу межу населеного пункту, а також основні напрямки сталого розвитку населеного пункту з формуванням його проектної межі у нових соціально-економічних умовах, адже є необхідність розміщення нової житлової забудови, закладів культурно-побутового обслуговування населення та покращення існуючого функціонального зонування території смт Вороніж.

Таблиця 2.2.1

Перелік раніше виконаних містобудівних, проектних та проектно-вишукувальних робіт

| Пор. № | Дата | Тип робіт | Назва | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | Містобудівна документація | Детальний план території вулиці Садової та провулку Садового в смт Вороніж Шосткинського району | Затверджено |
| 2. | 2015 | Містобудівна документація | Детальний план частини території колишнього цукрового заводу під майстерню по вулиці Пролетарська, 9-В та їдальні-кафе по вулиці Пролетарська, 9-В в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Затверджено |
| 3. | 2016 | Містобудівна документація | Детальний план орієнтованою площею 0,35 га для надання у користування відділу культури Шосткинської районної державної адміністрації для прибудови глядацької зали до приміщення районного будинку культури по вулиці Михайлівська, 3 в смт Вороніж Шосткинського району | Затверджено |
| 4. | 2016 | Містобудівна документація | Детальний план за адресою вул.. Пролетарська, 126 смт Вороніж Шосткинського району для подальшого поділу земельної ділянки площею 0,15 га | Затверджено |
| 5. | 2017 | Містобудівна документація | Детальний план території по вул. О.Кошового, 25 для будівництва православного храму в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Затверджено |
| 6. | 2017 | Містобудівна документація | Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 4,0 га по вул. Київська смт Вороніж Шосткинського району Сумської області з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення території земельної ділянки для будівництва та обслуговування авто-газозаправної станції | Затверджено |
| 7. | 2017 | Містобудівна документація | Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 7,1 га по вул. Миколи Терещенка, вул. Новгород-Сіверська, вул. Садова в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення території земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку | Затверджено |

Таблиця 2.2.2

Дані про проекти розвитку інженерних мереж

| Пор. № | Дата | Назва проекту інженерних мереж | Проектні пропозиції | Стан реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2002 | Газопостачання і газообладнання лікарні в смт Вороніж Шосткинського району | Переведення топкової на газове опалення | Втілений |
| 2. | 2002 | Газопостачання топкової ДНЗ «Чебурашка» в смт Вороніж Шосткинського району | Переведення топкової на газове опалення | Втілений |
| 3. | 2004 | Газопостачання житлових будинкув по вул. Кошового та пров. Бабушкіна в смт Вороніж Шосткинського району | Газифікація житлового фонду | Втілений |
| 4. | 2005 | Газопостачання житлових будинків по вул. Дружби, Глухівська, Конотопцева, Бабушкіна, Дорошенківська та інші в смт Вороніж Шосткинського району | Газифікація житлового фонду | Втілений |
| 5. | 2006 | Реконструкція водопостачання вул. Кошового в смт Вороніж Шосткинського району | Заміна зношених водопровідних мереж | Втілений |
| 6. | 2006 | Реконструкція водопостачання по вул. Кошового та по вул. Київська в смт Вороніж Шосткинського району | Заміна зношених водопровідних мереж | Втілений |
| 7. | 2006 | Топкова ДНЗ «Вишенька» вул.. Гоголя, 8 смт Вороніж | Будівництво топкової на газовому опаленні | Втілений |
| 8. | 2006 | Приєднання вуличного освітлення до мереж Шосткинського РЕМ (перша черга) | Облаштування вуличного освітлення смт Вороніж |  |
| 9. | 2007 | Реконструкція очисних споруд в смт Вороніж Сумської області на основі біоінженер них очисних споруд | Будівництво 4-х біоінженер них споруд | Потребує завершення |
| 10. | 2008 | Реконструкція водовідведення вул. Н.Сіверська, Пролетарська, Київська, Фрунзе в смт Вороніж Шосткинського району | Заміна зношених мереж |  |
| 11. | 2008 | Реконструкція системи опалення Дорошенківського ФП в смт Вороніж Шосткинськкого району Сумської області | Встановлення теплонакопичувачів |  |
| 12. | 2009 | Реконструкція мереж водопостачання по вул. Куйбишева, Калініна, пров. Куйбишева в смт Вороніж Шосткинського району | Заміна зношених водопровідних мереж |  |
| 13. | 2010 | Будівництво артсвердловини в смт Вороніж Шосткинського району | Будівництво артсвердловини глибиною 270 м | Втілений |
| 14. | 2010 | Реконструкція водовідведення вул. Н.Сіверська, Прелетарська, Київська, Фрунзе в смт Вороніж Шосткинського району (напірний колектор від КНС – До очисних споруд) | Заміна зношених мереж | Втілений |
| 15. | 2010 | Будівництво майданчика для збирання твердих побутових відходів в смт Вороніж Шосткинського району | Будівництво майданчиків (типовий проект) | Потребує завершення |
| 16. | 2011 | Капітальний ремонт будівлі Воронізького селищного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: пров. Куйбишева, 10 в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Ремонт будівлі | Втілений |
| 17. | 2012 | Капітальний ремонт електрозабезпечення свердловини по вул. Кошового в смт Вороніж Шосткинського району | Заміна зношених електричних мереж | Втілений |
| 18. | 2012 | Капітальний ремонт системи теплопостачання ДНЗ «Чебурашка» в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Заміна зношених мереж | Втілений |
| 19. | 2012 | Капітальний ремонт дороги вулиці Колеснікова (біля залізничного вокзалу) в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Ремонт дороги | Втілений |
| 20. | 2012 | Реконструкція вуличного освітлення в смт Вороніж Шосткинського району (приєднання до мереж Шосткинського РЕМ/ друга черга) | Облаштування вуличного освітлення | Втілений |
| 21. | 2013 | Капітальний ремонт дороги вулиці Колеснікова (біля залізничного вокзалу) в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області – ІІІ черга | Ремонт дороги | Втілений |
| 22. | 2013 | Реконструкція системи електропостачання адміністративних будівель Воронізької селищної ради за адресою: смт Вороніж, вул. Київська. Будинок 2 та 4 | Заміна зношених електричних мереж | Втілений |
| 23. | 2013 | Реконструкція тепло генераторної ДНЗ «Чебурашка» з установленням котлів на твердому паливі в смт Вороніж Шосткинського району | Переведення тепло генераторної на альтернативне паливо | Потребує завершення |
| 24. | 2013 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Воронізької селищної ради в смт Вороніж по вул. Київська, 4 | Ремонт будівлі | Потребує завершення |
| 25. | 2014 | Реконструкція каналізаційних колекторів по вулицям Радянська, Н.Сіверська, Київська, Франко в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Заміна зношених мереж | Втілений |
| 26. | 2014 | Реконструкція каналізаційних напірних колекторів від КНС-2 до КНС-4 та від КНС-4 до КНС-6 в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Заміна зношених мереж | Втілений |
| 27. | 2014 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Садова. Н.Сіверська, Пролетарська в смт Вороніж Шосткинського району | Ремонт тротуарів | Потребує завершення |
| 28. | 2014 | Капітальний ремонт дороги вулиці Садова в смт Вороніж Шосткинського району | Ремонт дороги | Потребує втілення |
| 29. | 2014 | Капітальний ремонт дороги Н.Сіверська в смт Вороніж Шосткинського району | Ремонт дороги | Потребує втілення |
| 30. | 2015 | Капітальний ремонт ДНЗ «Вишенька» по вул. Гоголя, 8 в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області (утеплення фасаду, заміна вікон) | Утеплення фасаду, заміна вікон | Втілений |
| 31. | 2015 | Капітальний ремонт ДНЗ «Чебурашка» Воронізької селищної ради в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Заміна вхідних дверей | Втілений |
| 32. | 2015 | Реконструкція системи водовідведення ДНЗ «Чебурашка» Воронізької селищної ради в смт Вороніж Шосткинського району | Заміна зношених мереж, будівництво КНС | Потребує завершення |
| 33. | 2016 | Реконструкція сценічного майданчика по вулиці Миколи Терещенка смт Вороніж Шосткинського району | Реконструкція сценічного майданчика | Потребує завершення |
| 34. | 2016 | Капітальний ремонт автомобільної дороги О191704 Вороніж-Клишки | Ремонт дороги | Втілений |
| 35. | 2017 | Реконструкція тепло генераторної ДНЗ «Вишенька» з установленням котлів на твердому паливі по вулиці Гоголя, 8 в смт Вороніж Шочткинського району сумської області | Переведення тепло генераторної на альтернативне паливо | Потребує втілення |
| 36. | 2017 | Реконструкція водопровідних мереж по вулицям Колеснікова, Некрасова, Ганаріна в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Заміна зношених мереж | Потребує втілення |

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту

Комплексний аналіз території селища Вороніж, як сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту проведений за допомогою SWOT – аналізу (таблиця 2.3.1), що дає обґрунтовану оцінку конкурентоздатності даної території, показує пріоритетні позиції розвитку.

Таблиця 2.3.1

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (сприятливі умови) | СЛАБКІ СТОРОНИ (несприятливі умови) |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Географічне положення |  |
| - Селище Вороніж розташоване у Шосткинському районі Сумської області, південніше районного центру – м. Шостки, у північній частині області. - Територією селища проходить територіальна автодорога державного значення Т1907 сполученням Кролевець-Шостка, а також автомобільні дороги місцевого значення – О191701 /Глухів – Вороніж/, О191704 /Вороніж – Клишки/ та С191709 /Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст.Вороніж/. - Відстань від селища до районного центру – м.Шостка становить 12,7 км автодорогою (еквівалентно 20хв їзди транспортом) та 14 км залізничними шляхами (13-16хв їзди залізничним транспортом). - Відстань від селища до обласного центру – м.Суми становить 176км. Сполучення є автодорогами, а також залізничними шляхами. |  |
| Природно-ресурсний потенціал |  |
| - Земельні ресурси: сільськогосподарські землі площею 524,71га, переважні типи грунтів – дерново-підзолисті, темно сірі опідзолені, торфово-болотні. - Водні ресурси представлені річкою Осота, протяжність її по території селища близько 4,1 км. На річці наявні два ставки площею водяного дзеркала 18,3 га та 12,5 га. - Мінерально-сировинні ресурси представлені незначними покладами піску, глини. | Проблемними питаннями є: - встановлення відповідних розмірів та меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річки Осота, а також дотримання режиму господарської та іншої діяльності в них. |
| Екологічний стан довкілля |  |
| - Спостерігається спрямованість підприємств на екологізацію та ресурсозбереження, впровадження заходів по запобіганню негативного впливу виробничих процесів на природне середовище, заходів, спрямованих на зменшення всіх видів відходів, перехід до використання замкнутих технологій ведення моніторингу. - Перевищення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не виявлено. | - Забруднення поверхневих водних об’єктів недостатньо очищеними стічними та зливними водами. - Загалом по району практично відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами та санкціоновані полігони відходів. - В наслідок аварії на ЧАЕС в Сумській області було забруднено цезіем-137 частина с/г угідь району. Щільність забруднення становить від 1 до 5 Кл/км2. |
| Природно-техногенна безпека |  |
|  | - Існуюче пожежне депо не здатне забезпечувати у повному обсязі пожежну безпеку. |
| Демографічний потенціал |  |
| - За даними статистики станом на 1 січня 2017р., чисельність наявного населення у смт Вороніж складала 7070 осіб. - У віковій структурі населення селища частка осіб працездатного віку становить 62,8% (станом на 1.01.2015р). | - Природний рух має відємний показник. - Нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці. |
| Економічний потенціал |  |
| - У селищі Вороніж функціонують підприємства різної форми власності, зареєстровані приватні особи підприємці. - Промислові підприємства працюють над модернізацією та розширенням промислових потужностей, впровадженням нової конкурентоспроможної продукції. | - Незначний науково-технічний потенціал, що гальмує формування сучасної структури на основі розвитку інноваційноємних виробництв; - Нестабільність інвестиційної діяльності, що загострює проблему фінансово-інвестиційного забезпечення структурно-технологічних змін у провідних галузях підприємництва. - Технічна застарілість та високий рівень зношеності більшості основних засобів. |
| Соціальна інфраструктура |  |
| - На території селища Вороніж функціонують районний будинок культури, діють музеї при школі та при будинку культури, бібліотеки. - У селищі розташовані 2 дитячі дошкільні заклади: ДНЗ «чебурашка» на 95 місця та ДНЗ «Вишенька» на 30 місць. - У селищі Вороніж функціонують 2 загальноосвітні школи: Воронізька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Воронізький НВК. - Функціонують заклади позашкільної освіти, а саме музична школа, районний будинок дитячої та юнацької творчості. - Мережа лікувальних закладів представлена районним центром ПМСД, ФАП, аптекою, реабілітаційним центром змішаного типу для інвалідів та інвалідів дитинства, станцією швидкої медичної допомоги, дільничною лікарнею ветеринарної медицини. - Функціонує КУСОР «Воронізький будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів». | - 27 сіл району не мають дитячих садків. - Середня наповнюваність шкіл складає 31,88%. - Недостатня місткість дитячих дошкільних закладів відповідно до необхідної потреби (середня наповненість закладів перевищує проектну потужність та складає 125,5%). - Недостатнє забезпечення лікарськими кадрами в закладах охорони здоров’я. - Недостатня місткість медичних закладів згідно з нормами забезпечення населення. |
| Інженерна інфраструктура |  |
| - Селище Вороніж в повній мірі забезпечений електроенергією; - Населений пункт має централізоване газопостачання природним газом. | - Існують зношені мережі водовідведення, що потребують заміни; - Існуючі каналізаційні колектори потребують реконструкції; - Потрібна реконструкція, а в деяких місцях і нове проведення мережі вуличного освітлення; - Деякі системи водопровідних мереж потребують реконструкції. |
| Транспортна інфраструктура |  |
| - Територією селища проходить територіальна автодорога державного значення Т1907 сполученням Кролевець-Шостка, а також автомобільні дороги місцевого значення – О191701 /Глухів – Вороніж/, О191704 /Вороніж – Клишки/ та С191709 /Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст.Вороніж/. - Територію селища перетинає двоколійна електрифікована дільниця Брюловецький –Терещенська - Ямпіль магістрального залізничного напрямку Ніжин – Зернове. - Приміські та міжміські пасажироперевезення селища здійснюються автобусними маршрутами в напрямку м.Шостки, м.Глухова, м.Конотопа, м.Кролевця, м.Ромнів. - Загальний стан транспортної інфраструктури селища є задовільним. | - Потрібне запровадження нових передових технологій ремонту і утримання автодоріг; - Для деяких житлових вулиць потрібно провести реконструкцію - Магістральний планувальний каркас селища має недостатню щільність - Велосипедні доріжки в селищі не облаштовані. - Північна та південна частина селища пов’язані практично одним переїздом, що недостатньо для сучасних потреб мешканців - Відсутня система для постійного зберігання автомобільного транспорту. |
| Рекреація і туризм |  |
| - Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України», від 03.07.2006, селище Вороніж внесено до вище згаданого Списку; - Поруч із селищем Вороніж розташований ботанічний заказник місцевого значення «Воронізький»; - На території селища розташовані 4 християнські церкви; - Михайлівська церква належить до пам`яток архітектури державного значення; - На території школи розташований краєзнавчий музей; - Наявні об’єкти фізкультури та спорту. | - нецільове використання рекреаційних, заповідних та водоохоронних земель; - незначний набір туристично-рекреаційних послуг та видів дозвілля, нерозвиненість туристичних маршрутів, відсутність розвинутої інфраструктури. |
| МОЖЛИВОСТІ (переваги) | ЗАГРОЗИ (обмежуючі фактори) |
| - Створення сучасного, активного населеного пункту; - Участь у державних пілотних проектах з впровадження інноваційних підходів на місцевому рівні; - Розширення доступу до фондів технічної підтримки та міжнародних грантів для розвитку; - Подальше спрощення правового регулювання господарської діяльності; - Пожвавлення економічної діяльності, зростання обсягів вітчизняних та іноземних капіталовкладень; - Створення нових промислових зон на основі нових та існуючих підприємств, а також розвиток інфраструктури, спрямованої на підтримку бізнесу; - Легалізація «тіньової» зайнятості; - Створення нових якісних робочих місць; - Формування єдиного інформаційного простору району; - Впровадження на локальному рівні високих стандартів соціального захисту населення; - Розвиток туризму, зон відпочинку та створення нових можливостей для культурного дозвілля та активного відпочинку. | - стрімке знецінення вітчизняної грошової одиниці; - значне зростання цін на енергоносії та обмеження їх споживання; - неспроможність банківської системи забезпечити підприємства позиковими коштами та занадто високі ставки за кредитами. - невирішеність на державному рівні окремих земельних питань; - брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування у розвиток; - недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку в районі та області загалом; - дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, високе навантаження на одне вільне робоче місце. |

2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного підготовлення і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів

Житловий фонд смт Вороніж зосереджений в садибних та багатоквартирних будинках та становить в сумі 232,856 тис. кв. м. Житлова забезпеченість складає 
32,9 м²/люд.

На територіях садибної забудови розташовуються 2896 садибних будинків. Площа присадибних ділянок становить 367,43 га.

Загальна житлова площа в існуючій багатоквартирній забудові складає 2,7 га.

Кількість людей, які мають право на отримання житла соціального призначення у 2017 році – 25 чоловік. Кількість людей, які подали заяви на отримання земельних ділянок під садибне житлове будівництво – 3.

В смт Вороніж  функціонує загальноосвітня школа ім. Куліша І-ІІІ ступенів місткістю 1178 учнів (наразі навчаються 506 учнів), Воронізький НВК ЗОШ  І-ІІ СТ. – ДНЗ на 190 місць. КЗ «Воронізька дитяча музична школа» - 135 місць; районний будинок дитячої та юнацької творчості на 181 учнів. ДНЗ «Чебурашка» на 95 місць, 
ДНЗ «Вишеньки» - 30 місць. КУРСОР «Воронізький будинок-інтернат для людей похилого віку»  – 110 місць; КЗ Шосткинський районний будинок культури – 130 місць; приміщення селищної ради, поштове відділення, Шосткинський районний центр ПМС, Шосткинська центральна бібліотечна система. Музеї, стадіон площею 1,55 га, Архангело-Михайлівська церква, Свято-Покровська церква, Спасо-Преображенська церква, магазини продовольчих та непродовольчих товарів.

На час розроблення містобудівної документації в межах смт функціонує централізоване водопостачання, яким забезпечено потреби мешканців житлової багатоквартирної забудови та основна частина населення садибної забудови. Частково населення садибної забудови користується шахтними та трубчастими колодязями. Виробничі підприємства використовують локальні системи водопостачання для забезпечення власних потреб.

На час складання містобудівної документації в селищі функціонує централізована каналізація, яка забезпечує відведення стоків від житлової багатоквартирної забудови та частини громадських об’єктів на очисні споруди, які розташовуються на південний-схід від селища. Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами.

Теплопостачання окремих громадських будівель та житлових багатоквартирних будинків мають по квартирне індивідуальне опалення, що працює на природному газі. Теплопостачання житлових будинків садибної забудови здійснюється від місцевих генераторів тепла, що працюють на природному газі та твердому паливі.

На даний час смт Вороніж  газифіковано. Джерело газопостачання – розподільний газопровід високого тиску ГРС Шостка - 2 до смт Вороніж. Обслуговує 2870 населення.

Існуючими є 10 кладовищ загальною площею 15,05 га. Сміттєзвалище на території селища відсутнє.

Основний транспортно-планувальний каркас селища Вороніж має чітко виражену радіальну структуру вулиць які є подовженнями (або частинами) зовнішніх автомобільних напрямків. Це вулиці – І.Абрамова, Київська, Михайлівська, Терещенка, Дорошенківська, які прямують до центру селища.

Класифікацію вулиць селища Вороніж прийнято відповідно ДБН - 360-92** для середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці смт Вороніж розподіляються на дві категорії – магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого значення.

Населений пункт згідно Постанови Кабінету Міністрів України N 878 від 26 липня 2001 р. віднесений до Списку історичних населених місць України - смт Вороніж  перша половина XVII століття . Пам’ятки архітектури: Михайлівська церква пам'ятник архітектури XVIII ст. національного значення (охоронний номер 1552); Спасо-Преображенська церква місцевого значення.

Таблиця 2.4.1

ІСНУЮЧИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ УСТАНОВ І ПІДПРИЄМСТВ 
СМТ ВОРОНІЖ

| Пор. № | Найменування підприємства | Вид діяльності підприємства | Кількість працюючих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан, 2017 р. | проектний етап |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробничо-складські підприємства |  |  |  |  |
|  | ТОВ «Контакт-плюс» | Сільське господарство |  |  |
|  | ТОВ «Нива» | Сільське господарство |  |  |
|  | ДП «Шосткинське лісове господарство» | Лісогосподарське промисловість |  |  |
|  | ДАП «Шосткинський агролігосп» | Лісогосподарське промисловість |  |  |
| Підприємства культурни та побутового обслуговування |  |  |  |  |
| 5. | Реабілітаційний центр | дитячий навчальний заклад | 22 | 22 |
| 6. | ДНЗ «Чебурашка», «Вишенька» | дитячий навчальний заклад | 36 12 | 36 14 |
| 7. | Селищна рада | адміністративні послуги | 20 | 21 |
| 8. | Дорошенківський ФАП | охорона здоров’я | 2 | 2 |
| 9. | Загальноосвітня школа 1-3ст ім.. П.О.Куліша | навчальний заклад | 76 | 76 |
| 10. | Будинок культури | адміністративно-розважальний заклад | 8 | 8 |
| 11. | Відділення зв’язку | адміністративні послуги | 3 | 3 |
| 12. | Шосткинська центральна районна бібліотека | бібліотека | 5 | 5 |
| 13. | КЗ «Воронізька дитяча музична школа» | організація відпочинку та розваг | 10 | 10 |
| 14. | Воронізька дільнична лікарня ветеринарної допомоги | медицина | 2 | 2 |
| 15. | Воронізький центр соціального захисту населення |  | 8 | 19 |
| 16. | Магазин продовольчих товарів | роздрібна торгівля | 78 | 78 |
| 17. | Магазин непродовольчих товарів | роздрібна торгівля | 45 | 45 |
| 18. | «Ощадбанк» |  | 2 | 2 |
| 19. | КУРСОР «Воронізький будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів» |  | 78 | 78 |
| 20. | АТС ПАТ «Укртелеком» |  | 1 | 1 |
|  | Всього по п5-20 |  | 216 | 230 |
|  | Всього |  | 613 | 627 |

2.5. Аналіз стану навколишнього середовища

Обстеженням населеного пункту виявлено порушення санітарних розривів, режиму охоронних зон:

- від ПЛ 10 кВ 1-2 м замість 10 м охоронної зони до житлового будинку;

- від газопроводу високого тиску 250 м охоронної зони до житлового будинку;

- газопровід середнього тиску від ГРС Шостка-2 для смт Вороніж з охоронною зоною 4 м проходить по земельних ділянках, передбачених під житлову забудову;

- кабель зв’язку з охоронною зоною 0.6 м проходить по земельних ділянках, передбачених під житлову забудову;

- напірний колектор господарсько-побутової каналізації з охоронною зоною 5 м  проходить по земельних ділянках, передбачених під житлову забудову;

Згідно з постановою КМ України №106 від 23.07.1991 р. і №600 від 29.08.1994 р., селище не входить у перелік територій, забруднених у результаті аварії на ЧАЕС.

Дозиметричний паспорт селища не розроблявся, радіаційне обстеження не виконувалось.

Основним недоліком населеного пункту є відсутність водовідведення садибної забудови та розорювання земель в межах прибережної смуги річки.

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій

Аналіз сучасного стану території смт Вороніж, вихідні дані органів управління, підприємств, установ, проектні розробки в різних галузях господарського комплексу покладено в основу перспективного розвитку населеного пункту.

Територіальні ресурси для розвитку житлової, громадської, виробничо-складської, комунальної забудови розміщуються на землях, які згідно з даними державного земельного кадастру відведені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства, індивідуального та колективного садівництва і перебувають у приватній власності та землях запасу селищної ради.

Несприятливі фактори для умов використання малозначні та практично не впливають на використання земельних ресурсів. Загальна площа сільськогосподарських земель 542,71 га надано у власність 3413 людям.  Території приміської зони смт Вороніж стають більш привабливими для розташування основного житла населення та для ведення особистого селянського господарства.  Забруднення ґрунтів промисловими викидами відсутні. Використовуються згідно цільового призначення.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища

Основним пріоритетом в розвитку населеного пункту в проектних межах – створення повноцінного життєвого середовища, яке наповнене гармонією та балансом в задоволенні життєвих потреб населення різного віку у різних сферах життєдіяльності – навчання, домашній побут, спілкування, відпочинок, праця, які об’єднані високим рівнем культурно-побутового обслуговування, інженерного благоустрою і транспортної інфраструктури.

3.1.1. Чисельність населення

Чисельність населення смт Вороніж на січень 2017 року становить 7070 чол. В таблиці 3.1.1.1 відображено динаміку чисельності населення селища.

Таблиця 3.1.1.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

| Роки | Населення | Різниця |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 7279 | -39 |
| 2014 | 7240 | - 92 |
| 2015 | 7148 | - 20 |
| 2016 | 7128 | - 58 |
| 2017 | 7070 |  |
| Разом |  |  |
| Середня за 6 років |  | - 209 |

Таблиця 3.1.1.2

Вікова структура населення на 01.01.2015 року

| Населений пункт | Вікові групи |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 6-15 | 16-60 | Старші (60) |  |
| смт Вороніж | 143 | 570 | 4492 | 1865 | 7070 |

На основі характеристики зміни загальної чисельності населення смт Вороніж з 2013 по 2017 рік (див. табл. 3.1.1.1) намітились тенденції до його зменшення.

Передбачити всі нюанси розвитку селища в нових економічних умовах, які проводяться в Україні практично неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, містобудівну ємність нових територій, які передбачається ввести в проектні межі селища, прогнозована чисельність населення селища визначається на підставі існуючої та проектної кількості квартир різної структури з коефіцієнтом сімейності 3.

В смт Вороніж проживає 7070 чол., площа багатоквартирних житлових будинків – 2,7 га, площа ділянок садибної забудови – 367,43га. На нових територіях, де передбачається розмістити 4020 одноквартирних садибних.

Для розрахунків за перспективну чисельність населення смт Вороніж приймається 9000 чоловік.

Відтак, житловий фонд селища Вороніж зосереджений в садибних та багатоквартирних житлових будинках.

3.1.2. Обсяги житлового будівництва

На проектний етап передбачено вести нове житлове будівництво відповідно до структури житлової забудови, визначеної завданням на розроблення генерального плану – середній розмір нових садибних ділянок для розрахунків прийнято 0,25 га, в тому числі 0,1 га для ведення ОСГ.

- Таблиця 3.1.2.1

- РОЗМІЩЕННЯ НОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СМТ ВОРОНІЖ

| № кварталу | Територія га | Існуюче використання | Тип забудови на ділянці | Прийнятий розмір присадибної ділянки, га | Кількість ділянок, що проектується, шт | Місцезнаходження ділянки відносно існуючої межі селища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,6 | осг | садибна | 0,25 | 24 | за межами |
| 2.1 | 3,6 | осг | садибна | 0,25 | 24 | за межами |
| 2.2 | 3,6 | осг | садибна | 0,25 | 24 | за межами |
| 3 | 2,7 | осг | садибна | 0,25 | 11 | у межах |
| 3.1 | 0,2 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 4 | 0,6 | осг | садибна | 0,25 | 4 | у межах |
| 5.1 | 0,09 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 5.2 | 0,10 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 5.3 | 0,12 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 5.4 | 0,09 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 6 | 0,1 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 7 | 0,11 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 7.1 | 0,258 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 8 | 0,32 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 9 | 0,17 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 10 | 0,15 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 10.1 | 0,05 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 10.2 | 0,17 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 11 | 0,22 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 11.1 | 0,04 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 12 | 2,76 | осг | багатоквартирна | 0,25 | 138 | у межах |
| 12.1 | 0,62 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 12.2 | 0,13 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 12.3 | 0,62 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 13 | 0,17 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 14 | 2,0 | осг | багатоквартирна | 0,25 | 93 | у межах |
| 15 | 0,98 | осг | садибна | 0,25 | 8 | у межах |
| 16 | 0,37 | осг | садибна | 0,25 | 4 | у межах |
| 17 | 0,37 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 18 | 0,08 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 19 | 0,10 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 20 |  | осг | садибна | 0,25 |  | у межах |
| 21 | 0,25 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 22 | 0,22 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 23 | 0,24 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 24 | 0,12 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 25 | 0,30 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 26 | 0,73 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 27 | 0,06 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 28 | 0,05 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 29 | 0,19 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 30 | 0,12 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 31 | 0,50 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 32 | 0,32 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 33 | 0,62 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 34 | 0,19 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 35 | 0,24 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 36 | 2,31 | осг | садибна | 0,25 | 10 | у межах |
| 37 | 0,40 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 38 | 0,28 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 39 | 0,32 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 40 | 0,43 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 41 | 0,13 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 42 | 0,14 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 43 | 0,06 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 44 | 0,16 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 45 | 0,13 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 46 | 0,13 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 47 | 0,29 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 48 | 0,47 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 49 | 0,11 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 49.1 | 0,17 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 50 | 0,69 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 51 | 0,12 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 52 | 0,24 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 53 | 0,58 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 54 | 0,10 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 55 | 0,11 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 55.1 | 0,22 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 55.2 | 0,15 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 56 | 0,48 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 57 | 0,22 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 58 | 1,36 | осг | садибна | 0,25 | 6 | у межах |
| 59 | 0,40 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 60 | 0,47 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 61 | 0,30 | осг | садибна | 0,25 | 2 | у межах |
| 62 | 0,16 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 63 | 0,14 | осг | садибна | 0,25 |  | у межах |
| 64 | 0,22 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 65 | 0,25 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 66 | 0,13 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 67 | 0,14 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 68 | 0,06 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 69 | 0,78 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 70 | 0,24 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 71 | 0,61 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 72 | 0,68 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 73 | 0,09 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 74 | 0,12 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 75 | 0,68 | осг | садибна | 0,25 | 3 | у межах |
| 76 | 0,27 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 77 | 0,31 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 78 | 0,30 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 79 | 0,14 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 80 | 0,09 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 81 | 0,06 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 81.1 | 0,15 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 81.2 | 0,26 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 82 | 0,24 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 83 | 0,21 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 84 | 0,13 | осг | садибна | 0,25 | 1 | у межах |
| 85 | 2,72 | осг | садибна | 0,25 | 12 | у межах |

Таблиця 3.1.2.2

ДИНАМІКА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ смт Вороніж

| Існуючий житловий фонд, будинків (квартир) | Житловий фонд, передбачений до розміщення на: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Розрахунковий етап на 3-7 років, будинків (квартир) | Проектний етап, будинків (квартир) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2896(563) | 4020(744) | 744 |

3.1.3. Обсяги культурно-побутового будівництва

В смт Вороніж існуючі заклади культурно-побутового призначення передбачається використовувати за прямим призначенням.

Обсяги будівництва, потужність підприємств обслуговування визначено в 
таблиці 3.1.3.1 на підставі вимог ДБН 360-92**

Всі ці об’єкти перебувають в радіусі пішохідної доступності та рекомендованих величин максимально допустимих радіусів обслуговування згідно з табл.1, Додатку 6.3, ДБН 360-92**.

Для розрахунків перспективної кількості дітей прийнято 10 осіб кожної вікової групи на 1 тисячу жителів.

Таблиця 3.1.3.1

ПОТРЕБА В ЗАКЛАДАХ  КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ смт ВОРОНІЖ

| Назви закладiв | Розрахункова норма |  | Кiлькість населення, що обслуговується, тисяч ос. |  | Оди-ниця вимiру | Загальна мiсткість, зумовлена розрахунковою нормою на 20 рокiв |  | Прий- нято докумен-тацією | В тому числi розмiщуються |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в iснуючих будiвлях |  | в нових будівлях. |  | Примітка |
|  | мiсцеве населення | населен. зони впливу | мiсцеве насе-лення | населен. зони впливу |  | мiсцеве насе-лення | населен. зони впливу |  | перша черга | розр. етап | перша черга | розр. етап |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячі ясла-садок | не менше 85% | - | 10х4х9 | 10х4х9 | дітей | 360 | - | 365 | 125 |  |  | 240 | - |
| Початкова школа1 ступінь | 100% рівень охоплення дітей | - | 10х4х9 | 10х4х9 | учнів | 360 |  | 0 190 1585 | 825 288 |  |  | 640 |  |
| Основна школа 1-2 ст | 100% рівень охоплення дітей | - | 10х5х9 | 10х4х9 | учнів | 450 |  |  |  |  |  |  | - |
| Старша школа 1-3 ст | не менше 50% | - | 10х3х9 | 10х4хN | учнів | 270 |  |  |  |  |  |  | - |
| Позашкільні заклади | 15,3% від загального числа школярів 4-9 класів |  | 10х5х9 |  | дітей | 70 |  | 70 | 316 |  |  |  |  |
| Полiклiнiка для дорослих | 24 вiдвiд. за змiну на 1 тис. жителів | - | 8,093 | - | вiдвiд./ зміну | 216 |  | 216 | 85 |  |  | 115 | в районному центрі |
| Полiклiнiка для дітей | 24 вiдвiд. за змiну на 1 тис. жителів |  | 0,907 |  | вiдвiд./ зміну | 216 |  | 25 | 10 |  |  | 15 | в районному центрі |
| Стаціонар для всіх типів для дорослих та дітей | 7,0*1,5 ліжок на 1 тис. |  | 9 |  | ліжко | 95 |  | 100 | 14 |  |  | 86 | в районному центрі |
| Станція швидкої допомоги | 1 авт. На 10 тис. чол |  | 9 |  | авто | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| ФАП | За завданням на проектування |  | 9 |  | об´єкт | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Аптека 1-5 категорій | 0,09 на 1 тис.жит |  | 9 |  | об´єкт | 0,81 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Відкриті площинні споруди | 0,01 га на 1 тис жит |  | 9 |  | га | 0,09 |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| Басейн | 48 м.кв на 1 тис.жит |  | 9 |  | м.кв. дзеркала води | 432 |  | 450 |  |  | 450 |  |  |
| Стадіон1,55га | об’єкт | - | 9 | - | га | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  | - |
| Спортивний зал загального користування | 98 м2 на 1 тис. жителів | - | 9 | - | м2 | 882 | - | 900 | 450 | - |  | 450 | - |
| Будинок культури | 140-190 місць на 1 тис.жит |  | 9 |  | місць | 1710 |  | 1500 | 130 |  |  | 1370 |  |
| Бібліотека | 4,5 тис.од.збер на 1 тис жит |  | 9 |  | тис.од. зб | 40500 |  | 40500 | 56293 |  |  |  |  |
| Відділення банків | 1 операц каса на 20 тис.жит | - | 9 | - | операц каса. | 0,02 | - | 1 | 1 | - |  |  | - |
| Відділення ощадбанків | 1 операц місце на 2тис.жит |  | 9 |  | операц місце | 4,5 |  | 5 | 1 |  |  |  |  |
| Вiддiлення зв'язку | 0,39 роб.мiсць на 1000 жит. | - | 9 | - | об´єкт. | 351 | - | 1 | 1 | - | - |  | - |
| Магазин продтоварiв | 80-150 м2 на 1 тис. жителів | - | 9 | - | м2 | 1350 | - | 1050 |  | - | - | 1427 | - |
| Магазин промтоварiв | 85-165 м2 на 1 тис. жителів | - | 9 | - | м2 | 1485 | - |  | 1150 | - | - | 706 | - |
| Ринковий комплекс | 24-40 м2 на 1 тис. жителів | - | 9 | - | торг.м | 360 | - |  | 220 | - | - | 220 | - |
| Заклади громадського харчування | 40 пос.мiсць 1 тис. жителів | - | 9 | - | п.м | 360 | - |  | 360 | 98 | - | 262 | - |
| Підприємство побутового обслуговування | 9 роб.мiсць 1 тис. жителів | - | 9 | - | роб.м | 81 | - |  | 80 | - |  | 80 | - |
| Лазня | 7 мiсць на 1 тис. жителів | - | 9 | - | мiсць | 63 | - |  | 65 | - |  | 65 | - |
| Пральня | 98,2кг за змiну на 1000 жит. | - | 9 | - | кг/зм | 884 | - |  | 900 | - |  | 900 | - |
| Пождепо | 1 автомашина на 4 тис. ж. | - | 9 | - | а/м | 2,25 | - |  | 3 | - |  | 1 спец | 3 спец. авитом |
| Готель | 4-8 мiсць на 1 тис. жителів | - | 9 | - | мiсць | 43,2 | - |  | 50 | 1 |  | 50 |  |
| Бюро похоронного обслуговування | 1 об´єкт |  | 9 |  | об´єкт | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Кладовище | 0,24 га на 1 тис. жителів |  | 9 | - | га | 2,16 | - |  | 2,2 |  |  | 2,2 |  |

Примітка для розрахунків: N – чисельність населення в тис. чол.

3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

Кількості населення в смт Вороніж  на кінець проектного етапу складатиме 9000 осіб.

На підприємствах виробничо-складської зони в цілому передбачається створення орієнтовно 5000 робочих місць.

На територіях об’єктів в сільському господарстві зайнято 297 чоловік. В сфері обслуговування – 384; в інших видів підприємницької діяльності зайнято 500, передбачається створення орієнтовно 600 робочих місць.

На підприємствах зайнятих у особистому господарстві – 1216 робочих місць.

Отже, установи і підприємства, які розміщені та які передбачається розмістити в проектних межах смт Вороніж зможуть забезпечити робочими місцями не тільки місцевих жителів, але і жителів прилеглих населених пунктів.

3.3. Території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, території спільних інтересів суміжних територіальних громад

Розширення площ територій під житлову забудову, особливо у приміській зоні, спрямоване на виконання Указу президента від 08.11.2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», обласної програми «Власний дім», національного проекту «Доступне житло». Проектні рішення генерального плану селища міського типу розробляється на основі містобудівної документації вищого рівня – Схеми планування території Сумської області, Схеми планування території Шосткинського району. Дана територія є територією з пріоритетним розвитком середньо - та високотехнологічних галузей промисловості із науковими виробництвами на базі індустріального парку (машинобудування, хімічна промисловість, природно-техногенна небезпека на вказаній території передбачено санітарну зону худобомогильників. Відповідно до схеми розвитку транспортної мережі дана територія відноситься до зони впливу міжнародного транспортного коридору.

3.4. Перспективна планувальна структура та функціональне зонування

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу в смт Вороніж , містобудівною документацією пропонується основний напрямок розвитку – це упорядкування функціональних зон: житлової, установ обслуговування, зелених насаджень загального користування, виробничих і комунально-складських.

Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних зв’язків визначає інвестиційну привабливість території смт Вороніж , а аналіз інвестиційних пропозицій свідчить про бажання освоєння цих територій. Сукупність позитивних факторів створює умови для успішного розвитку території, покращення умов проживання та створення робочих місць.

Генеральний план смт Вороніж  розроблено із дотриманням основних позицій, передбачених схемою планування території Шосткинського району, який розроблено інститутом «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

Селище Вороніж у містобудівному плані – досить компактний населений пункт із сформованою внутрішньою функціональною структурою. Генеральним планом, передбачаються нові території для житлової забудови та території для організації виробничих, комунально-складських зон.

Генеральним планом було визначено перспективні території для житлової забудови за рахунок прилеглих до існуючої житлової забудови нових територій, які містобудівною документацією пропонується ввести в межі населеного пункту.

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій.

Території садибної забудови плануються в розвиток існуючої садибної забудови селища.

Передбачається розміщення об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності.

Існуючі виробничі території зберігаються на проектний етап при умові забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних розривів до житлової забудови.

Із нових комунальних об’єктів на території смт передбачено на території свердловин, станції водопідготовлення, очисних споруд дощових вод, КНС.

Передбачається розміщення двох пожежних депо на 2 автомашини кожне.

Ведення особистого господарства передбачається на присадибних ділянках, площу яких для нової садибної забудови прийнято 0,25га, в тому числі 0,1га для ведення ОСГ.

На присадибній ділянці розміщуються сад, город, господарські будівлі, а також гараж, теплиці, контейнер для сміття, компостна яма.

Господарські приміщення розміщуються з врахуванням санітарних та протипожежних норм.

3.5. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту

Генеральним планом передбачається розширення меж в смт Вороніж  за рахунок земель з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, ведення особистого селянського господарства, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського господарства таким чином, що подальший територіальний розвиток смт у всіх напрямках обмежуються межею території селищної ради, а у північному та південно-західному напрямках – межею лісових масивів.

3.6. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, та визначення заходів з їх освоєння

Організацію реалізації рішень генерального плану щодо заходів з освоєння територій має здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої влади, основною функцією якого є контроль за виконанням рішень генерального плану.

Орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи мають керуватися генеральним планом під час:

- підготовлення вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою території населеного пункту;

- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій;

- організації розроблення місцевих правил забудови, планів зонування території (зонінг), детальних планів територій, зокрема розробляти містобудівну документацію на виробничі, комунально-складські території за участю територіальних організацій;

- організації проведення грошової оцінки земель;

- організації програм соціально-економічного розвитку населеного пункту;

- організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля;

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб;

- організації схем розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

- вирішення питань щодо відчуження земель, обґрунтованих генеральним планом відповідно до чинного законодавства України, при цьому мають отримати попереднє погодження з їх власниками.

Передбачається завершити та ввести в процес управління селищем земельний та містобудівний кадастри та розробити проект винесення в натуру межі селища, визначеної генеральним планом.

3.7. Формування системи громадських центрів

Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність забудови за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення об’єктами соціально-гарантованого рівня обслуговування, як в кварталах існуючої забудови, так і в кварталах перспективного будівництва. В генеральному плані відзначаються наступні пріоритети:

- задоволення потреб в дитячих дошкільних та шкільних установах - будівництво дитячої дошкільної установи на 60 місць в кількості 4х об´єктів та відкриття школи І-ІІІ ступенів;

- розвиток мережі установ культури, спорту та мистецтва - будівництво центру культури і дозвілля; кінотеатру, стадіону. Площею 1,64 га. Спортивного комплексу з відкритим басейном,

- створення багатопрофільних підприємств всіх форм власності з метою поліпшення торгівельно-побутового обслуговування населення і надання якісних послуг – будівництво нових магазинів та кафе, перукарні тощо. Проектування готелю та об'єктів дорожньої інфраструктури.

Основним принципом раціональної організації системи громадського обслуговування в проектних межах смт є:

- доведення складу та потужності установ та підприємств обслуговування до нормативно визначених показників;

- забезпечення рівноцінних умов обслуговування населення центральної та периферійної частини смт;

- дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування.

Будівлі громадського призначення розміщено із забезпеченням зручних транспортних та пішохідних зв’язків з окремими частинами території житлової забудови і радіусів пішохідної доступності та рекомендованих величин максимально допустимих радіусів обслуговування згідно з вимогами ДБН 360-92** та ДБН Б.2.4-1-94.

Містобудівною документацією передбачається завершення формування існуючого громадського центру шляхом підвищення рівня його благоустрою та перенесення адміністративних об’єктів.

Ринковий комплекс та рибний ринок планується біля залізничного вокзалу.

В багатоквартирній житловій забудові передбачаються вбудовані об’єкти культурно-побутового обслуговування. Серед житлових кварталів садибної забудови містобудівною документацією передбачалося розмістити центри первинного рівня обслуговування.

Ділянки всіх нових громадських центрів мають зручні транспортні пішохідні зв’язки з існуючою та проектною забудовою.

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-побутового обслуговування, проектним рішенням передбачається в житлових масивах розмістити необхідні об’єкти обслуговування.

3.8. Розвиток територій житлової забудови

Композиційне вирішення житлової забудови підпорядковане планувальній структурі, що склалася, а також розташуванню визначених під нову забудову територій, які з врахуванням рельєфу органічно поєднані з існуючою вулично-дорожньою мережею.

Ділянки мають зручне положення та безпосередньо прилягають до існуючої житлової забудови, що, в свою чергу, створює більш зручні умови для вирішення питань інженерного забезпечення території. При цьому зберігається компактність території смт в цілому.

Нові квартали багатоквартирної забудови також плануються в розвиток існуючої забудови в центральній частині смт Вороніж. Загальна площа земельних ділянок надана для будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд – 367,43 га. З них під одноповерховою житловою забудовою – 20,58 га, під багатоповерховою житловою забудовою – 2,7 га. Переважає індустріальна одноповерхова, вогнетривка забудова. Кількість багатоповерхових житлових будівель – 34 шт. Житлові квартали садибної забудови передбачено забудовувати житловими садибними будинками ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості в 1-2 поверхи, а багатоквартирної - малоповерховими будинками до 4 поверхів. Умови використання – сприятливі. Наявне електро-газо-постачання.	Частково на території селища проведено централізоване водопостачання та мережа сантехнічної каналізації відведення використаної води за межі населеного пункту.

3.9. Розвиток територій виробничої забудови

На територіях, загальною площею 8,46 га смт Вороніж в розміщені об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності. Переважають сільськогосподарські підприємства. До них належать: ТОВ «Контакт плюс»- 4,56 га, 
ТОВ «Нива» - 3,89 га.

Існуючі виробничі території зберігаються на проектний етап з одночасним проведенням необхідних заходів щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних розривів до житлової забудови.

До комунальних об’єктів на території селища входять: проектні пожежні депо по 2 автомашини, території свердловин, станції водопідготовлення, очисні споруди, КНС та комунальне підприємство. Ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель становлять 248,9 м.кв, ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності – 4,3 га, промислові підприємства-1,04 га, підприємства харчової промисловості – 0,012га; підприємства та організації транспорту – 29,27. До лісогосподарських підприємств належать: ДАП «Шосткинський агролігосп» - 0,21 га, ДП «Шосткинське лісове господарство» - 3,39га. Загальна площа земель в межах населеного пункту 1258 га. Для розвитку території смт Вороніж пропонується збільшення земель до 1429,32 га.

3.10. Розвиток вулично-дорожньої мережі, транспорту

3.10.1. Існуючий стан

Пасажирські та вантажні перевезення селища у всіх видах сполучень забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається із магістральної вуличної мережі, мережі зовнішніх автомобільних доріг, та залізничного транспорту.

Вулично-дорожня мережа

Основний транспортно-планувальний каркас селища Вороніж має чітко виражену радіальну структуру вулиць які  є подовженнями (або частинами) зовнішніх  автомобільних напрямків. Це вулиці – І.Абрамова, Київська, Михайлівська, М. Терещенка, Дорошенківська, які прямують до центральної частини селища.

Класифікацію вулиць селища Вороніж прийнято  відповідно ДБН - 360-92** для середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці смт Вороніж розподіляються на дві категорії – магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого значення.

Функцію магістральних виконує вул.Колеснікова, яка є під’їзною автодорогою до вокзалу залізничної станції «Терещенська» (С191709), та півкільцеві вулиці центральної частини селища  - вул..Садова, вул..Соборна.

Решта мережі має хаотичний характер і за технічними параметрами або  за планувальними характеристиками не відповідає вимогам магістральної мережі. Ширина проїзної частини вулиць коливається від 4,5 до 8м.

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі смт Вороніж складає 72,4 км. в т.ч. 14,5 км – магістральна.

Таблиця 3.10.1.1

Зовнішні виїзди смт Вороніж

| Пор. № | Найменування вулиць | Найменування зовнішніх напрямків |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | вул.І.Абрамова | м.Шостка (Т – 19 – 07) |
| 2. | вул.Київська | м.Кролевець (Т – 19 – 07) |
| 3. | вул.Михайлівська | с.Клишки (О191701) О191704 |
| 4. | вул.Дорошенківська | м.Глухів (О191701) |

Перелік магістральних вулиць  та їх параметри наведено в табл.3.10.1.2

Таблиця 3.10.1.2

Характеристика магістральної мережі сел. Вороніж

| Пор. № | Найменування | Середня ширина проїзної частини, м | Довжина,км |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул.І.Абрамова – вул..Київська* | 6,0-8,0 | 5,0 |
| 2. | вул.Дорошенківська | 6,0 | 2,3 |
| 3. | вул.Михайлівська – вул.Терещенка |  | 3,4 |
|  | -вул.Михайлівська | 5,0-6,0 | 1,5 |
|  | - вул.Терещенка | 6,0-7,0 | 1,9 |
| 4. | вул. Колеснікова* | 6,0 | 0,5 |
| 5. | вул..Садова | 6,0 | 1,5 |
| 6. | вул..Соборна | 5,5-6,0 | 1,1 |
| 7. | вул..Першого Травня. | 5,0-6,0 | 0,7 |

* - з рухом пасажирського транспорту

Загальна щільність вулично-дорожньої мережі становить 5,8 км/км2 , щільність магістральної мережі – 1,2 км/км2 (при площі забудованої території 12,5 км2 ).

По всій мережі рух транспорту організовано в обох напрямках.

Аварійно-небезпечних місць, а також місць концентрації дорожньо-транспортних пригод в селищі  не виявлено.

Характерною рисою транспортної мережі селища є  наявність залізничних переїздів в одному та різних рівнях. На південному виїзді з смт в напрямку м. Королівець на перетині залізничної магістралі з територіальною автодорогою /Т–19–07/ організовано переїзд в одному рівні та поряд споруджено малогабаритний шляхопровід. Крім цього 2 залізничних переїзди в одному рівні функціонують через залізничні колію Терещенська – Семенівка в створі вул. М. Терещенківської та вул.П.Куліша.

Транспортні розв’язки в різних рівнях в межах забудови - відсутні.

Пішохідні переходи в різних рівнях  – відсутні.

Селищний пасажирський транспорт та автомобільний транспорт

Пасажирський транспорт

Пасажирські перевезення селища забезпечуються виключно приміським транспортом з рухом по вул..Київській. В межах селища діють 6 маршрутів, з яких 3 мають кінцеву зупинку  біля залізничної станції «Терещенська, а 3 транзитні. Маршрути з’єднують населений пункт з м.Шостка, м.Глухів , населеними пунктами Кролевецького, Конотопського, Роменського районів.

Власний пасажирський автобусний транспорт селища – відсутній.

В межах селища на мережі організовано 5 пар автобусних зупинок та 1 кінцева зупинка біля залізничного вокзалу.

Довжина подвійного шляху ліній автобусу дорівнює – 5,5 км, щільність мережі –  0,44 км/км2 (при площі забудованої території 12,5 км2 ).

Автомобільний транспорт

Відповідно до вихідних даних, кількість автомобільного транспорту мешканців селища  складає 619 од., що відповідає загальному усередненому рівню автомобілізації  88 автомобілів на 1000 чол. (при чисельності населення 7,07 тис.чол), що менше показників забезпеченості автотранспортом по Шосткинськомуирайону (146 авт. на 01.01.2016). Практично весь автотранспорт знаходиться в приватній власності.

Таблиця 3.10.1.3

Структура парку автомобільного транспорту

| Пор. № | Види транспорту | Кількість автотранспорту, од. | Рівень автомобілізації маш. 1000чол. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вантажні | 90 | 13 |
| 2. | Легкові (приватні) | 502 | 71 |
| 3. | Мікроавтобуси | 27 | 4 |
|  | Всього | 619 | 88 |

Зберігання автомобілів здійснюється таким чином:

- автомобілі, власники яких мешкають на території садибної забудови зберігаються на території їх мешкання;

- автомобілі, власники яких мешкають у багатоповерховій забудові - на території відкритих автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

Споруди та місця для постійного зберігання легкових автомобілів на території селища не організовані.

Для обслуговування автомобілів в селищі функціонує одна АЗС (ТД «Сан Оіл»), загальною кількістю 2 колонки, яка розташована на вул. М.Терещенка.

Станції технічного обслуговування (СТО) та автотранспортні підприємства (АТП) на території селища  – відсутні.

Існуюча потреба в забезпеченні потужностями об’єктів технічного обслуговування автотранспорту для селища становить (з урахуванням транзитного транспорту):

- автозаправних станцій – 2 паливно-роздавальних колонки (із розрахунку 600 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу);

- станції технічного обслуговування -  4 поста (при нормі обслуговування 200 автомобілів на 1 пост).

Зовнішній транспорт

Транспортні зв'язки селища Вороніж з іншими містами України здійснюються автомобільним та залізничним транспортом.

Автомобільні дороги

Селище Вороніж розташовано на перехрещенні розгалуженої мережі зовнішніх автомобільних доріг загального користування.

Таблиця 3.10.1.4

Перелік зовнішніх автомобільних доріг смт Вороніж

| Індекс дороги | Найменування | Статус | Технічна категорія |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобільні дороги державного значення |  |  |  |
| Т-19-07 | Шостка - Кролевець | територіальна | ІІІ |
| Автомобільні дороги місцевого значення |  |  |  |
| О191701 | Глухів – Вороніж | обласна | IV |
| О191703 | Вороніж – Клишки | обласна | IV |
| С191709 | Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст..Вороніж | районна | IV |

Територіальна автомобільна дорога (державного значення) – Т – 19 – 07 /Шостка – Кролевець/ проходить через селище транзитом. В північному напрямку вона забезпечує зв'язок з районним центром м.Шосткою (10км), в південному підключається до міжнародної автодороги М-02/Кіпті-Глухів-Бачівськ/ (30км). Впродовж 2016-2017 рр. автодорога була відремонтована, знаходиться в доброму технічному стані, має ІІІ технічну категорію. В межах селища автодорога пролягає по напрямку вул.Київської (5,0км). На перетині з залізничними коліями Брюловецький – Терещенська – Ямпіль по напрямку автодороги організовано залізничний переїзд в одному рівні та  тунель для проїзду малогабаритного транспорту.

Окрім цього до селищної мережі підключені  обласні автодороги (місцевого значення) О191701 /Глухів – Вороніж/,   О191704 /Вороніж – Клишки/ та С191709 /Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст..Вороніж/. Автодороги сполучають населений пункт з м.Глухів та західними територіями Шосткинського району.

Автодорога С191709  виконує функції під’їзду до залізничної станції для мешканців прилеглих територій Шосткинського та Глухівського районів. Місцеві автодороги мають параметри IV технічної категорії.

Основним  недоліком зовнішньої автодорожньої мережі є – проходження транзитної автодороги через сел. Вороніж.

Автомобільний транспорт

Приміські та міжміські пасажироперевезення селища здійснюються автобусними маршрутами в напрямку м.Шостки, м.Глухова, м.Конотопа, м.Кролевця,  м.Ромнів. Всього в селищі функціонують 6 маршрутів з яких 3 закінчуються в селищі, біля залізничної станції «Терещенська», а 3 маршрути – транзитні. Ці ж маршрути забезпечують пасажироперевезення в межах селища.

Автостанція в селищі – відсутня. Пасажири обслуговуються на автобусних зупинках. Зупинки потребують сучасного обладнання.

Таблиця 3.10.1.5

Характеристика автобусних маршрутів смт Вороніж

| Пор. № | Назва маршруту | З якимим населеними пунктами сполучає | Кількість рейсів за добу | Кількість зупинок на маршруті |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капсуль – ст.Терещенська | м.Шостка | 9 | 13 |
| 2. | Шостка – ст.Терещенська | м.Шостка | 11 | 11 |
| 3. | Ст.Терещенська – м.Глухів | м.Глухів | 1 | 5 |
| 4. | Шостка - Погоріловка | м.Шостка, м.Кролевець, с.Погорєловка (Кролевецького р-ну) | 2 | 14 |
| 5. | Шостка - Ромни | м.Шостка, м.Кролевець, м.Конотоп, м.Ромни | 1 | 9 |
| 6. | Шостка - Короп | м.Шостка, сел..Короп | 2 | 15 |

Залізничний транспорт

Територію селища перетинає двоколійна електрифікована дільниця Брюловецький –Терещенська - Ямпіль магістрального залізничного напрямку Ніжин – Зернове.

Дільниця відповідно до Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, (постанова КМУ від  20 березня 1998 р.  №346), є відгалуженням  міжнародного залізничного коридору  Крітського №9  (Гельсінки – С.Петербург – Мінськ (Москва) – Київ – Кишинів (Одеса) – Димитровград).

В межах селища на лінії розташована дільнична станція ІІІ класу - «Терещенська».

Від станції «Терещенська» в північному напрямку відгалуджуються залізничні колії місцевого значення – Терещенська – Семенівка, які оминають селище з західного боку. Лінія Терещенська – Семенівка – одноколійна та електрифікована.

Роботу по лініях забезпечує Конотопська дирекція залізничних перевезень, що є відокремленим підрозділом Південно-Західної залізниці. Всі дільниці пристосовані для руху  вантажних та пасажирських поїздів.

Нижче наведена таблиця 3.10.1.16 розмірів руху поїздів по напрямках

Таблиця 3.10.1.6

| Пор. № | Назва магістралі, найменування ділянок | Густота руху поїздів (пар поїздів/ за добу) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пасажирські | Приміські | Вантажні | Всього |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Терещенська - Семенівка | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2. | Зернове – Одеса Брюловецький - Терещенська | 15 | 3 | 37 | 55 |
| 3. | Зернове – Одеса Терещенська – Макове - Ямпіль | 10 | 3 | 37 | 50 |

На станції «Терещенська» зупиняються приміські електропоїзди та поїзди далекого сполучення. Для обслуговування пасажирів побудовано залізничний пасажирський вокзал, який знаходиться в доброму стані.

Річний обсяг вантажної роботи на станції «Терещенська»  за 2016 рік становив  – 38,66 тис.т. навантажено, 441 ваг. вивантажено. Обсяг відправленого пасажиропотоку – 113,4 тис.чол, в т.ч. – 49,3 тис.чол в далекому сполученні, 64,1 тис.чол. в приміському.

На дільниці Терещенська – Семенівка з західного боку  селища розташовані руїни не діючих залізничних платформ  - Осота, та Бригадний.

Під’їзд до станції на автомобільному транспорті здійснюється по автодорозі місцевого значення С191709 /Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст..Вороніж/. Біля вокзала організовано зупинку автобусного транспорту.

Перетини автодоріг через залізницю в селищі виконані в одному та різних рівнях.

На південному виїзді з міста в напрямку м.Кролевця на перетині залізничної магістралі з територіальною автодорогою /Т–19–07/ організовано переїзд в одному рівні та поряд споруджено малогабаритний шляхопровід. Крім цього 2 залізничних переїзди в одному рівні функціонують через залізничні колію Терещенська – Семенівка в створі  вул. М. Терещенківської та вул.П.Куліша.

Пішохідні переходи в різних рівнях  через залізницю – відсутні.

Висновки

Загальний стан транспортної інфраструктури селища  є задовільним.

Вулично-дорожня мережа має достатньо розгалужену структуру і задовольняє попити населення у забезпеченні пасажирських і вантажних перевезень по напрямках. Але технічний стан вулиць та проїздів (ширина проїзної частини, стан покриття тощо) потребує удосконалення. Магістральний планувальний каркас селища має недостатню щільність. Велосипедні доріжки в селищі не облаштовані.

Значним навантаженням на територію смт є проходження залізниці, в т.ч. магістрального напрямку, що  розчленовує населений пункт на декілька відокремлених частин. Північна та південна частина селища пов’язані практично одним переїздом, що недостатньо. Відсутність пішохідних переходів в різних рівнях через залізницю створює небезпеку для мешканців.

В селищі відсутня система для постійного зберігання автомобільного транспорту.

Основним недоліком зовнішньої автодорожньої мережі є – проходження транзитної автодороги через територію селища.

3.10.2. Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту

Планувальна структура вуличної мережі в смт запроектована у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, велосипедного руху архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, існуючих магістральних інженерних мереж і забезпечує:

- зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і зоною відпочинку;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»

Заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту нанесені на креслення «Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту».

Розрахункові показники та заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності, будівництво мостів, транспортних розв’язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури селища Вороніж  намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови селища. Прийнято до уваги проектні рішення Схем планування територій Сумської області та  Шосткинського району стосовно будівництва нових об’єктів в зоні впливу селища Вороніж.

Особливим завданням до Генерального плану є врахування Державних інтересів відповідно  яких територія селища відноситься до зони впливу міжнародного транспортного коридору, як це відзначено Схемою планування території Сумської  області.

Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Вулично-дорожня мережа

Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані з майбутнім розташуванням районів нової житлової та промислової забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів. Враховані рішення Схем планування Сумської області та Шосткинського району.

Класифікацію вулиць смт Вороніж на проектний період прийнято відповідно 
ДБН 360-92** для середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці селища розподіляються на дві категорії – магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого значення.

Магістральні вулиці.

Генеральним планом намічено розширення магістральної мережі селища зі створенням нових напрямків. Ширина проїзної частини закладається 7,5 м. Вздовж магістральних вулиць пропонується система велодоріжок.

Вулична-дорожня мережа доповнюється новими вулицями – Проектними -1, 2, 3, 4, 5,6,7.

Вулиці – Проектні - 1,2 проектуються в районах нової житлової та промислової забудови з підключенням до існуючої мережі селища. Вулиці Проектні – 3,4 проектуються в створі вул..Клочко. Вулиця Проектна – 5 закладається як нове будівництво в створі Глухівського провулку з підключенням до нової регіональної автодороги Шостка-Кролевець. Вулиця Проектна 6 є подовженням вул..Мічуріна і проектується по південній межі селища (по існуючій ґрунтовій автодорозі). Вул. Проектна - 7 є з’єднувальною дільницею від вул. Мічуріна в бік автодороги О-191701. Вулиці - Проектні - 3,4,5,6,7 підключаються  до зовнішніх мереж.

Пропозиції щодо розвитку магістральної вулично-дорожньої мережі та проектні заходи наведені в таблиці 3.10.2.1

Таблиця 3.10.2.1

Заходи щодо будівництва та реконструкції магістральної мережі сел.Вороніж

| Пор. № | Найменування вулиць/ напрямків | Найменуваня дільниць | Вид роботи – будівництво, реконструкція | Довжина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вул..Соборна | по всій протяжності | реконструкція | 1,6 + 1,1* |
| 2. | Вул.Дорошенківська | по всій протяжності | реконструкція | 2,3* |
| 3. | Вул.Михайлівська | по всій протяжності | реконструкція | 1,5* |
| 4. | Вул.Терещенка (М.ТЕРЕЩЕНКА) | по всій протяжності | реконструкція | 1,9* |
| 5. | Вул..Садова | по всій протяжності | реконструкція | 1,5* |
| 6. | Вул..Першого Травня. | по всій протяжності | реконструкція | 0,7* |
| 7. | Вул.Колеснікова | по всій протяжності | реконструкція | 0,6 + 0,5* |
| 8. | Вул.Проектна-1 | від вул..Терещенка до вул..Колеснікова | будівництво | 1,1 |
| 9. | Вул.Куліша–пров.Куліша | по всій протяжності | реконструкція | 1,8 |
| 10. | Вул.Проектна-2 | Від.вул.І.Абрамова до пров.Кулішаа | будівництво | 0,8 |
| 11. | Проектна – 3 - Вул.Клочко – Проектна-4, в т.ч.: |  |  |  |
|  | - вул.Клочко | по всій протяжності | реконструкція | 0,6 |
|  | - вул.Проектна – 3 | від вул.Клочко – до а/д Т-19-07 | будівництво | 1,5 |
|  | - вул.Проектна – 4 | від вул.Клочко – до а/д О-191701 | будівництво | 0,3 |
| 12. | Проектна-5 | по всій протяжності | будівництво | 2,8 |
| 13. | Вул..Кожедуба | Від а/д О-191701 до Вул.Соборної | реконструкція | 0,8 |
| 14. | Вул..Матросова – вул...Солов’їна, в т.ч.: |  |  |  |
|  | - вул..Матросова | від вул. Куліша до вул.Солов’їної | реконструкція | 0,5 |
|  | - вул...Солов’їна, | від вул.Матросова до вул. М.Терещенка | реконструкція | 0,9 |
| 15. | Вул.Миру | по всій протяжності | реконструкція | 1,1 |
| 16. | Проектна – 6 - Вул.Мічуріна – Проектна-7, в т.ч.: |  |  |  |
|  | - вул.Проектна-6 | від вул. Мічуріна до а/д Т-19-07 | будівництво | 1,2 |
|  | - вул. Мічуріна | по всій протяжності | реконструкція | 1,3 |
|  | -вул. Проектна-7 | від вул. Мічуріна до а/д О-191701 | будівництво | 0,4 |

* - дільниця існуючої магістральної вулиці

Функції магістральної вулиці виконуватиме проектна регіональна автодорога, що проектується за напрямком Кролевець – Шостка (див. підрозділ Зовнішній транспорт) і частково перетинає межі селища. Довжина дільниці в межах селища – 1,2км, ширина проїзної частини - 8,0м. Вздовж автодороги передбачається влаштування двостороннього місцевого проїзду.

Протяжність магістральних дільниць, що передбачені до реконструкції – 18,7 км, нового будівництва – 8,1км.

Довжина магістральної мережі селища збільшиться до 33,5 км.

На мережі зовнішніх автодоріг заплановано будівництво шляхопроводу через залізницю, та транспортних вузлів в одному рівні,  реконструкція існуючого шляхопроводу.  Проектом передбачена реконструкція площі перед залізничним вокзалом з сучасним облаштуванням автобусних зупинок.

Означені заходи наведені в   підрозділі «Зовнішній транспорт».

Вулиці і дороги місцевого значення.

Вулиці і дороги місцевого значення підлягають реконструкції з розширенням проїзної частини до 6,0м. На вулицях, де передбачається організація автобусного руху - вул..Папаніна, вул..Горького, вул..Франка, вул..Толстого, вул..Козацька, ширина проїзної частини закладається – 7,0 – 7,5м.

Мережа вулиць та доріг місцевого значення зазнає розвитку в кварталах нового житлового будівництва та промисловості.

Довжина мережі місцевих автодоріг збільшиться орієнтовно на 12,0 км. Мережа потребує уточнення на подальших стадіях проектування.

Загальна довжина мережі на проектний період складе 92,5км, в т.ч. магістральна – 33,5км. Щільність загальної мережі збільшиться до 6,6 км/км², щільність магістральної мережі  до 2,3 км/км².

Міський пасажирський та автомобільний транспорт

Пасажирський транспорт

Для забезпечення соціальних потреб мешканців в пересуваннях, враховуючи вимоги нормативної документації, генеральним планом пропонується створення селищної мережі пасажирського транспорту.

Комплекс заходів щодо створення мережі включатиме наступні заходи:

- розробку автобусної маршрутної мережі загального користування;

- забезпечення облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме – автопавільйонами, майданчиками відстою пасажирського транспорту, інформаційним забезпеченням пасажирів з підтримкою інфраструктури в належному технічному та санітарному стані;

- забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, розкладу руху;

- проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- забезпечення укладання договору на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на автобусних маршрутах загального користування та забезпечення контролю за виконанням ним умов договору;

- забезпечення компенсації втрат автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій та регулювання тарифів.

- забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- забезпечення технічного огляду рухомого складу.

Генеральним планом пропонується відкриття 4 селищних маршрутів:

– Пров.Куліша – вул..Горького;

- Вул..Папаніна – ст. «Терещенська»;

- Вул.Дорошенківська – Вул.Клочко;

- Вул..Конотопська – вул..Мічуріна.

Відкриття маршрутів пропонується по мережі магістральних та місцевих вулиць з шириною проїзної частини не менше 7,0 м - Вул.Колеснікова, вул..Проектна-1, вул.. М. Терещенська– вул..Михайлівська – вул..Папаніна, вул..Куліша, вул..Садова – вул..Соборна – вул.Першого Травня, вул..Клочко,  вул..Кожедуба, вул..Мічуріна – вул..Проектна – 7, вул..Горького, вул..Франка, вул..Толстого, вул..Козацька.

Маршрути орієнтовані в бік найбільш віддалених районів житлової та промислової забудови селища. Маршрутна мережа може бути змінена відповідно запитів населення.

Довжина маршрутної мережі по вісі вулиць становитиме 25,6км,  щільність -   1,8 км/км².

На маршрутах буде задіяно 4 маршрути в русі одночасно в годину «пік» (по одній машині на маршруті). Враховуючи коефіцієнт випуску 0,6  – кількість рухомого складу для обслуговування селища  потрібно 7 одиниць.

Для зберігання рухомого складу в промзоні вулиць – Проектна-1 - Колеснікова пропонується організація майданчика для відстою пасажирського транспорту в комплексі з СТО для можливості проведення технічного обслуговування рухомого складу. Площа майданчика складатиме орієнтовно 0,2 ГА (із розрахунку 200кв.м. на машину).

Легковий транспорт

Розрахунковий рівень автомобілізації на етап 20 років  прийнято відповідно до розрахункових показників Схеми планування території Шосткинського району для Воронізької сел./ради, відповідно яких розрахункова кількість авто(мото)транспорту на етап 20 років  складає  2197 од., в т.ч. – 1870 – приватних автомобілів.

Таблиця 3.10.2.2

Структура парку автотранспортних засобів сел.Вороніж

| Пор. № | Види транспорту | Рівень автомобілізації Автомобілів на 1000чол. | Розрахункова кількість автотранспорту од. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вантажні | 30 | 208 |
| 2. | Легкові | 280 | 1940 |
|  | в т.ч. індивідуальні | 270 | 1870 |
| 3. | Автобуси та мікроавтобуси | 7 | 49 |
| 4. | Мотоцикли | 30 | 208 |
|  | Всього транспортних засобів | - | 2405 |
|  | - у т.ч. автомобілів | 317 | 2197 |

Для обслуговування загального парку автотранспорту з урахуванням транзиту (2405 * 1,1 = 2650 авт., Ктр-1,1) потрібно:

- 2 АЗС (по 2 колонки на АЗС). Середня норма обслуговування становить 600 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу;

- 13 постів технічного обслуговування, при нормі обслуговування 200 автомобілів на 1 пост = 7120:200.

Нову АЗС пропонується  розмістити по напрямках транзитних потоків на новому напрямку регіональної автодороги Кролевець-Шостка, що пропонується.

Нові СТО  по 2-3 поста (всього 4 од.) заплановані розосереджено по різних районах  селища.

Генеральний план передбачає 100% забезпечення місцями зберігання легкових автомобілів.

В проекті прийнято, що легкові автомобілі власників садибної та блокованої забудови зберігатимуться на території власних земельних ділянок.

Для обслуговування мешканців багатоквартирної забудови генеральним планом виділяється  ділянка для організації місць постійного зберігання легкових автомобілів –відкрита автостоянка  місткістю 60 маш.-місць на розі вул.. Калинової та вул..Кошового.

В промзоні на вул.Проектній-1 – вул..Колеснікова резервується ділянка площею 0,4 ГА для організації будівництва боксових гаражів на (120 маш.місць).

Частину машино-місць пропонується  розміщувати в межах прибудинкової території.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена мережа автостоянок біля громадських комплексів, місць відпочинку, інших об'єктів культурно-побутового призначення.

Місця для тимчасового зберігання легкових автомобілів повинні бути запроектовані як окремо розташовані наземні, підземні, наземно-підземні, вбудовано/прибудовані в перші, цокольні й підземні поверхи в/до громадських будинків (за винятком будинків закладів охорони здоров'я, фізичної культури, дитячих дошкільних установ, дитячих будинків, установ культури, мистецтва та громадського харчування), в тому числі й мало- та середньоярусні механізовані (автоматизовані) гаражі, а також тимчасові відкриті автостоянки.

У межах територій, що мають особливу історико-культурну цінність та в районах історичної забудови необхідно передбачати розміщення лише підземних гаражів.

Для громадських установ та організацій міста з малою кількістю машино-місць для паркування рекомендовано обладнати спеціальні кишені на проїзних частинах вулиць, доріг та проїздів.

Зберігання та обслуговування вантажного транспорту виконуватиметься на території існуючих автотранспортних підприємств, існуючих та проектних промпідприємств. У випадку необхідності нове АТП може бути розміщене у промислово-комунальній зоні.

Зовнішній транспорт

Відповідно до «Схеми планування території Шосткинського району», розробленого в ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» в 2018 р., в системі зовнішніх автодоріг намічена реконструкція та підвищення статусу з територіальної до регіональної автодороги Т-19-07 /Шостка – Кролевець/. В складі реконструкції передбачено будівництво нової дільниці в обхід сел.Вороніж, зі східного боку населеного пункту. Дільниця намічена  за параметрами ІІ технічної категорії.

Генеральним планом сел..Вороніж враховано проходження означеної нової автодороги. По трасі дільниці  передбачено будівництво  шляхопроводу на перетині з магістральною залізницею Одеса-Зернове.

Частково нова автодорога перетинає сел..Вороніж через територію  де планується розвиток промислово-комунальної інфраструктури селища (1,2 км). В межах селища автодорога запроектована з шириною проїзної частини 8,0 м.  Вздовж автодороги проектується боковий місцевий проїзд.

Такий захід  заплановано з метою виведення транзитних потоків з території сел..Вороніж та покращення  зв’язків Шосткинського району з міжнародною автодорогою /М-02/ в напрямку столиці.

Згідно Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні (постанова КМУ від 4.08.1997р. №821) залізнична дільниця Ніжин – Конотоп – Хутір Михайлівський – Зернове належить до мережі міжнародних транспортних коридорів, а саме - Критського коридору №9.

Відповідно до Схеми планування території Сумської області - з метою інтеграції транспортної системи Сумської області в загальноєвропейську систему транспортних мереж, передбачена модернізація інфраструктури залізничної ділянки Халимонове – Конотоп – Хутір Михайлівський – Зернове для реалізації заходів, щодо підвищення швидкості руху поїздів до 140-160 км/год.

З метою підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті в межах сел..Вороніж передбачено – реконструкцію залізничних переїздів, в т.ч. існуючого шляхопроводу, облаштування пішохідних переходів через залізницю в різних рівнях.

3.11. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення інженерного забезпечення смт Вороніж.

3.11.1. Водопостачання

Існуючий стан

На час складання проекту в селищі існує кілька локальних систем господарсько-питного водопостачання населення, які забезпечують водою частину існуючих житлових та громадських будівель. Існують також місцеві системи водопостачання промислових та сільськогосподарських підприємств. Джерелами водопостачання є підземні водоносні горизонти, що експлуатуються свердловинами. Населення, що не охоплене цими системами водопостачання, користується шахтними колодязями. Місцеві системи водопостачання не вирішують питання пожежогасіння на території селища.

Проектні рішення

На розрахунковий період у селищі Вороніж проектом передбачається влаштування централізованої системи водопостачання з охопленням усієї території селища у проектних межах з введенням води у будівлі. На території селища передбачається розташування станції водопідготовлення. Проектом пропонується об‘єднана система водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби. Джерелом водопостачання пропонується прийняти підземні водоносні горизонти, які експлуатуватимуться артезіанськими водозабірними свердловинами.

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами насосна станція ІІ підйому, резервуари чистої води тощо).

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання селища Вороніж розраховано відповідно до пункту 8.4 ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень», а також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби селища складають

Qгосп=qгоспсадибн⋅Nсадибн+qгоспсекц⋅Nсекц1000⋅k1⋅k2, [м3/добу],

де	qгоспсадибн – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця садибної забудови, що враховує витрати води на потреби громадських будівель, q = 210 л/доб (таблиця 8.1 ДБН 360-92**),

Nсадибн – розрахункова кількість населення садибної забудови,

qгоспсекц – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця секційної забудови, що враховує витрати води на потреби громадських будівель, q = 290 л/доб (таблиця 8.1 ДБН 360-92**),

Nсекц – розрахункова кількість населення секційної забудови,

k1 – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарсько-питні потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 8.1 ДБН 360-92**), k1 = 1,1,

k2 – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання (ДБН В 2.5-74:2013 пункт 6.2), k2 = 1,3.

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної забудови у селищі Вороніж складає 5918 чол., секційної забудови – 1152 чол. Всього на час складання проекту в селищі проживає 7070 чол. На розрахунковий період додатково передбачається проживання 1678 чол. у садибній забудові та 252 чол. у секційній забудові. Разом на розрахунковий період на території селища передбачається проживання 9000 чол., з них 7596 чол. садибної забудови та 1404 чол. секційної забудови.

На розрахунковий період будівництва селища розрахункова максимальна витрата води на господарсько-питні потреби складе

Qгосп=210⋅7596+290⋅14041000×1,1×1,3=2863,3,   (м3/добу).

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату води на господарсько-питні потреби селища Вороніж у розмірі 2900 м3/добу.

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на розрахунковий період для господарсько-побутових потреб селища Вороніж (без врахування потреб сільськогосподарських підприємств» при 20-ти годинній роботі насосів і дебітом – 25,0 м3/год. становить

Nсвердл=290020×25=5,7 ,   (шт).

Розрахункову кількість робочих свердловин для централізованої системи водопостачання прийнято 6 шт. Кількість резервних свердловин для селища прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 1 шт.

Загальна кількість свердловин для селища Вороніж складе 7 шт.

Проектом не передбачається розміщення централізованого водозабору. Передбачається розташування водозабірних свердловин на різних площадках по території селища на відстанях, які виключають перетини їх взаємних гідравлічних зон впливу.

Проектом передбачається розташування на території селища станції водопідготовлення. Її пропонується розмістити у північній частині селища на проектних територіях. Згідно з табл. 8.3, пункт 8.9 ДБН 360-92** необхідна площа території споруд водопідготовлення складе 2 га.

Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин, а також станції водопідготовлення на території селища дивись креслення «Схема інженерного обладнання території».

Проектом передбачається подавання води від артезіанських свердловин до станції водопідготовлення, на території якої передбачається розмістити насосну станцію другого підйому та резервуари чистої води. Від споруд водопідготовлення пропонується подавати воду до магістральних кільцевих мереж господарсько-питного водопроводу селища.

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин, розрахунок ємностей резервуарів чистої води, пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”), відповідно до гідрогеологічного висновку ПДРГП «Північгеологія».

Навколо кожної артезіанської свердловини пропонується передбачити зони санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15).

Зони першого поясу радіусом 30 м. пропонується огороджувати парканом з металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 пункт 17.1.4, а також БН 441-72).

Проектом пропонується передбачити заходи для захисту територій першого поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше).

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи з санітарних і гідрологічних умов.

Вода, що має подаватися у водопровідні мережі селища, за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013.

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття удосконалених покриттів селища Вороніж у перерахунку на одну людину, згідно з ДБН 360-92** таблиця 8.2, складають 40 л. Поливання та зрошування пропонується проводити очищеними та умовно чистими поверхневими водами з накопичувальних резервуарів поверхневих вод, а також підземними водами (верховодкою) за допомогою технічних свердловин та колодязів.

Витрата води на поливання на розрахунковий період будівництва селища складе

Qполив=9000×401000×0,8=288 , (м3/добу).

де	0,8 – поправковий коефіцієнт, таблиця 8.2 примітка ДБН 360-92**.

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель пропонується здійснювати окремими системами поливального водопроводу, що мають живитися поверхневих джерел (струмків та ставків на території селища). Забирання води передбачається здійснювати стаціонарними чи портативними поливальними насосними станціями. Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити поливальними машинами. Водозабір також здійснювати з поверхневих джерел. Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів.

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також остаточний вибір джерел поливального водопостачання пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

3.11.2. Водопровідні мережі та споруди

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу селища Вороніж пропонується прокладати на глибині 1,8 м. від поверхні землі (лист № 2-492 від 16.06.98 року КП ВКГ «Київоблводоканал») і передбачати з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*.

На кільцевих водопровідних мережах селища пропонується встановлювати пожежні гідранти 125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань від пожежних гідрантів до стін будівель повинна передбачатися не менше ніж 5 м. Відстань між пожежними гідрантами на мережі повинна забезпечувати гасіння будь-якої будівлі, споруди або її частини не менше ніж від двох гідрантів (пункт 12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

3.11.3. Каналізування

Існуючий стан

На час складання проекту в центральній частині селища Вороніж існує система господарсько-побутового водовідведення, яка обслуговує частину громадських будівель та житлової забудови. Стічні води каналізованої забудови надходять на очисні споруди КОС, які розміщені у південній частині селища і виконані у вигляді полів фільтрації, які на даний час, частково зруйновані та потребують суттєвої реконструкції. Населення житлової забудови, яка не охоплена системою водовідведення, користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами.

На території селища також відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та снігових вод.

Господарсько-побутова каналізація. Проектні пропозиції

На розрахунковий період у селищі Вороніж проектом передбачається реконструкція існуючої централізованої системи господарсько-побутового водовідведення та влаштування централізованої системи водовідведення з охопленням усієї території селища в проектних межах. Загальні об’єми господарсько-побутового каналізування селища прийнято рівними об’ємам господарсько-питного водопостачання, тобто 2900 м3/добу.

Враховуючи планувальну структуру, рельєф місцевості та існуючу мережу господарсько-побутового водовідведення, територію селища Вороніж пропонується поділити на 27 басейни господарсько-побутового каналізування з відведенням стічних вод у межах кожного басейну самопливними мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується для кожного басейну окремо. У зв’язку з розширенням самопливних каналізаційних мереж існуючих басейнів каналізування та збільшенням об’ємів стічних вод проектом передбачається реконструкція існуючих каналізаційних насосних станцій зі збільшенням їх потужності. Рішення щодо реконструкції конкретних насосних станцій передбачається остаточно прийняти (уточнити) на подальших стадіях проектування.

Для очищення господарсько-побутових стічних вод пропонується будівництво нових очисних споруд з механічним та біологічним очищенням та термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях. Навколо очисних споруд передбачається санітарно-захисна зона розміром 150 м як для споруд потужністю до 5000 м3/добу (відповідно до вимог ДБН 360-92** таблиця 8.4). Остаточний вибір установок для очищення пропонується здійснити на подальших стадіях проектування. Очисні споруди передбачається розташувати в південній частині селища, на території зруйнованих КОС.

Схему каналізування прийнято таку: господарсько-побутові стоки від кожного басейну каналізування самопливними мережами надходять до каналізаційних насосних станцій (КНС). За допомогою КНС стічні води напірними колекторами подаються до самопливних мереж наступного басейну каналізування аж до очисних споруд.

Скидання очищених стічних вод пропонується здійснювати у річку Осота у місці витоку її за межі селища. Для забезпечення надійності відведення стічних вод передбачається усі напірні колектори господарсько-побутової каналізації прокладати у дві лінії.

Пропозиції, щодо трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж, щодо розташування КНС за басейнами каналізування, а також щодо місця розташування очисних споруд та місця скидання очищених стічних вод дивись креслення «Схема інженерного обладнання території».

Остаточні рішення щодо каналізування селища Вороніж, остаточне визначення місць розташування КНС, трасування каналізаційних колекторів, розташування очисних споруд, місця скидання очищених стічних вод пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

Для ділянок садибної забудови, приєднання яких до мережі централізованого каналізування неможливе, передбачається використання локальних очисних споруд, що мають бути розташовані безпосередньо на присадибних ділянках.

Добова кількість господарчо-побутових стічних вод від одного садибного будинку без централізованого каналізування складає 0,7 м3.

Очисні споруди передбачається виконувати за окремими проектами та комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного очищення і фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації. При цьому відповідно до примітки 7 табл. 8.4 ДБН 360-92** санітарно-захисна зона від септиків передбачається 5 м., від фільтруючих колодязів – 8 м., від полів підземної фільтрації – 15м.

Проекти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами санітарного нагляду Шосткинського району Сумської області.

Гідравлічний розрахунок самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується також виконати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

3.11.4. Каналізаційні мережі та споруди

Самопливні каналізаційні мережі та напірні трубопроводи пропонується передбачати з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*.

Каналізаційні колодязі та камери на мережах пропонується передбачати із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» очисні споруди каналізації поверхневих вод та каналізаційні насосні станції господарчо-побутової каналізації розташовано виходячи з умови заглиблення підвідного самопливного колектора до 5,0 м.

3.11.5. Дощова каналізація

У відповідності з пунктом 9.4 ДБН 360-92**, а також у відповідності з завданням на проектування, відведення поверхневих вод, а також надлишкових вод від поливання з території благоустрою і доріг проектної та існуючої житлової забудови та громадських об’єктів у селищі Вороніж проектом передбачається здійснювати закритою системою каналізації поверхневих вод, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди поверхневих вод, що проектуються.

Враховуючи планувальну структуру та рельєф місцевості, територію селища Вороніж пропонується поділити на 22 басейни каналізування поверхневих вод. Пропонується передбачати окремі очисні споруди для басейнів, які мають бути виконані за окремими проектами, погодженими з органами райСЕС Шосткинського району Сумської області.

Схему каналізування дощових та снігових вод закритою системою прийнято таку.

Дощові води та води, що утворюються при таненні снігів, а також води від поливання вулиць, проїздів та площ з території кожного басейну каналізування надходять до очисних споруд, що пропонується передбачати для кожного басейну окремо. Найбільш забруднену частину стоку, відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013, СН 496-77 та ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на цих очисних спорудах.

Умовно чисті дощові та снігові води, а також води після очищення пропонується відводити на скидання у відкриті водойми. Там де на очисних спорудах передбачені накопичувальні резервуари, там умовно чисті води подавати у накопичувальні резервуари, з накопичувальних резервуарів воду пропонується використовувати для поливання територій в період відсутності дощів. Надлишок поверхневих вод (за наявності) насосними станціями поверхневих вод за допомогою напірних колекторів пропонується відводити на скидання у відкриті водойми.

Пропозиції, щодо трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж, а також щодо розташування очисних споруд та насосних станцій каналізування поверхневих вод дивись креслення «Схема інженерного обладнання території».

Остаточне рішення щодо способу утилізації надлишку умовно чистих та очищених поверхневих вод, місця скидання пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація»).

Для біологічного очищення найбільш забрудненої частини поверхневих вод проектом пропонується використовувати водоочисні установки, які за висновками Державної санітарно-епідеміологічної експертизи при проектній потужності до 200 м3/добу потребують санітарно-захисної зони розміром 25 м, та потужністю до 25 м3/добу потребують санітарно-захисної зони розміром 5 м, які й передбачаються проектом.

Розрахунки об‘ємів очищення та скидання дощових та снігових вод, гідравлічні розрахунки мереж каналізації поверхневих вод з визначенням їх діаметрів, розрахунки об’ємів накопичувальних резервуарів за басейнами каналізування, продуктивність очисних споруд каналізації поверхневих вод, остаточні місця та розміри майданчиків для їх розташування пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”), відповідно до вимог Сумської облСЕС та Державного управління екології та природних ресурсів у Сумській області.

3.11.6. Протипожежні заходи

Для протипожежної безпеки селища Вороніж передбачається використання існуючого пожежного поста на 2 пожежних автомобілі, а також двох нових пожежних депо на 2 автомашини кожне, будівництво яких передбачено проектом на території селища. Пожежні депо мають обслуговувати виробничу та житлову зони території селища, радіус обслуговування виробничих споруд категорій А, Б та В не перевищує 2 км, а житлової зони – 3 км. по дорогах з твердим покриттям. До моменту закінчення будівництва нових пожежних депо передбачається використання існуючого пожежного поста на 2 пожежних автомобілі.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння у селищі Вороніж та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицею 3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Витрата складає 15,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт.

Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння визначено за будівлею будинку культури. Вона складає 2 струмини х 2,5 л/с = 5 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків садибної та секційної забудови не передбачається (ДБН В.2.5-74:2013).

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 150 хв (таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012).

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе

Vпож=3×3600×15×1+150×60×5×11000=207 ,   (м3).

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння однієї пожежі та 150-ти хвилинного гасіння внутрішніх пожеж двома струминами, при одночасному забезпеченні подавання води на інші потреби, пропонується зберігати у резервуарах чистої води, які розташовані на території споруд водопідготовлення.

Розрахунок необхідної ємності резервуарів чистої води з врахуванням зберігання протипожежного та регулювального об’ємів пропонується виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння на території селища передбачається від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстанях, що забезпечують гасіння будь-якої будівлі, споруди або її частини не менше ніж від двох гідрантів (пункт 12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ пропонується встановлювати світлові покажчики “ПГ”, згідно з ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків “ПГ” пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (“Проект” і “Робоча документація”).

3.11.7. Санітарне очищення

Для селища приймається комбінована система санітарного очищення від твердих побутових відходів:

- планово-подвірна - для громадського центру, багатоквартирної житлової і виробничої забудови;

- планово-квартальна - для зони індивідуальної садибної забудови.

На території смт передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Влітку необхідно забезпечити таку періодичність вивозу сміття:

- від гуртожитку і дошкільних установ, медамбулаторії, кафе - не рідше як один раз на добу;

- від школи, центра дозвілля, підприємств торгівлі, ринку - не рідше як один раз на 3 доби.

Для періодичного вивезення відходів передбачається 3 сміттєвози на день (ДБН Б.2.4-1-94, п. 9,52; 9,54). При нормі сухих відходів – 0,46 т на 1-го жителя за рік (наказ №7 від 10.01.2006р Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України), загальна кількість сміття становить:

9000 х 0,46 = 4140 т/рік

Площа додаткової земельної ділянки на полігоні ТПВ, до моменту будівництва сміттєпереробного комплексу, при нормі 0,05 га на 1000 тон відходів складе:

0,05 х 5,060 = 0,253 га

Місце для періодичного вивезення сміття, до моменту будівництва сміттєпереробного комплексу, погоджується замовником з управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного Управління Держпродспоживслужби у Сумській області.

3.11.8. Теплопостачання

Розділ теплопостачання розроблено на підставі:

- завдання на проектування;

- нормативних документів:

- ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;

- ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1 «Будівельна кліматологія».

Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

- розрахункова температура для проектування опалення	-22°С;

- середня температура найхолоднішого місяця		-4,7°С;

- середня температура за опалювальний період 		-0,1°С;

- тривалість опалювального періоду			-176 діб.

Ι. ІСНУЮЧИЙ СТАН

Існуючий житловий фонд смт Вороніж складається з індивідуальних садибних та багатоквартирних житлових будинків.

Крім того, на території селища розташовані громадські об’єкти та виробничі підприємства.

Опалення та гаряче водопостачання існуючих індивідуальних садибних житлових будинків здійснюється поквартирно від автономних побутових теплогенераторів, що працюють на природному газі та твердому паливі.

Опалення та гаряче водопостачання існуючих багатоквартирних житлових будинків здійснюється поквартирно від індивідуальних побутових теплогенераторів, що працюють на природному газі.

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання існуючих громадських об’єктів здійснюється від теплогенераторів.

II. ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА

1. Індивідуальна садибна житлова забудова

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних житлових будинків передбачається здійснювати поквартирно від індивідуальних газових теплогенераторів, які встановлюються в приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) або у окремих приміщеннях відповідно до ДБН та працюють на природному газі.

2. Багатоквартирні житлові будинки

Опалення та гаряче водопостачання багатоквартирних житлових будинків передбачається здійснювати поквартирно від індивідуальних газових теплогенераторів, що встановлюються в приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) та працюють на природному газі.

3. Об’єкти адміністративного та культурно-побутового призначення

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських об’єктів передбачається здійснювати від автономних побутових теплогенераторів, які встановлюються у окремих приміщеннях, у приміщеннях, прибудованих до громадських будівель і окремо розташованих спорудах відповідно до ДБН та працюють на природному газі.

3.11.9. Газопостачання

При виконанні розділу «Газопостачання» було використано матеріали:

- генеральний план смт Вороніж;

- завдання на проектування;

- нормативні документи:

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

Існуюча система газопостачання смт триступенева, з подачею газу споживачам по розподільним газопроводам трьох тисків – високого I категорії, середнього та низького.

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних садибних, багатоквартирних житлових будинків та громадських споруд.

Зниження тиску газу з середнього Ру≤3,0 кгс/см2 до низького Ру≤0,03 кгс/см2 та дотримання його на необхідному рівні здійснюється в газорегуляторних пунктах (ГРП), шафових регуляторних пунктах (ШРП) та комбінованих будинкових регуляторах тиску газу (КБРТ).

До газопроводів середнього тиску, що прокладаються по вулицях, під’єднуються комбіновані будинкові регулятори тиску (КБРТ) та шафові регуляторні пункти (ШРП) для газопостачання індивідуальних садибних житлових будинків, громадських будівель та виробничих підприємств.

Після КБРТ та ШРП газопроводи низького тиску прокладаються по територіях нової забудови до споживачів.

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної та надійної в експлуатації  системи газопостачання смт

В кухнях та в окремих приміщеннях індивідуальних садибних житлових будинків передбачається встановлення двоконтурних газових котлів потужністю N=24 кВт для опалення та гарячого водопостачання та побутових 4-х конфоркових газових плит ПГ-4.

В кухнях багатоквартирних житлових будинків передбачається встановлення двоконтурних газових котлів потужністю N=24 кВт для опалення та гарячого водопостачання та побутових 4-х конфоркових газових плит ПГ-4 для приготування їжі.

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу рекомендовано:

- провести реконструкцію існуючої ГРС у зв’язку із значними витратами газу на перспективу, які перевищують максимальну потужність ГРС;

- проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж газопроводів високого тиску на пропускну спроможність з врахуванням додаткових навантажень;

- розробити схему газопостачання смт, ув’язавши існуючу та проектні території забудови для покращення газопостачання споживачів;

- винесення ділянок існуючих газопроводів високого та середнього тиску, які попадають в зону будівництва, в межі червоних ліній вулиць, що розташовані поруч.

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної та надійної в експлуатації системи газопостачання смт

Норми витрати природного газу на комунально-побутові потреби населення прийнято згідно з ДБН В.2.5-2001 «Газопостачання», на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання – згідно з вимогами з ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з врахуванням енергозберігаючих показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² житлової площі.

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових розрахунків між організаціями, які постачають газ, та кожним споживачем, а також внутрішньовиробничий (технологічний) – для контролю за ефективністю використання газу та дисципліною споживання.

Кожний споживач газу (домовласник, квартиронаймач, організація та підприємство незалежно від форми власності та сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним комерційним вузлом обліку кількості газу.

Для обліку витрат газу у кожній кухні або у окремих приміщеннях теплогенераторних індивідуальних садибних житлових будинків передбачено встановлення побутового мембранного лічильника газу.

Побутовий мембранний лічильник газу передбачено також встановлювати разом з комбінованим будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі на зовнішніх стінах газифікованих індивідуальних садибних житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості або на опорах із негорючих матеріалів на територіях споживачів.

Для обліку витрат газу у кожній кухні багатоквартирних житлових будинків передбачається встановлення побутового мембранного лічильника газу.

Громадські об’єкти повинні бути забезпечені єдиними комерційними вузлами обліку кількості газу (ВОГ).

Заходи щодо енергозбереження

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів.

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності об’єктів містобудування

Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення, яка традиційно склалась. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого обладнання, що використовує газ, та його коефіцієнт корисної дії.

Основними заходами з економії газу є:

- надійна і безпечна робота системи газопостачання смт – подача природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують максимальний ККД обладнання, що використовує газ;

- прийняття заходів із своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи газопостачання, що дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

- введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на кожному об’єкті;

- впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за рахунок зменшення витрат в житлових, громадських, адміністративних будівлях і виробничих спорудах шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції;

- впровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

- впровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу на інші види палива (відходи сировини, біогаз тощо).

З метою скорочення частки природного газу в системі енергозабезпечення, пропонується:

- використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- використання енергозберігаючих матеріалів;

- використання енергозберігаючих світильників;

- використання енергозберігаючих ламп.

Котли на дерев’яних гранулах (пілетах) є актуальним високотехнологічним опалювальним устаткуванням, яке в порівнянні з іншими котлами для будівель має ряд очевидних переваг, а саме:

- не залежать від центральних джерел опалювання;

- дерев’яні гранули – є екологічно чистим біопаливом;

- відрізняються досить тривалим терміном експлуатації, який складає 20 років і більше;

- автоматизовані: подавання палива, утримання необхідної температури і так далі відбуваються автоматично та не вимагають участі людини;

- сервісне обслуговування є простим – необхідно всього лише 1 раз на місяць здійснювати чищення попелу;

- коефіцієнт корисної дії досягає 91,0 %;

- порівняно з іншими опалювальними котлами є найекономічнішими, що обумовлене низькою вартістю палива;

- є пожежо і вибухобезпечними.

Ще однією із енергозберігаючих технологій стає нова система сонячних панелей, які дещо відрізняються від стандартного традиційного обладнання. Дана система дозволяє встановлювати сонячні батареї безпосередньо на дах будинку. Панелі мають дизайн черепиці, яка буде чудово виглядати на даху, а також виконувати дві основні функції - захисну та енергодобувну. У «сонячну» черепицю інтегровані фотоелементи, які переробляють сонячну енергію в електрику. Важливою функцією цього обладнання є можливість скидати надлишки енергії в загальну електромережу, що дозволить значно знизити особисті витрати.

Головною перевагою сонячної черепиці є її довгий термін експлуатації. Він становить період часу від 20 до 50 років. Такий довгий термін дозволить повністю стати незалежним від центральної енергосистеми, а вартість панелей окупиться вже через 3 роки.

3.11.10. Електропостачання

Існуюча ситуація

Споживачі в межах смт Вороніж отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4 кВ, які виконано повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ.

В смт Вороніж існує 23 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ загальною потужністю 4993 кВА.

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ прокладено на залізобетонних опорах, які перебувають в задовільному стані.

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ прокладено на залізобетонних опорах, які частково перебувають в незадовільному стані.

Споживачами електроенергії є підприємства різних галузей народного господарства: торгівля, громадське харчування, медичне обслуговування, комунально-побутові та інші споживачі.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб смт Вороніж на проектний етап будівництва для комунально-побутових та господарських споживачів виконується згідно з ДБН 360-92** за узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких враховується громадський та житловий сектор смт, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН 360-92**, табл.8.5).

Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення смт житловою площею на проектний етап будівництва передбачає для мешканців більший рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. Зважаючи на вищезазначені фактори при розрахунку максимальних навантажень та споживання електроенергії на період існуючого стану, в містобудівній документації прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/рік. На рік при річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на проектний етап виконується згідно з табл. 8.5 ДБН 360-92** з врахуванням досягнутого в існуючому стані споживання електроенергії та приймається 950 кВт год/рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин.

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового призначення виконана за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Таблиця 3.11.10.1

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА СПОЖИВАЧІВ ГРОМАДСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

| Пор.№ | Найменування споживачів | Річне споживання електроенергії, млн. кВт, год. |  | Число годин використання максимуму навантаження, рік |  | Загальне навантаження, тис. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існуючий стан | проектний етап | існуючий стан | проектний етап | існуючий стан | проектний етап |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комунальні cпоруди | 0,49 | 1,88 | 4100 | 4100 | 0,12 | 0,46 |
| 2. | Об’єкти громадсько-побутового призначення | 2,54 | 2,91 | 4100 | 4100 | 0,62 | 0,71 |
| 3. | Виробництво | 10,86 |  | 4100 |  | 2,65 |  |
|  | Разом | 13,89 | 4,79 |  |  | 3,39 | 1,17 |

Таблиця 3.11.10.2

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

| Пор.№ | Найменування споживачів | Річне споживання електроенергії, млн.кВт/год. |  | Загальне навантаження, тис. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існуючий стан | проектний етап | існуючий стан | проектний етап |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Господарсько-побутові та комунальні потреби населення | 1,69 | 10,45 | 0,56 | 2,54 |
| 2. | Комунальні споруди | 0,49 | 1,88 | 0,12 | 0,46 |
| 3. | Об’єкти громадсько-побутового призначення | 2,54 | 2,91 | 0,62 | 0,71 |
| 4. | Виробництво | 10,86 | 15,24 | 2,65 | 3,71 |
|  | Разом | 15,58 | 30,48 | 3,95 | 7,42 |
|  | Інші невраховані витрати 10% | 1,55 | 1,52 | 0,39 | 0,37 |
|  | Всього по смт | 17,13 | 32,0 | 4,34 | 7,79 |

Проектні пропозиції

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду, яке передбачається за рахунок нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення кількості електрообладнання та побутової техніки, що використовується в повсякденному побуті сучасного українця, а також розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, збільшиться і споживання електроенергії та потужності.

Враховуючи дані розрахунків та існуючий стан в системі електропостачання селиша, містобудівною документацією пропонується:

- проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на більшу потужність в міру збільшення електричних навантажень;

- в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ;

- здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ та мереж 10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на проектний етап. Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації;

- існуючі ПЛ-10 кВ, що перетинають житлову забудову рекомендується прокласти в межах червоних ліній вулиць.

Протягом всього проектного етапу під час містобудівного освоєння території необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають уточнюватись на подальших стадіях проектування.

3.12. Заходи нженерного підготовлення та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод

Схему інженерного підготовлення території розроблено на основі генерального плану смт Вороніж та за матеріалами топографічного знімання виконаного 
ФОП Мірошніченко Олег Вікторович в 2017 роцi. Система висот - Балтійська, система координат – 1963 року, що ув’язана з державною системою координат УСК-2000. Суцільні горизонталі проведено через 2,0 м.

Заходи з інженерного підготовлення та захисту території здійснюються з метою створення оптимальних санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов, підготовлення території для будівництва доріг, споруд, малих архітектурних форм, об’єктів культурно-побутового призначення та житлових будинків, вирівнювання поверхні ділянок по проектним відміткам, тобто «вертикальне планування», що безпосередньо пов’язано з організацією поверхневого стоку дощових і талих вод. Схему розроблено з урахуванням інженерних та архітектурно планувальних вимог.

При розробленні схеми інженерного підготовлення території за основу було взято відмітки існуючого рельєфу та відмітки доріг з твердим покриттям.

Частина території смт в існуючій забудові склалась з мережею вулиць, проїздів, тупиків, проходів, які в більшості не відповідають нормативам, іншу частину на нових незабудованих територіях закладено на базі нової вулично-дорожньої мережі, яка органічно поєднана з існуючою.

Схема інженерного підготовлення території передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих стічних вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць і перелому поздовжнього профілю;

- створення нормативних умов для руху транспорту та пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- реконструкцію існуючих вулиць.;

- забезпечення дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях, проїздах і тротуарах із забезпеченням швидкостей води,які виключають ерозію ґрунтів на прилеглих територіях;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;

- захист території від підтоплення та затоплення;

- захист території від ерозійних та зсувних процесів відповідно до 
ДБН Б.1.1-15:2012 п.5.5.9.

Поздовжні ухили вулиць прийнято в межах від 5 ‰ до 40 ‰.

Поперечні ухили вулиць, проїздів і тротуарів прийнято 20‰. Поперечні профілі передбачено міського типу (з влаштуванням бортового бетонного каменю).

Дощова каналізація передбачається закритого типу.

Найважливішим фактором, що впливає на будівельне освоєння території та експлуатацію будівель і споруд, є високе положення рівнів ґрунтових вод, що призводить до підтоплення. Генеральним планом передбачається відведення поверхневих стічних вод з території водопропускними трубами та неукріпленими лотоками в понижені місця з подальшою інфільтрацією в ґрунт.

Берегоукріплення в межах смт організовується шляхом благоустрою прибережної території ставків та річки, де містобудівною документацією передбачається влаштування зони зелених насаджень загального користування. Загальна площа берегоукріплень складає S=202,7 га.

Захист від затоплення методом регулювання стоку здійснюється у період найбільшої витрати та найвищих рівнів пропусків в нижній б’єф водойми. Збільшення пропускної здатності русла річки можна досягти за допомогою розширення та днопоглиблення. В межах смт генеральним планом передбачається розчищення русла річки з організацією благоустрою берегів та влаштування штучної споруди (водоперепускна труба та лоток) для перепуску води в річці під проїзною частиною. Розчищення русла призведе до зниження і стабілізації рівнів ґрунтових вод на прилеглих територіях за рахунок зниження рівнів води в річці.

На ділянках діючих ерозійних процесів, які розвинені на заході території в умовах значного перепаду висот, надмірного зволоження, зливового характеру випадання опадів і наявності лесових ґрунтів, слід передбачити впорядкування поверхневого стоку, укріплення схилів балок насадженнями дерев. В окремих випадках допускається повне або часткове засипання балок з прокладанням водостічних і дренажних колекторів.

При освоєнні територій з виявленими зсувними процесами, внаслідок надлишкового насичення ґрунтів підземними водами, дії ерозії, порушенні стійкості схилів, а також на зсувонебезпечних схилах повинні застосовуватися наступні заходи захисту:

  - захист схилів від річкової та яружної ерозії;

  - регулювання поверхневого стоку;

  - заборона підрізання та обводнення схилів;

  - обмеження розорювання схилів, охорона рослинності;

  - заборона звалищ на виявлених схилах;

  - при необхідності створення контр банкетів і підпірних стінок в основі схилів.

3.13. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів

З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки для документів державного планування у встановленому законодавством порядку. Звіт про стратегічну екологічну оцінку поданий у структурі документації, томом №3.

У цьому ж розділі наведені пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів відповідно до державних будівельних норм.

3.13.1. Заходи з охорони навколишнього природного середовища

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) з їх озелененням смугами зелених насаджень;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю встановлено згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зелених насаджень.

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- озеленення території смт;

- озеленення прибережних захисних смуг;

3) Заходи, що покращують стан водного басейну:

- визначення прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них;

- розчищення джерел та інженерний благоустрій територій навколо них;

- інженерний благоустрій селища: каналізування, санітарне очищення.

- організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж ставків та річки та їх озеленення;

- опорядження та облаштування заболочених понижених територій, що сприятиме зниженню потенційної небезпеки анафелогенності території;

- розчищення русла водотоку за межами проектування для створення умов скидання очищених вод;

- укріплення берегової лінії для запобігання розмиванню берега.

- визначення прибережної захисної смуги вздовж ставка та її озеленення, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній;

- встановлення смуг відведення меліоративних каналів з особливим режимом користування, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній.

- санітарне очищення – облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів;

На земельних ділянках в межах санітарно-захисних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові та дачні будинки і громадські споруди;

- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди, автомобільні дороги I-V категорії та залізниці;

- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;

- будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;

- зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;

- розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні та інші споруди, що захищають об’єкти магістрального трубопровідного транспорту від руйнування, а прилеглу територію і навколишню місцевість - від аварійного розливання продукту, який транспортується магістральним трубопроводом;

- переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, кранове обладнання, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;

- відчиняти люки, хвіртки і двері необслуговуючих підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, загорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення і телемеханіки магістральних трубопроводів;

- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.

    - Заходи щодо благоустрою і розвитку озеленених територій загального користування

За існуючим станом зелені насадження в смт складають приватні сади на присадибних ділянках та протиерозійні насадження.

Для формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю забудови смт передбачається встановлення малих архітектурних форм, облаштування території, її благоустрій та озеленення.

В громадському центрі та територіях загального користування встановлюються лави для відпочинку, вази з квітами, урни, світильники паркового типу. Територія перед громадськими будівлями озеленюється та облаштовується елементами благоустрою.

Для озеленення застосовуються дерева та кущі декоративних порід. На житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід.

Площа зелених насаджень загального користування, при нормі 12 м2/люд., складе:

12 х 9000 = 108000 м2.

У зв’язку з перспективним розвитком смт і його впорядкуванням генеральним планом передбачено значне збільшення кількості зелених насаджень загального користування до 58,45 га, що створить кращі санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку населення смт

    - Території зелених насаджень обмеженого користування

До цієї групи віднесено зелені насадження на території житлової забудови, комунальних об’єктів, закладів культурно-побутового призначення.

На території садибної житлової забудови переважають плодові дерева та кущі, висаджені біля будівель, більша частина присадибних ділянок зайнята городами. Декоративне озеленення притаманне садибам останніх 5-10 років. Озеленені території обмеженого користування займають досить значну площу і значно впливають на якість краєвидів смт

На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід.

Значна увага має приділятися декоруванню засобами озеленення огорож садиб. Повинні створюватися дендрологічні акценти з гарно квітучими деревами і кущами.

    - Території зелених насаджень спеціального призначення

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних захисних смугах вздовж ставків, струмків та в санітарно-захисних зонах від виробничих територій, на території виробничих підприємств, а також в ярах та на крутих схилах.

Санітарно-захисні зони на цей час неорганізовані. В першу чергу має бути організована санітарно-захисна зона від старого кладовища, де поховання не проводяться.

Рішеннями генерального плану передбачені території для розміщення виробничих та комунально-складських підприємств. Рівень озеленення малих підприємств має бути не менше 20-30%.

Площа зелених насаджень (смуг) в межах червоних ліній вулиць повинна становити не менше 25%.

Значна увага повинна бути приділена збереженню, поновленню та додатковому закладанню зелених насаджень, які несуть на собі функцію захисту рельєфу від ерозії, на схилах.

Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з озеленення та благоустрою мають проводиться на належному рівні постійно і планомірно, значна увага має приділятися зеленому будівництву на нових об’єктах будівництва незалежно від призначення.

    - Використання водних ресурсів та земель водного фонду

З використанням та освоєнням геологічного середовища пов’язаний кожен вид господарської діяльності. До моменту здійснення проектних рішень необхідно провести оцінку стану геологічного субстрату, виявити ступінь впливу містобудівного освоєння території, відмітити очікувані негативні зміни та розробити обґрунтовані заходи для запобігання ускладненням.

Так як загальний ухил рельєфу в межах селища спрямований в сторону р. Осоти  (та водойм, генеральним планом передбачається комплекс заходів щодо збереження водності річки та ставків і охорони її від забруднення, а саме:

- впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території водозбору в межах населеного пункту;

- здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів, а також створення для організованого відведення поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски тощо) під час будівництва і експлуатації вулиць, доріг та інших інженерних комунікацій.

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності навколо водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки для організації прибережних захисних смуг.

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річки, навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

- від існуючих ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів;

- від існуючих ставків площею більше 3 гектарів – 50 метрів.

Крутизна схилів вздовж водних об’єктів в межах смт не перевищує трьох градусів, тому мінімальна ширина прибережної захисної смуги не подвоюється.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах вздовж річок, навколо водойм забороняється:

- розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і заліснення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- влаштування літніх таборів для худоби;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, худобомогильників, полів фільтрації тощо.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим.

Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

У межах смт прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися, а саме:

- в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для ведення ОСГ відповідно до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі прибережної захисної смуги, передбачається один вид використання – сінокосіння;

- в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд відповідно до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі прибережної захисної смуги, рекомендується влаштовувати тверде покриття доріжок та під’їздів, а на відкритому ґрунті створювати газони із багаторічних трав з вкрапленням декоративних дерев;

- у разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або будівництва нових житлових будинків, їх розташування необхідно передбачати за межами прибережної захисної смуги;

Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів в західній частині смт встановлюються смуги відведення завширшки 10 метрів з особливим режимом користування.

Розміри смуг відведення та режим користування ними остаточно встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються органам водного господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд.

3.14. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для містобудівних потреб

Території, які визначені для містобудівних потреб, до затвердження генерального плану смт Вороніж, розроблення та затвердження детальних планів на цих територіях та розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, рекомендується використовувати відповідно до існуючого цільового призначення.

Під час проведення будь-яких земляних робіт з метою зведення об’єкта містобудування можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

3.15. Рекомендації щодо збереження та охорони об'єктів історико-культурної спадщини

Регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини в проектних межах плану смт Вороніж необхідне з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Для селища Вороніж є необхідним розроблення історико-архітектурного опорного плану, що зумовлене вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини», постановами Кабінету Міністрів від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України», від 03.07.2006 №909 «Про затвердження Порядку визначення населеного місця історичним», від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць».

Історичні місця України, до яких відноситься смт Вороніж, вимагають особливого підходу, оскільки процеси їх розвитку, реконструкції, забудови, господарська діяльність у історичних ареалах, визначених на їх території, повинні ґрунтуватися на усвідомленні необхідності збереження і раціонального використання об’єктів нерухомої культурної спадщини, охорони традиційного середовища. На це спрямовано такі заходи, як установлення зон охорони пам’яток, визначення історичних ареалів, затвердження місцевих правил забудови. Органам місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, необхідно провести роботи з виготовлення облікової документації для нововиявлених пам’яток та встановлення охоронних зон пам’яток як для існуючих, так і для нововиявлених (згідно з Постановою «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 27 грудня 2001 р. №1760, наказів «Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам’яток» за №41 від 26.02.2001 р., «Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» за №158 від 11.03.2013 р., Наказу Державної служби охорони культурної спадщини «Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення предмету охорони об’єкту культурної спадщини» за №15 від 15.09.2005 р., чинного законодавства).

Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються відповідною науково-проектною документацією і затверджуються відповідним органом охорони культурної спадщини.

Режими використання пам’яток місцевого значення встановлює обласна державна адміністрація.

Використання території в межах охоронних зон визначається згідно з чинним законодавством, зокрема ДБН Б.2.2-2-2008, ДБН В.3.2-1-2004.

Встановлення зон охорони пам’яток не може бути підставою для примусового вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного призначення.

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

Відповідно до листа Управління культури і туризму Сумської ОДА, на території

смт Вороніж актуалізований перелік памяток та об’єктів культурної спадщини наведено в таблиця 3.14.1.

Таблиця 3.14.1

Перелік памяток та об’єктів культурної спадщини, розташованих на території 
смт Вороніж Шосткинського району

| Пор. № | Найменування об’єкта культурної спадщини | Місцезнаходження об’єкта культурної спадщини | Вид (види) об’єкта культурної спадщини | Дата утворення об’єкта культурної спадщини | Номер і дата рішення про взяття на облік | Існуючий охоронний номер (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братська могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам-землякам | смт Вороніж, центр селищної ради, на розі вул. Київської | Пам’ятка історії місцевого значення | 1961 | Рішення Сумського облвиконкому від 11.05.1976 № 278 Розпорядження голови Сумської ОДА від 27.01.1999 №29 | 1216 |
| 2. | Братська могила радянських воїнів | смт Вороніж, центр селищної ради, Микільське кладовище | Пам’ятка історії місцевого значення | 1958 | Розпорядження голови Сумської ОДА від 27.01.1999 №29 |  |
| 3. | Могила Гречка В.П., який загинув в Афганістані | смт Вороніж, центр селищної ради, Спаське кладовище | Пам’ятка історії місцевого значення | 1985 | Розпорядження голови Сумської ОДА від 27.01.1999 №29 |  |
| 4. | Пам’ятний знак на честь Куліша П.О. – уродженця селища вітчизняного письменника, вченого та громадського діяча | смт Вороніж, центр селищної ради, подвір’я школи | Пам’ятка історії місцевого значення | 1989 (Арх.-Дейнека А.І.) | Розпорядження голови Сумської ОДА від 27.01.1999 №29 |  |
| 5. | Могила Абрамова І.С. – краєзнавця, археолога | смт Вороніж, центр селищної ради, Микільське кладовище | Пам’ятка історії місцевого значення | 1960 р. | Рішення Сумського облвиконкому № 31 від 15.02.1988 Розпорядження голови Сумської ОДА від 27.01.1999 №29 |  |
| 6. | Михайлівська церква (мур.) | смт Вороніж, вул. Н.Сіверська, 2 | Пам’ятка архітектури національного значення | 1776-1781рр. | Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.79 № 442 | 1552 |
| 7. | Спасо-Преображенська церква (мур.) | смт Вороніж вул.. Спаська (вул. Комінтерна, 1) | Пам’ятка архітектури місцевого значення | 1783-1791рр. | Розпорядження Представника Президента України від 28.12.1992 №349 | 332-См |

3.16. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій

План зонування території (Зонінг) розробляється на основі генерального плану, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру населеного пункту.

Містобудівний регламент встановлюється для окремих частин території населеного пункту на основі генерального плану населеного пункту, як правило, за наявності схеми зонування всієї території населеного пункту. Для спрощення оформлення будівництва на території смт, що історично склалася і в більшій чи меншій мірі забудована, рекомендується розробити план зонування.

Детальний план території розробляється на основі затвердженого генерального плану. Його розроблення рекомендується для тих територій, які вільні від будь-якої забудови і де виникає потреба для розподілу на окремі земельні ділянки за різним чи однорідним функціональним використанням.

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Таблиця 4.1

| Пор. № | Назва показника | Одиниця вимірювання | Існуючий стан на 2017р. | Проектний етап на 2020р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населення | тис. чол. | 7070 | 9000 |
| 2. | Територія | га | 1258,0335 | 1429,32 |
| 3. | Кількість квартир, всього | кількість буд/кв | 2896/563 | 4020/744 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |
|  | Присадибні ділянки | га | 0,25 | 0,25 |
|  | багатоквартирна | кількість буд/кв | 6/185 | - |
|  | Одноквартирна садибна | кількість буд. | 2890 | 4020 |
| 4. | Об’єкти соціальної сфери, у т.ч.: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 360 | 360 |
|  | на 1 тис. чол. населення | місць | 360 | 365 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 450 | 190 |
|  | на 1 тис. чол. населення | місць | 270 | 1585 |
|  | медичні заклади, фап | відвідувань за зміну | 1 | 1 |
|  | заклади харчування | місць | 2420 | 3195 |
| 5. | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 72,4 | 92,5 |
|  | у т.ч. для магістральної мережі |  | 14,5 | 33,5 |
| 6. | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 5,8 | 6,6 |
|  | у т.ч. для магістральної мережі |  | 1,2 | 2,3 |
| 7. | Довжина подвійного шляху пасажирського транспорту (автобусу) | км | 5,5 | 25,6 |
| 8. | Щільність мережі наземного пасажирського транспорту | км/км2 | 0,44 | 1,8 |
| 9. | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1000 чол. | 88 | 317 |
|  | у т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту приватного |  | 71 71 | 280 270 |
| 10. | Кількість місць постійного зберігання автомобілів мешканців багатоповерхової забудови | машино-місць | - | 180 |
|  | у т.ч. – відкриті автостоянки |  | - | 60 |
|  | - металеві, боксові гаражі(автогаражні кооперативи) |  | - | 120 |
|  | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 11. | Водопровід: |  |  |  |
|  | - сумарний відпуск води | тис. куб.м/добу |  | 2,9 |
| 12. | Каналізація: |  |  |  |
|  | - загальний об’єм стічних вод | тис. куб.м/добу |  | 2,9 |
| 13. | Газопостачання: |  |  |  |
|  | - годинне споживання газу | тис. м3/ год |  |  |
|  | - річне споживання газу | млн. м3/рік |  |  |
| 14. | Теплопостачання: |  |  |  |
|  | - споживання тепла, всього | МВт |  |  |
| 15. | Електропостачання: |  |  |  |
|  | - сумарне споживання електроенергії | млн. кВт год/на рік |  |  |
|  | - потужність джерел покриття електронавантажень | тис. кВт |  |  |

ІІ. ДОДАТКИ