Мінрегіон України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
„УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ 
ЦИВIЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА „УКРНДПIЦИВIЛЬБУД”

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
смт ВОРОНІЖ

ШОСТКИНCЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

ТОМ 2

17082.4

Т.в.о. директора							Р.В. Старинець

В.о. керівника  АПБ-7						О.Ю. Бойко

Головний архітектор проекту					Р.В. Старинець

Київ–2019

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту					Р.В. Старинець

2019 р.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

ТА УЧАСНИКИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

| Відділ, в якому розроблено документацію | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАП | Старинець Р.В. |  |
| АПБ-7 | В.о. керівника відділу | Бойко О.Ю. |  |
|  | Керівник групи, архітектор | Євтушок Ю.В. |  |
|  | Провідний архітектор | Маркіна М.І. |  |
|  | Провідний інженер | Літяк В.І. |  |
|  | Інженер-землевпорядник 1 категорії | Поддєнєжна О.І. |  |
|  | Архітектор 2 категорії | Тарахтій К.І. |  |
| БІПТ | ГІП | Тищак Ю.М. |  |
|  | Інженер-проектувальник 2 категорії | Юрченко С.В. |  |
|  | Інженер-проектувальник | Кпогхому К. |  |

| СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17082.4 | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН смт ВОРОНІЖ ШОСТКИНCЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, |  |
|  |  | ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: |  |
|  | 17082.4-ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | М 1:10000 |
|  | 17082.4-ГП | План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень | М 1:5000 |
|  | 17082.4-ГП | Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень і кресленнями поперечних профілів вулиць | М 1:2000 |
|  | 17082.4-ГП | Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту | М 1:5000 |
|  | 17082.4-ГП | Схема інженерного підготовлення та захисту території | М 1:5000 |
|  | 17082.4-ЗІМ | Схема інженерного обладнання території | М 1:5000 |
| 2 | 17082.4-ІТЗ | ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ). РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ смт ВОРОНІЖ ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ |  |
| 3 | 17082.4-СЕО | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ смт ВОРОНІЖ ШОСТКИНCЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗВІТ, ДОДАТКИ |  |

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка стор. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | 1 |
|  | Підтвердження ГАПа | 2 |
| серія АА № 002360 | Кваліфікаційний сертифікат архітектора | 3 |
|  | Авторський колектив | 4 |
|  | Склад містобудівної документації | 5 |
|  | - Зміст | 6 |
|  | - I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 8 |
|  | ПЕРЕДМОВА | 9 |
|  | 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА | 9 |
|  | 1.1. Загальна характеристика населеного пункту | 9 |
|  | 1.2. Транспортна інфраструктура | 10 |
|  | 1.3. Інженерна інфраструктура | 15 |
|  | 1.4 Наявність небезпечних чинників, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації | 16 |
|  | 1.5. Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) | 17 |
|  | 2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) НА МИРНИЙ ЧАС У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ | 17 |
|  | 2.1. Основні проектні рішення генерального плану | 17 |
|  | 2.2. Транспортна інфраструктура та транспортний зв’язок з місцями захисту | 19 |
|  | 2.3. Заходи нженерного підготовлення та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод | 18 |
|  | 2.4. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) | 24 |
|  | 2.5. Заходи щодо запобігання негативним наслідкам надзвичайних ситуацій техногенного характеру | 26 |
|  | 3. ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ | 27 |
|  | 3.1. Розрахунок чисельності населення, що підлягає евакуації | 27 |
|  | 3.2. Організація евакуації, ЗПЕ, маршрути | 25 |
|  | 3.3. Пропозиції, щодо розміщення евакуйованого населення поза межами дії НС | 29 |
|  | 4. ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 29 |
|  | 4.1. Заходи щодо переведення підвальних приміщень в ПРУ | 29 |
|  | 4.2. Заходи з охорони навколишнього середовища | 30 |
|  | 4.3. Протисейсмічні заходи | 32 |
|  | 4.4. Протипожежні заходи | 33 |
|  | 4.5. Медичне забезпечення та побутове обслуговування | 33 |
|  | 4.6. Радіаційний і хімічний захист | 35 |
|  | 5. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 37 |
|  | 5.1. Водопостачання | 37 |
|  | 5.2. Каналізування | 40 |
|  | 5.3. Відведення поверхневих стічних вод | 42 |
|  | 5.4. Теплопостачання | 43 |
|  | 5.5. Газопостачання | 44 |
|  | 5.6. Електропостачання | 45 |
|  | 5.7. Зв’язок та оповіщення | 46 |
|  | 5.8. Світломаскування | 47 |
|  | 6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) | 48 |
|  | ІІ. ДОДАТКИ | 49 |
| 2019 р. | - Завдання на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) | 50 |
|  | ІII. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ | 55 |
| ІТЗ-1 | - Схема розміщення місць захисту за межами смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | 56 |
| ІТЗ-2 | - Схема ІТЗ ЦЗ (ЦО), М 1:5000 | 57 |

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПЕРЕДМОВА

Одним з основних завдань законів України про цивільний захист і цивільну оборону населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є забезпечення захисту та життєдіяльності населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час шляхом оповіщення про загрозу та виникнення НС, про збір, евакуацію та розміщення населення в безпечній зоні для проживання.

Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) смт Вороніж Шосткинського району Сумської області області виконаний ДП «УКРНДПIЦИВIЛЬБУД» на замовлення та відповідно до завдання.

Головне завдання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у генеральному плані смт Вороніж полягає у раціональному використанні планувальної та просторової організації селища для реалізації заходів щодо захисту населення від НС техногенного та природного характеру та визначенні функціонування сформованих місць захисту.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

Кодекс цивільного захисту України;

ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)»;

ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специаль-ной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

ДБН В.2.2-5-97«Захисні споруди цивільної оборони»,Додаток1;

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах»;

ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»;

ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від під-топлення та затоплення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Загальна характеристика населеного пункту

Вороніж (Шосткинський район, Сумська область, Україна) – селище міського типу, адміністративний центр Воронізької cелищної ради, до якої входять села Курдюмівка і Масиків. Село Курдюмівка розміщене на правому березі річки Есмань, нижче за течією на відстані в 6 км від нього знаходиться село Пиротчине (Кролевецький район). На відстані в 2,5 км розташоване селище Вороніж.

Територія сучасного селища Вороніж розташована на берегах р. Осоти, була заселена з давніх часів. Населений пункт розташований по обох берегах невеликої річки Осота, в Шосткинському районі Сумської області. Вище за течією на відстані в 3 км розміщене село Гуково, нижче за течією на відстані в 2 км  - село Масиків. На річці декілька запруд. Через селище проходять автомобільні дороги Т-1907 і декілька гілок залізничної  дороги, станції Терещенська, Осота і Бригадний.

Житловий фонд смт Вороніж зосереджений в садибних та багатоквартирних будинках та становить в сумі 232,856 тис. кв. м. Житлова забезпеченість складає 
32,9 м²/люд.

На територіях садибної забудови розташовуються 2896 садибних будинків. Площа присадибних ділянок становить 367,43 га.

Загальна житлова площа в існуючій багатоквартирній забудові складає 2,7 га.

Кількість людей, які мають право на отримання житла соціального призначення у 2017 році – 25 чоловік. Кількість людей, які подали заяви на отримання земельних ділянок під садибне житлове будівництво – 3.

В смт Вороніж  функціонує загальноосвітня школа ім. Куліша І-ІІІ ступенів місткістю 1178 учнів (наразі навчаються 506 учнів), Воронізький НВК ЗОШ  І-ІІ СТ. – ДНЗ на 190 місць. КЗ «Воронізька дитяча музична школа» - 135 місць; районний будинок дитячої та юнацької творчості на 181 учнів. ДНЗ «Чебурашка» на 95 місць, 
ДНЗ «Вишеньки» - 30 місць. КУРСОР «Воронізький будинок-інтернат для людей похилого віку»  – 110 місць; КЗ Шосткинський районний будинок культури – 130 місць; приміщення селищної ради, поштове відділення, Шосткинський районний центр ПМС, Шосткинська центральна бібліотечна система. Музеї, стадіон площею 1,55 га, Архангело-Михайлівська церква, Свято-Покровська церква, Спасо-Преображенська церква, магазини продовольчих та непродовольчих товарів.

Цивільний захист

На території селища Вороніж на обліку у фонді захисних споруд перебуває 4 протирадіаційних укриття перелік яких наведений в розділі 2.4.

Базисні склади та зональні бази матеріально-технічного забезпечення, склади матеріалів та обладнання для проведення відновлювальних робіт, розподільчі холодильники, сховища, призначені для зберігання товарів поточного постачання населення, бази і склади матеріально-технічного, продовольчого резерву та бази і склади системи Держкомрезерву України на території населеного пункту не відсутні.

1.2. Транспортна інфраструктура

Пасажирські та вантажні перевезення селища у всіх видах сполучень забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається із магістральної вуличної мережі, мережі зовнішніх автомобільних доріг, та залізничного транспорту.

Вулично-дорожня мережа

Основний транспортно-планувальний каркас селища Вороніж має чітко виражену радіальну структуру вулиць які  є подовженнями (або частинами) зовнішніх  автомобільних напрямків. Це вулиці – І.Абрамова, Київська, Михайлівська, М. Терещенка, Дорошенківська, які прямують до центральної частини селища.

Класифікацію вулиць селища Вороніж прийнято  відповідно ДБН - 360-92** для середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці смт Вороніж розподіляються на дві категорії – магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого значення.

Функцію магістральних виконує вул.Колеснікова, яка є під’їзною автодорогою до вокзалу залізничної станції «Терещенська» (С191709), та півкільцеві вулиці центральної частини селища  - вул..Садова, вул..Соборна.

Решта мережі має хаотичний характер і за технічними параметрами або  за планувальними характеристиками не відповідає вимогам магістральної мережі. Ширина проїзної частини вулиць коливається від 4,5 до 8м.

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі смт Вороніж складає 72,4 км. в т.ч. 14,5 км – магістральна.

Таблиця 1

Зовнішні виїзди смт Вороніж

| Пор. № | Найменування вулиць | Найменування зовнішніх напрямків |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | вул.І.Абрамова | м.Шостка (Т – 19 – 07) |
| 2. | вул.Київська | м.Кролевець (Т – 19 – 07) |
| 3. | вул.Михайлівська | с.Клишки (О191701) О191704 |
| 4. | вул.Дорошенківська | м.Глухів (О191701) |

Перелік магістральних вулиць  та їх параметри наведено в табл.2

Таблиця 2

Характеристика магістральної мережі сел. Вороніж

| Пор. № | Найменування | Середня ширина проїзної частини, м | Довжина,км |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул.І.Абрамова – вул..Київська* | 6,0-8,0 | 5,0 |
| 2. | вул.Дорошенківська | 6,0 | 2,3 |
| 3. | вул.Михайлівська – вул.Терещенка |  | 3,4 |
|  | -вул.Михайлівська | 5,0-6,0 | 1,5 |
|  | - вул.Терещенка | 6,0-7,0 | 1,9 |
| 4. | вул. Колеснікова* | 6,0 | 0,5 |
| 5. | вул..Садова | 6,0 | 1,5 |
| 6. | вул..Соборна | 5,5-6,0 | 1,1 |
| 7. | вул..Першого Травня. | 5,0-6,0 | 0,7 |

* - з рухом пасажирського транспорту

Загальна щільність вулично-дорожньої мережі становить 5,8 км/км2 , щільність магістральної мережі – 1,2 км/км2 (при площі забудованої території 12,5 км2 ).

По всій мережі рух транспорту організовано в обох напрямках.

Аварійно-небезпечних місць, а також місць концентрації дорожньо-транспортних пригод в селищі  не виявлено.

Характерною рисою транспортної мережі селища є  наявність залізничних переїздів в одному та різних рівнях. На південному виїзді з смт в напрямку м. Королівець на перетині залізничної магістралі з територіальною автодорогою /Т–19–07/ організовано переїзд в одному рівні та поряд споруджено малогабаритний шляхопровід. Крім цього 2 залізничних переїзди в одному рівні функціонують через залізничні колію Терещенська – Семенівка в створі вул. М. Терещенківської та вул.П.Куліша.

Транспортні розв’язки в різних рівнях в межах забудови - відсутні.

Пішохідні переходи в різних рівнях  – відсутні.

Селищний пасажирський транспорт та автомобільний транспорт

Пасажирський транспорт

Пасажирські перевезення селища забезпечуються виключно приміським транспортом з рухом по вул..Київській. В межах селища діють 6 маршрутів, з яких 3 мають кінцеву зупинку  біля залізничної станції «Терещенська, а 3 транзитні. Маршрути з’єднують населений пункт з м.Шостка, м.Глухів , населеними пунктами Кролевецького, Конотопського, Роменського районів.

Власний пасажирський автобусний транспорт селища – відсутній.

В межах селища на мережі організовано 5 пар автобусних зупинок та 1 кінцева зупинка біля залізничного вокзалу.

Довжина подвійного шляху ліній автобусу дорівнює – 5,5 км, щільність мережі –  0,44 км/км2 (при площі забудованої території 12,5 км2 ).

Автомобільний транспорт

Відповідно до вихідних даних, кількість автомобільного транспорту мешканців селища  складає 619 од., що відповідає загальному усередненому рівню автомобілізації  88 автомобілів на 1000 чол. (при чисельності населення 7,07 тис.чол), що менше показників забезпеченості автотранспортом по Шосткинськомуирайону (146 авт. на 01.01.2016). Практично весь автотранспорт знаходиться в приватній власності.

Таблиця 3

Структура парку автомобільного транспорту

| Пор. № | Види транспорту | Кількість автотранспорту, од. | Рівень автомобілізації маш. 1000чол. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вантажні | 90 | 13 |
| 2. | Легкові (приватні) | 502 | 71 |
| 3. | Мікроавтобуси | 27 | 4 |
|  | Всього | 619 | 88 |

Зберігання автомобілів здійснюється таким чином:

- автомобілі, власники яких мешкають на території садибної забудови зберігаються на території їх мешкання;

- автомобілі, власники яких мешкають у багатоповерховій забудові - на території відкритих автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

Споруди та місця для постійного зберігання легкових автомобілів на території селища не організовані.

Для обслуговування автомобілів в селищі функціонує одна АЗС (ТД «Сан Оіл»), загальною кількістю 2 колонки, яка розташована на вул. М.Терещенка.

Станції технічного обслуговування (СТО) та автотранспортні підприємства (АТП) на території селища  – відсутні.

Існуюча потреба в забезпеченні потужностями об’єктів технічного обслуговування автотранспорту для селища становить (з урахуванням транзитного транспорту):

- автозаправних станцій – 2 паливно-роздавальних колонки (із розрахунку 600 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу);

- станції технічного обслуговування -  4 поста (при нормі обслуговування 200 автомобілів на 1 пост).

Зовнішній транспорт

Транспортні зв'язки селища Вороніж з іншими містами України здійснюються автомобільним та залізничним транспортом.

Автомобільні дороги

Селище Вороніж розташовано на перехрещенні розгалуженої мережі зовнішніх автомобільних доріг загального користування.

Таблиця 4

Перелік зовнішніх автомобільних доріг смт Вороніж

| Індекс дороги | Найменування | Статус | Технічна категорія |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобільні дороги державного значення |  |  |  |
| Т-19-07 | Шостка - Кролевець | територіальна | ІІІ |
| Автомобільні дороги місцевого значення |  |  |  |
| О191701 | Глухів – Вороніж | обласна | IV |
| О191703 | Вороніж – Клишки | обласна | IV |
| С191709 | Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст..Вороніж | районна | IV |

Територіальна автомобільна дорога (державного значення) – Т – 19 – 07 /Шостка – Кролевець/ проходить через селище транзитом. В північному напрямку вона забезпечує зв'язок з районним центром м.Шосткою (10км), в південному підключається до міжнародної автодороги М-02/Кіпті-Глухів-Бачівськ/ (30км). Впродовж 2016-2017 рр. автодорога була відремонтована, знаходиться в доброму технічному стані, має ІІІ технічну категорію. В межах селища автодорога пролягає по напрямку вул.Київської (5,0км). На перетині з залізничними коліями Брюловецький – Терещенська – Ямпіль по напрямку автодороги організовано залізничний переїзд в одному рівні та  тунель для проїзду малогабаритного транспорту.

Окрім цього до селищної мережі підключені  обласні автодороги (місцевого значення) О191701 /Глухів – Вороніж/,   О191704 /Вороніж – Клишки/ та С191709 /Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст..Вороніж/. Автодороги сполучають населений пункт з м.Глухів та західними територіями Шосткинського району.

Автодорога С191709  виконує функції під’їзду до залізничної станції для мешканців прилеглих територій Шосткинського та Глухівського районів. Місцеві автодороги мають параметри IV технічної категорії.

Основним  недоліком зовнішньої автодорожньої мережі є – проходження транзитної автодороги через сел. Вороніж.

Автомобільний транспорт

Приміські та міжміські пасажироперевезення селища здійснюються автобусними маршрутами в напрямку м.Шостки, м.Глухова, м.Конотопа, м.Кролевця,  м.Ромнів. Всього в селищі функціонують 6 маршрутів з яких 3 закінчуються в селищі, біля залізничної станції «Терещенська», а 3 маршрути – транзитні. Ці ж маршрути забезпечують пасажироперевезення в межах селища.

Автостанція в селищі – відсутня. Пасажири обслуговуються на автобусних зупинках. Зупинки потребують сучасного обладнання.

Таблиця 5

Характеристика автобусних маршрутів сел. Вороніж

| Пор. № | Назва маршруту | З якимим населеними пунктами сполучає | Кількість рейсів за добу | Кількість зупинок на маршруті |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капсуль – ст.Терещенська | м.Шостка | 9 | 13 |
| 2. | Шостка – ст.Терещенська | м.Шостка | 11 | 11 |
| 3. | Ст.Терещенська – м.Глухів | м.Глухів | 1 | 5 |
| 4. | Шостка - Погоріловка | м.Шостка, м.Кролевець, с.Погорєловка (Кролевецького р-ну) | 2 | 14 |
| 5. | Шостка - Ромни | м.Шостка, м.Кролевець, м.Конотоп, м.Ромни | 1 | 9 |
| 6. | Шостка - Короп | м.Шостка, сел..Короп | 2 | 15 |

Залізничний транспорт

Територію селища перетинає двоколійна електрифікована дільниця Брюловецький –Терещенська - Ямпіль магістрального залізничного напрямку Ніжин – Зернове.

Дільниця відповідно до Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, (постанова КМУ від  20 березня 1998 р.  №346), є відгалуженням  міжнародного залізничного коридору  Крітського №9  (Гельсінки – С.Петербург – Мінськ (Москва) – Київ – Кишинів (Одеса) – Димитровград).

В межах селища на лінії розташована дільнична станція ІІІ класу - «Терещенська».

Від станції «Терещенська» в північному напрямку відгалуджуються залізничні колії місцевого значення – Терещенська – Семенівка, які оминають селище з західного боку. Лінія Терещенська – Семенівка – одноколійна та електрифікована.

Роботу по лініях забезпечує Конотопська дирекція залізничних перевезень, що є відокремленим підрозділом Південно-Західної залізниці. Всі дільниці пристосовані для руху  вантажних та пасажирських поїздів.

Нижче наведена таблиця 6 розмірів руху поїздів по напрямках

Таблиця 6

| Пор. № | Назва магістралі, найменування ділянок | Густота руху поїздів (пар поїздів/ за добу) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пасажирські | Приміські | Вантажні | Всього |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Терещенська - Семенівка | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2. | Зернове – Одеса Брюловецький - Терещенська | 15 | 3 | 37 | 55 |
| 3. | Зернове – Одеса Терещенська – Макове - Ямпіль | 10 | 3 | 37 | 50 |

На станції «Терещенська» зупиняються приміські електропоїзди та поїзди далекого сполучення. Для обслуговування пасажирів побудовано залізничний пасажирський вокзал, який знаходиться в доброму стані.

Річний обсяг вантажної роботи на станції «Терещенська»  за 2016 рік становив  – 38,66 тис.т. навантажено, 441 ваг. вивантажено. Обсяг відправленого пасажиропотоку – 113,4 тис.чол, в т.ч. – 49,3 тис.чол в далекому сполученні, 64,1 тис.чол. в приміському.

На дільниці Терещенська – Семенівка з західного боку  селища розташовані руїни не діючих залізничних платформ  - Осота, та Бригадний.

Під’їзд до станції на автомобільному транспорті здійснюється по автодорозі місцевого значення С191709 /Під’їзд від а/д Шостка – Кролевець до ст..Вороніж/. Біля вокзала організовано зупинку автобусного транспорту.

Перетини автодоріг через залізницю в селищі виконані в одному та різних рівнях.

На південному виїзді з міста в напрямку м.Кролевця на перетині залізничної магістралі з територіальною автодорогою /Т–19–07/ організовано переїзд в одному рівні та поряд споруджено малогабаритний шляхопровід. Крім цього 2 залізничних переїзди в одному рівні функціонують через залізничні колію Терещенська – Семенівка в створі  вул. М. Терещенківської та вул.П.Куліша.

Пішохідні переходи в різних рівнях  через залізницю – відсутні.

Цивільний захист

Існуюча забудова вздовж головних вулиць селища дотримує лінію обмеження жовтих ліній.

1.3. Інженерна інфраструктура

Водопостачання

На час складання проекту в селищі існує кілька локальних систем господарсько-питного водопостачання населення, які забезпечують водою частину існуючих житлових та громадських будівель. Існують також місцеві системи водопостачання промислових та сільськогосподарських підприємств. Джерелами водопостачання є підземні водоносні горизонти, що експлуатуються свердловинами. Населення, що не охоплене цими системами водопостачання, користується шахтними колодязями. Місцеві системи водопостачання не вирішують питання пожежогасіння на території селища.

Каналізування

На час складання проекту в центральній частині селища Вороніж існує система господарсько-побутового водовідведення, яка обслуговує частину громадських будівель та житлової забудови. Стічні води каналізованої забудови надходять на очисні споруди КОС, які розміщені у південній частині селища і виконані у вигляді полів фільтрації, які на даний час, частково зруйновані та потребують суттєвої реконструкції. Населення житлової забудови, яка не охоплена системою водовідведення, користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами.

На території селища також відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та снігових вод.

Теплопостачання

Існуючий житловий фонд смт Вороніж складається з індивідуальних садибних та багатоквартирних житлових будинків.

Крім того, на території селища розташовані громадські об’єкти та виробничі підприємства.

Опалення та гаряче водопостачання існуючих індивідуальних садибних житлових будинків здійснюється поквартирно від автономних побутових теплогенераторів, що працюють на природному газі та твердому паливі.

Опалення та гаряче водопостачання існуючих багатоквартирних житлових будинків здійснюється поквартирно від індивідуальних побутових теплогенераторів, що працюють на природному газі.

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання існуючих громадських об’єктів здійснюється від теплогенераторів.

Газопостачання

Існуюча система газопостачання смт триступенева, з подачею газу споживачам по розподільним газопроводам трьох тисків – високого I категорії, середнього та низького.

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних садибних, багатоквартирних житлових будинків та громадських споруд.

Зниження тиску газу з середнього Ру≤3,0 кгс/см2 до низького Ру≤0,03 кгс/см2 та дотримання його на необхідному рівні здійснюється в газорегуляторних пунктах (ГРП), шафових регуляторних пунктах (ШРП) та комбінованих будинкових регуляторах тиску газу (КБРТ).

Електропостачання

Споживачі в межах смт Вороніж отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4 кВ, які виконано повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ.

В смт Вороніж існує 23 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ загальною потужністю 4993 кВА.

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ прокладено на залізобетонних опорах, які перебувають в задовільному стані.

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ прокладено на залізобетонних опорах, які частково перебувають в незадовільному стані.

Споживачами електроенергії є підприємства різних галузей народного господарства: торгівля, громадське харчування, медичне обслуговування, комунально-побутові та інші споживачі.

1.4. Наявність небезпечних чинників, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації

Відповідно до «Кодексу цивільного захисту України» небезпечний чинник - складова частина небезпечного явища (пожежа, вибух, викидання, загроза викидання небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин) або процесу, що характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом), перевищенням нормативних показників і створює загрозу життю та/або здоров’ю людини, а надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Таблиця 7

Перелік небезпечних чинників, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації

| Пор. № | Небезпечний чинник | Аналіз даних |
| --- | --- | --- |
| Техногенного характеру |  |  |
| 1. | Об’єкти, що віднесені до категорії об’єктів цивільного захисту та група міст з цивільного захисту | Селище Вороніж не є категорованим, але територія населеного пункту знаходиться у зоні можливого негативного впливу від категорованих по цивільному захисту населених пунктів та об’єктів, зокрема – перебуває в зоні можливого небезпечного та сильного радіоактивного забруднення категорованого об’єктів та можливого сильного радіоактивного забруднення від категорованого населенного пункту населеного пункту |
| 2. | Потенційно небезпечний об’єкт (ПНО) | Територія проектування не потрапляє у прогнозовану зону ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру внаслідок аварій на таких ПНО: 1.Газонаповнювальний пункт ТОВ «Харківрегіонгаз» вул. Академка, 8; 2.Залізнична станція «Терещенська» Південно-Західна залізниця вул. Колесникова; 3.АЗС Sun Oil вул. Миколи Терещенка,7а; 4. АЗС Воронізької мехлісодільниці ДП «Шостинский лісгосп»; 5.ПС 100/35/10 кВт «Вороіж»: |
| 3. | Об’єкт підвищеної небезпеки (ОПН) | Територія проектування не потрапляє у прогнозовану зону ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру внаслідок аварій на ОПН. |
| 4. | Хімічно небезпечний об’єкт (ХНО) | Територія проектування не потрапляє у прогнозовану зону ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру внаслідок аварій на точкових хімічно небезпечних об’єктах розташованих у смт Вороніж та суміжних територіях. Територія потрапляє в I зону (2,5 км) можливого хімічного забруднення в наслідок аварії із 60-тонною цистерною з хлором на залізничній колії, яка відповідно до вимог ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 відноситься до лінійних хімічно-небезпечних об’єктів, а також в наслідок аварії із 20-тонною цистерною з хлором на автошляхах. |
| 5. | Катастрофічне затоплення (у разі прориву гребель або дамб) | Територія не потрапляє у зону катастрофічного затоплення. |
| Природного характеру |  |  |
| 6. | Екзогенні геологічні процеси (зони поширення зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення, паводку) | Територія не потрапляє в зону поширення зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення, паводку. |
| 7. | Сейсмічної небезпеки | Сейсмічна інтенсивність на території сел. Вороніж становить 5 балів для проектного землетрусу відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2014 (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-А,B), а для максимально-розрахункового землетрусу, який може статися з вірогідністю раз на 10 тисяч років – 6 балів (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-С). |

1.5. Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ ( ЦО)

Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ ( ЦО)  не виконується згідно з пунктом 6.6 ДБН Б.1.1-5:2007 за відсутності вихідних даних.

2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) НА МИРНИЙ ЧАС У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ

2.1. Основні проектні рішення генерального плану

Основним пріоритетом в розвитку населеного пункту в проектних межах – створення повноцінного життєвого середовища, яке наповнене гармонією та балансом в задоволенні життєвих потреб населення різного віку у різних сферах життєдіяльності – навчання, домашній побут, спілкування, відпочинок, праця, які об’єднані високим рівнем культурно-побутового обслуговування, інженерного благоустрою і транспортної інфраструктури.

На проектний етап передбачено вести нове житлове будівництво відповідно до структури житлової забудови, визначеної завданням на розроблення генерального плану – середній розмір нових садибних ділянок для розрахунків прийнято 0,25 га, в тому числі 0,1 га для ведення ОСГ.

Кількості населення в смт Вороніж  на кінець проектного етапу складатиме 9000 осіб.

На підприємствах виробничо-складської зони в цілому передбачається створення орієнтовно 5000 робочих місць.

На територіях об’єктів в сільському господарстві зайнято 297 чоловік. В сфері обслуговування – 384; в інших видів підприємницької діяльності зайнято 500, передбачається створення орієнтовно 600 робочих місць.

На підприємствах зайнятих у особистому господарстві – 1216 робочих місць.

Отже, установи і підприємства, які розміщені та які передбачається розмістити в проектних межах смт Вороніж зможуть забезпечити робочими місцями не тільки місцевих жителів, але і жителів прилеглих населених пунктів.

Генеральним планом передбачається розширення меж в смт Вороніж  за рахунок земель з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, ведення особистого селянського господарства, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського господарства таким чином, що подальший територіальний розвиток смт у всіх напрямках обмежуються межею території селищної ради, а у північному та південно-західному напрямках – межею лісових масивів.

Генеральним планом було визначено перспективні території для житлової забудови за рахунок прилеглих до існуючої житлової забудови нових територій, які містобудівною документацією пропонується ввести в межі населеного пункту.

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій.

Території садибної забудови плануються в розвиток існуючої садибної забудови селища.

Передбачається розміщення об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності.

Існуючі виробничі території зберігаються на проектний етап при умові забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних розривів до житлової забудови.

Із нових комунальних об’єктів на території смт передбачено на території свердловин, станції водопідготовлення, очисних споруд дощових вод, КНС.

Передбачається розміщення двох пожежних депо на 2 автомашини кожне.

Ведення особистого господарства передбачається на присадибних ділянках, площу яких для нової садибної забудови прийнято 0,25га, в тому числі 0,1га для ведення ОСГ.

На присадибній ділянці розміщуються сад, город, господарські будівлі, а також гараж, теплиці, контейнер для сміття, компостна яма.

Господарські приміщення розміщуються з врахуванням санітарних та протипожежних норм.

Цивільний захист

Пункт керівника місцевої ланки ЄДСЦЗ передбачено розташувати в приміщенні селищної ради.

Нові базисні склади та зональні бази матеріально-технічного забезпечення, склади матеріалів та обладнання для проведення відновлювальних робіт, розподільчі холодильники, сховища, призначені для зберігання товарів поточного постачання населення, бази і склади матеріально-технічного, продовольчого резерву та бази і склади системи Держкомрезерву України на території населеного пункту не передбачаються.

2.2. Транспортна інфраструктура та транспортний зв’язок з місцями захисту

Планувальна структура вуличної мережі в смт запроектована у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, велосипедного руху архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, існуючих магістральних інженерних мереж і забезпечує:

- зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і зоною відпочинку;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»

Заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту нанесені на креслення «Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту».

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури селища Вороніж  намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови селища. Прийнято до уваги проектні рішення Схем планування територій Сумської області та  Шосткинського району стосовно будівництва нових об’єктів в зоні впливу селища Вороніж.

Особливим завданням до Генерального плану є врахування Державних інтересів відповідно  яких територія селища відноситься до зони впливу міжнародного транспортного коридору, як це відзначено Схемою планування території Сумської  області.

Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Вулично-дорожня мережа

Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані з майбутнім розташуванням районів нової житлової та промислової забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів. Враховані рішення Схем планування Сумської області та Шосткинського району.

Класифікацію вулиць смт Вороніж на проектний період прийнято відповідно 
ДБН 360-92** для середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці селища розподіляються на дві категорії – магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого значення.

Магістральні вулиці.

Генеральним планом намічено розширення магістральної мережі селища зі створенням нових напрямків. Ширина проїзної частини закладається 7,5 м. Вздовж магістральних вулиць пропонується система велодоріжок.

Вулична-дорожня мережа доповнюється новими вулицями – Проектними -1, 2, 3, 4, 5,6,7.

Вулиці – Проектні - 1,2 проектуються в районах нової житлової та промислової забудови з підключенням до існуючої мережі селища. Вулиці Проектні – 3,4 проектуються в створі вул..Клочко. Вулиця Проектна – 5 закладається як нове будівництво в створі Глухівського провулку з підключенням до нової регіональної автодороги Шостка-Кролевець. Вулиця Проектна 6 є подовженням вул..Мічуріна і проектується по південній межі селища (по існуючій ґрунтовій автодорозі). Вул. Проектна - 7 є з’єднувальною дільницею від вул. Мічуріна в бік автодороги О-191701. Вулиці - Проектні - 3,4,5,6,7 підключаються  до зовнішніх мереж.

Функції магістральної вулиці виконуватиме проектна регіональна автодорога, що проектується за напрямком Кролевець – Шостка (див. підрозділ Зовнішній транспорт) і частково перетинає межі селища. Довжина дільниці в межах селища – 1,2км, ширина проїзної частини - 8,0м. Вздовж автодороги передбачається влаштування двостороннього місцевого проїзду.

Протяжність магістральних дільниць, що передбачені до реконструкції – 18,7 км, нового будівництва – 8,1км.

Довжина магістральної мережі селища збільшиться до 33,5 км.

На мережі зовнішніх автодоріг заплановано будівництво шляхопроводу через залізницю, та транспортних вузлів в одному рівні,  реконструкція існуючого шляхопроводу.  Проектом передбачена реконструкція площі перед залізничним вокзалом з сучасним облаштуванням автобусних зупинок.

Означені заходи наведені в   підрозділі «Зовнішній транспорт».

Вулиці і дороги місцевого значення.

Вулиці і дороги місцевого значення підлягають реконструкції з розширенням проїзної частини до 6,0м. На вулицях, де передбачається організація автобусного руху - вул..Папаніна, вул..Горького, вул..Франка, вул..Толстого, вул..Козацька, ширина проїзної частини закладається – 7,0 – 7,5м.

Мережа вулиць та доріг місцевого значення зазнає розвитку в кварталах нового житлового будівництва та промисловості.

Довжина мережі місцевих автодоріг збільшиться орієнтовно на 12,0 км. Мережа потребує уточнення на подальших стадіях проектування.

Загальна довжина мережі на проектний період складе 92,5км, в т.ч. магістральна – 33,5км. Щільність загальної мережі збільшиться до 6,6 км/км², щільність магістральної мережі  до 2,3 км/км².

Міський пасажирський та автомобільний транспорт

Пасажирський транспорт

Для забезпечення соціальних потреб мешканців в пересуваннях, враховуючи вимоги нормативної документації, генеральним планом пропонується створення селищної мережі пасажирського транспорту.

Комплекс заходів щодо створення мережі включатиме наступні заходи:

- розробку автобусної маршрутної мережі загального користування;

- забезпечення облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме – автопавільйонами, майданчиками відстою пасажирського транспорту, інформаційним забезпеченням пасажирів з підтримкою інфраструктури в належному технічному та санітарному стані;

- забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, розкладу руху;

- проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- забезпечення укладання договору на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на автобусних маршрутах загального користування та забезпечення контролю за виконанням ним умов договору;

- забезпечення компенсації втрат автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій та регулювання тарифів.

- забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- забезпечення технічного огляду рухомого складу.

Генеральним планом пропонується відкриття 4 селищних маршрутів:

– Пров.Куліша – вул..Горького;

- Вул..Папаніна – ст. «Терещенська»;

- Вул.Дорошенківська – Вул.Клочко;

- Вул..Конотопська – вул..Мічуріна.

Відкриття маршрутів пропонується по мережі магістральних та місцевих вулиць з шириною проїзної частини не менше 7,0 м - Вул.Колеснікова, вул..Проектна-1, вул.. М. Терещенська– вул..Михайлівська – вул..Папаніна, вул..Куліша, вул..Садова – вул..Соборна – вул.Першого Травня, вул..Клочко,  вул..Кожедуба, вул..Мічуріна – вул..Проектна – 7, вул..Горького, вул..Франка, вул..Толстого, вул..Козацька.

Маршрути орієнтовані в бік найбільш віддалених районів житлової та промислової забудови селища. Маршрутна мережа може бути змінена відповідно запитів населення.

Довжина маршрутної мережі по вісі вулиць становитиме 25,6км,  щільність - 1,8 км/км².

На маршрутах буде задіяно 4 маршрути в русі одночасно в годину «пік» (по одній машині на маршруті). Враховуючи коефіцієнт випуску 0,6  – кількість рухомого складу для обслуговування селища  потрібно 7 одиниць.

Для зберігання рухомого складу в промзоні вулиць – Проектна-1 - Колеснікова пропонується організація майданчика для відстою пасажирського транспорту в комплексі з СТО для можливості проведення технічного обслуговування рухомого складу. Площа майданчика складатиме орієнтовно 0,2 ГА (із розрахунку 200кв.м. на машину).

Легковий транспорт

Розрахунковий рівень автомобілізації на етап 20 років  прийнято відповідно до розрахункових показників Схеми планування території Шосткинського району для Воронізької сел./ради, відповідно яких розрахункова кількість авто(мото)транспорту на етап 20 років  складає  2197 од., в т.ч. – 1870 – приватних автомобілів.

Цивільний захист

Розрахунок максимальної висоти будівель на магістральних вулицях

На основі планувальної структури селища визначена система магістральних вулиць, які є евакуаційними шляхами, і для яких встановлюються обмеження щодо забудови на основі розрахунку «жовтих ліній». У разі руйнування будинків внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота та відстані від них до краю проїзної частини магістральних вулиць повинні забезпечувати проїзд (шириною не менше 7 м) і не утворювати завали.

До межі можливого розповсюдження завалів житлових будинків, що розташовані вздовж магістральних вулиць, згідно таблиці додатку “Г” ДБН В 1.2-4 2006 становлять:

-для проектної регіональної автодорога Кролевець – Шостк в межах червоних ліній становить 40 м, відстань до лінії регулювання забудови (ЛРЗ) не менше 1м;

максимальна висота будівель, що можуть бути розташовані вздовж ЛРЗ для забезпечення проїзду при їх руйнуванні, складає (40м+1м+1м-8м проїзд)/(2 Н будівлі*0,65)

максимальна висота будівель = (41-8)/(2*0,65)= 25,3 м (8 поверхів).

- для існуючих магістральних вул..Садова, вул..Соборна ширина в межах червоних ліній становить 18 м, відстань до лінії регулювання забудови (ЛРЗ) не менше 1м;

максимальна висота будівель, що можуть бути розташовані вздовж ЛРЗ для забезпечення проїзду при їх руйнуванні, складає (18м+1м+1м-7,5м проїзд)/(2 Н будівлі*0,65)

максимальна висота будівель = (20-7,5)/(2*0,65)= 9,6 м (3 поверхів).

- для існуючої магістральної вул. Колеснікова ширина в межах червоних ліній становить 25 м, відстань до лінії регулювання забудови (ЛРЗ) не менше 1м;

максимальна висота будівель, що можуть бути розташовані вздовж ЛРЗ для забезпечення проїзду при їх руйнуванні, складає (25м+1м+1м-7,5м проїзд)/(2 Н будівлі*0,65)

максимальна висота будівель = (27-7.5)/(2*0,65)= 15 м (5 поверхів).

Мінімізація наслідків аварії, пов’язаних з виливом небезпечних хімічних речовин при перевезенні автомобільним та залізничним транспортом

Аварії з небезпечними вантажами на залізничному і автомобільному транспорті можуть спричинити пожежі, вибухи, хімічне й біологічне зараження, радіоактивне забруднення. Характерною рисою цих НС є значні розміри та висока швидкість формування зони ураження.

Оцінку оперативної обстановки на місці аварії здійснює керівник гасіння пожежі (КГП) або керівник аварійно-рятувальних робіт (КАРР) із залученням спеціалістів штабу з ліквідації аварії з метою визначення необхідної кількості сил і засобів для ліквідації джерела забруднення та гасіння пожежі, пошуку і порятунку постраждалих, визначення тактики дій підрозділів та заходів безпеки у зоні ураження.

Інформацію про обстановку на місці аварії можна отримати із наступних джерел:

- маркування небезпечного вантажу;

- перевізні документи на небезпечний вантаж і (або) аварійна картка;

- від осіб, що супроводжують небезпечний вантаж (провідник або фахівець вантажовласника), локомотивної бригади, водія, від громадян, які були свідками аварійної ситуації в цілому або на окремих її етапах.

Після оцінки обстановки приймають наступні рішення:

- розраховують параметри зони хімічного забруднення;

- при необхідності, визначають порядок та напрямок евакуації людей з об’єкта чи території, що розташована поруч;

- розраховують необхідну кількість особового складу для локалізації зони хімічного забруднення;

- визначають спосіб ліквідації джерела забруднення та визначають для цього необхідну кількість особового складу;

- забезпечують засобами захисту особовий склад, що приймає участь в ліквідації аварії;

- організовують роботу з ліквідації наслідків аварійної ситуації.

При ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами необхідно враховувати їх властивості не тільки відповідно до класу небезпеки, а передусім, відповідно до підкласу вантажу.

Транспортний зв’язок в період НС

В залежності від інтенсивності природного або техногенного впливу і щільності забудови, наприклад, в старих або нових житлових кварталах, характеру компонувальних рішень виробничих об’єктів, завали можуть повністю або частково перекривати вулиці або дороги на території населеного пункту. Завали на дорогах можуть бути односторонніми з переривистою або суцільною смугою. Дороги або вулиці вважаються придатними для тимчасового проїзду, якщо на них після оперативного розчищення залишається вільною від завалу смуга ириною не менше 3,5 м.

2.3. Заходи нженерного підготовлення та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод

Схему інженерного підготовлення території розроблено на основі генерального плану смт Вороніж та за матеріалами топографічного знімання виконаного 
ФОП Мірошніченко Олег Вікторович в 2017 роцi. Система висот - Балтійська, система координат – 1963 року, що ув’язана з державною системою координат УСК-2000. Суцільні горизонталі проведено через 2,0 м.

Заходи з інженерного підготовлення та захисту території здійснюються з метою створення оптимальних санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов, підготовлення території для будівництва доріг, споруд, малих архітектурних форм, об’єктів культурно-побутового призначення та житлових будинків, вирівнювання поверхні ділянок по проектним відміткам, тобто «вертикальне планування», що безпосередньо пов’язано з організацією поверхневого стоку дощових і талих вод. Схему розроблено з урахуванням інженерних та архітектурно планувальних вимог.

При розробленні схеми інженерного підготовлення території за основу було взято відмітки існуючого рельєфу та відмітки доріг з твердим покриттям.

Частина території смт в існуючій забудові склалась з мережею вулиць, проїздів, тупиків, проходів, які в більшості не відповідають нормативам, іншу частину на нових незабудованих територіях закладено на базі нової вулично-дорожньої мережі, яка органічно поєднана з існуючою.

Схема інженерного підготовлення території передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих стічних вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць і перелому поздовжнього профілю;

- створення нормативних умов для руху транспорту та пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- реконструкцію існуючих вулиць.;

- забезпечення дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях, проїздах і тротуарах із забезпеченням швидкостей води,які виключають ерозію ґрунтів на прилеглих територіях;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;

- захист території від підтоплення та затоплення;

- захист території від ерозійних та зсувних процесів відповідно до 
ДБН Б.1.1-15:2012 п.5.5.9.

Поздовжні ухили вулиць прийнято в межах від 5 ‰ до 40 ‰.

Поперечні ухили вулиць, проїздів і тротуарів прийнято 20‰. Поперечні профілі передбачено міського типу (з влаштуванням бортового бетонного каменю).

Дощова каналізація передбачається закритого типу.

Найважливішим фактором, що впливає на будівельне освоєння території та експлуатацію будівель і споруд, є високе положення рівнів ґрунтових вод, що призводить до підтоплення. Генеральним планом передбачається відведення поверхневих стічних вод з території водопропускними трубами та неукріпленими лотоками в понижені місця з подальшою інфільтрацією в ґрунт.

Берегоукріплення в межах смт організовується шляхом благоустрою прибережної території ставків та річки, де містобудівною документацією передбачається влаштування зони зелених насаджень загального користування. Загальна площа берегоукріплень складає S=202,7 га.

Захист від затоплення методом регулювання стоку здійснюється у період найбільшої витрати та найвищих рівнів пропусків в нижній б’єф водойми. Збільшення пропускної здатності русла річки можна досягти за допомогою розширення та днопоглиблення. В межах смт генеральним планом передбачається розчищення русла річки з організацією благоустрою берегів та влаштування штучної споруди (водоперепускна труба та лоток) для перепуску води в річці під проїзною частиною. Розчищення русла призведе до зниження і стабілізації рівнів ґрунтових вод на прилеглих територіях за рахунок зниження рівнів води в річці.

На ділянках діючих ерозійних процесів, які розвинені на заході території в умовах значного перепаду висот, надмірного зволоження, зливового характеру випадання опадів і наявності лесових ґрунтів, слід передбачити впорядкування поверхневого стоку, укріплення схилів балок насадженнями дерев. В окремих випадках допускається повне або часткове засипання балок з прокладанням водостічних і дренажних колекторів.

При освоєнні територій з виявленими зсувними процесами, внаслідок надлишкового насичення ґрунтів підземними водами, дії ерозії, порушенні стійкості схилів, а також на зсувонебезпечних схилах повинні застосовуватися наступні заходи захисту:

  - захист схилів від річкової та яружної ерозії;

  - регулювання поверхневого стоку;

  - заборона підрізання та обводнення схилів;

  - обмеження розорювання схилів, охорона рослинності;

  - заборона звалищ на виявлених схилах;

  - при необхідності створення контр банкетів і підпірних стінок в основі схилів.

Цивільній захист

Перед початком будівельних робіт необхідно провести заходи з обстеження території будівництва на наявність вибухонебезпечних предметів, часів Громадянської, I-ї та II-ї Світової воєн, а також реабілітацію території, забруднених  внаслідок військової діяльності , відповідно до ПКМУ від 11.12.1999 за №2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів».

2.4. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) - інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час. Захисні споруди поділяються на сховища та протирадіаційні укриття і є основним засобом колективного захисту населення. Крім того, можуть застосовуватися і укриття найпростішого типу.

Фонд захисних споруд для працюючих створюється на території підприємств, або поблизу них, а для решти населення – в районах житлової забудови.

Сховища - герметичні захисні споруди, які забезпечують умови для перебування у них людей, техніки та майна протягом двох діб з метою їх захисту від негативного впливу небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, високих температур і продуктів горіння у разі виникнення пожеж, катастрофічного затоплення, а також від дії засобів ураження.

Протирадіаційні укриття (ПРУ) - негерметичні захисні споруди, які забезпечують захист людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання у разі радіоактивного забруднення місцевості.

У ПРУ допускається перебування розрахункової кількості осіб терміном до двох діб. Крім того, при відповідній міцності конструкцій, ПРУ можуть частково захищати людей від впливу ударної і вибухової хвилі, уламків будинків, що руйнуються, а також від безпосереднього потрапляння на одяг крапель отруйних речовин і аерозолів бактеріальних засобів.

За місцем знаходження сховища та ПРУ бувають збудованими (у підвалах будинків) і відокремленими (поза будинками). Їх споруджують заздалегідь, у мирний час, але можуть будувати і в період загрози нападу або під час воєнних дій (швидко зведені).

Сховища та протирадіаційні укриття розміщуються в межах радіусу збору населення, яке має укриватися, згідно зі схемами розміщення захисних споруд цивільного захисту.

Сховища поділяються на класи, а протирадіаційні укриття - на групи.

Найпростіші укриття - це споруди, які не потребують спеціального будівництва, забезпечують частковий захист людей від непогоди та інших несприятливих умов.

Загальна місткість захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на території ЗПЕ повинна забезпечувати укриття членів евакуаційних комісій, осіб із сформованої колони чисельністю до 1000 чоловік та до половини евакуйованих, які перебувають на ЗПЕ заново сформованої колони. Приведення у готовність до прийому евакуйованих, які укриваються, а також пристосування підвалів та інших приміщень під захисні споруди і обладнання простіших укриттів здійснюється відповідно до вимог ДБН 32.2.5-07 «Захисні споруди цивільного захисту».

Згідно з вихідними даними на території сел. Вороніж на обліку у фонді захисних споруд перебуває 4 протирадіаційних укриття, а саме:

- по вул Некрасова, 50;

- по вул. Новоград-Сыверська,2;

- по вул. Тидя,3;

- по вул. Миколи Терещенка (колишня ПРолетарська),24:

Але існуючого фонду захисних споруд недостатнью для захисту всього населення на території селі відсутній тому проектом генерального плану передбачається створення фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом:

а)	комплексного освоєння підземного простору населеного пункту для взаємопогодженого розміщення у ньому споруд та приміщень соціально-побутового, виробничого та господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для захисту населення;

б)	пристосування підвальних та інших заглиблених приміщень, приміщень цокольних та наземних поверхів існуючих будівель і таких, що будуються;

в)	будівництва заглиблених сховищ та протирадіаційних укриттів, які розташовані окремо від об’єктів виробничого призначення;

Проектування захисних споруд, а також пристосування об’єктів під захисні споруди, здійснюється згідно з будівельними нормами і правилами проектування захисних споруд цивільної оборони (ДБН В 2.2.5-97) та іншими нормативними документами, розробленими та затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань будівництва і архітектури.

В зоні житлової забудови площа захисних споруд на 1 квартиру при коефіцієнті сімейності 3 буде складати 0.6 × 3 = 1.8 м².

Існуючі будівлі і споруди, які розташовані в межах садибної житлової забудови,  можуть бути переобладнані під захисні споруди.

Всі погреби нової садибної забудови можуть переобладнуватися під ПРУ.

Таблиця 8

Розрахунок необхідної площі захисних споруд

| Місця захисту | Кількість осіб, що потребує укриття, (чол.) |  | Норма площі захисних споруд на 1 людину згідно ДБН В 2.2.5-97 (м²) | Площа захисних споруд (м²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Існуючий стан | Проектний етап |  | В існуючих будівлях | Проектний етап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРУ | 7070 | 9000 | 0.6 | 4242 | 5400 |
| Сховища | - | - | 0.5 | - | - |
| Швидкоспоруджувані захисні споруди | - | 900 | 0.6 | - | 540 |
| Всього по селу: | 4242 | 9900 |  | 4242 | 5940 |

Загальна потреба в місткості та площі фонду захисних споруд в межах генерального плану може бути більша, ніж загальна чисельність проектного населення (9000 чол.). Це пов’язано з тим, що на протязі доби по території проектування відбувається міграція населення і виникнення надзвичайної ситуації може трапитись у той час, коли людина перебуває на роботі, навчанні, відпочинку тощо. Також можливе підселення у захисні споруди населення із сусідніх територій в наслідок виникнення надзвичайної ситуації локального характеру та проведення евакуації із зон можливого ураження.

Укриття працівників та інших категорій населення у захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) в сел. Вороніж передбачаються з такими їх характеристиками:

- для найбільших працюючих змін, формувань ЦЗ, лікувальних закладів, які розгортаються в особливий період, протирадіаційні укриття групи П-5, з Кз=200, місткість – на найбільшу планову чисельність робочих змін;

- для інших категорій населення, яке проживає поза межами можливих сильних руйнувань, протирадіаційні укриття групи П-6, з Кз=100, місткість – на найбільшу планову чисельність населення в межах радіусу збору.

- для колективного захисту населення в зоні можливого хімічного забруднення передбачаються сховище із режимом повної або часткової ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря.

Робочi проекти (проекти, робоча документацiя) захисних споруд входять до складу робочих проектів (проектiв, робочої документацiї) будинку, споруди i оформляються як окремий роздiл) (частина, том, альбом)

2.5. Заходи щодо запобігання негативним наслідкам надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Пропозиції щодо розміщення проектних потенційно небезпечних об’єктів

Проектом передбачається розташування газової АЗС на території селища, яка в подальшому потребує процедури ідентифікації відношення до ПНО та паспортизації.

Ідентифікація ПНО потребує встановлення небезпечних видів діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони можуть викликати при певних обставинах техногенні аварії або катастрофи з важкими соціальними і економічними наслідками.

Ідентифікація ПНО проводиться для всіх суб’єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об’єкти, де можуть використовуватися, виготовлятися, перероблятися, зберігатися або транспортуватися небезпечні речовини. Ідентифікація ПНО проводиться також для всіх суб’єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво таких об’єктів.

Порядок процедури ідентифікації ПНО визначений Наказом МНС України від 23.02.06 р. №98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів».

Якщо об’єкт визнаний ПНО, проводиться ідентифікація його як ОПН. Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року №956 «Про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки».

Паспортизації підлягають всі об’єкти, які за результатами проведеної ідентифікації визнано потенційно небезпечними. Паспортизація проводиться згідно з Наказом МНС України №338 від 18.12.2000 р. «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів».

У разі виникнення наміру розташування нових об’єктів на території населеного пункту, до містобудівної документації, в тому числі розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО), необхідно внести відповідні зміни.

3. ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ

3.1. Розрахунок чисельності населення, що підлягає евакуації

Під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру кількість прогнозованого постійного населення, що може бути евакуйоване за межі селища складає 9000 чол без урахування  немісцевого населення, що одночасно може перебувати на території.

3.2. Організація евакуації, ЗПЕ, маршрути

Залежно від обстановки, яка склалася на час надзвичайної ситуації, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру.

Обов’язковій евакуації підлягає населення у разі виникнення загрози аварії з викидом радіоактивних і небезпечних хімічних речовин, катастрофічного затоплення місцевості та землетрусів, масових лісових пожеж, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, збройних конфліктів.

Загальна евакуація – комплекс заходів, що здійснюються для всіх категорій населення в зоні виникнення надзвичайної ситуації, проводиться усіма видами наявних транспортних засобів.

Загальна евакуація населення з території сел. Вороніж не передбачається. Прийом еваконаселення із інших територій держави не планується.

Часткова евакуація – комплекс заходів, що здійснюється для захисту окремих категорій населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, проводиться без порушень діючих графіків роботи транспорту.

Медичне забезпечення евакуйованого населення організується за територіально-виробничим принципом. Керують медичним забезпеченням відповідні керівники охорони здоров’я даної території.

Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв’язку, працюючих, крім того, повідомляють через адміністрацію підприємств. Працівникам повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, терміни прибуття на ці пункти, маршрути проходження при евакуації пішки, а також інші відомості, що узгоджуються із місцевими умовами, очікуваним масштабом лиха, часом (термінами) його упередження.

Проведення евакуації забезпечується шляхом:

- утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації;

- планування евакуації;

- визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та майна, з врахуванням проектних рішень розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО) відповідної містобудівної документації;

- організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення про початок евакуації;

- організації управління евакуацією;

- життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення;

- навчання населення діям під час проведення евакуації.

Збірні пункти евакуації (ЗПЕ) призначаються для збору та реєстрації населення, яке евакуюється, формування евакуаційних колон і ешелонів, відправлення їх на пункти посадки на транспорт та вихідні пункти руху пішки і відправлення у безпечні райони евакуйованого населення.

Кількість ЗПЕ і їхня пропускна здатність визначається з урахуванням чисельності населення, яке евакуюється, кількості маршрутів евакуації, пунктів посадки на транспорт і інтенсивності відправлення з них автоколон, ешелонів, суден. Для розміщення ЗПЕ використовуються різні громадські будинки і споруди, місця посадки на транспорт. Крім того, поблизу ЗПЕ повинно бути підготована захисна споруда з розрахунком кількості населення, яке відправляється.

В разі необхідності проведення часткової евакуації в сел. Вороніж документацією передбачається використання ЗПЕ на території школи що розрахований на 2000 чоловік з радіусом доступності 1000 м.

Евакуація населення проводиться, як правило, комбінованим способом (комбінований спосіб передбачає проведення евакуації пішки та з використанням транспорту). При такому способі транспортними засобами у першу чергу проводиться перевезення певної категорії громадян (дітей, хворих, осіб літнього віку). При цьому, звільнений автотранспорт після перевезення людей до пунктів призначення повертається до визначених місць для перевезення евакуйованих, які здійснюють переміщення пішки.

Транспортне забезпечення евакуаційних перевезень покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і організації, які мають транспорт.

Вивезення матеріальних цінностей планується місцевими органами виконавчої влади транспортними засобами, які не пристосовані для перевезення людей, а також тими, які звільняються після завершення евакуації населення (працівників).

Особливості проведення евакуації при аварії на ХНО

У разі виникнення аварії на хімічно або радіаційно небезпечному об’єкті евакуація населення проводитися у два етапи:

- перший - від місця знаходження людей до межі зони забруднення;

- другий - від межі зони забруднення до пункту розміщення евакуйованого населення в безпечних районах.

В разі виникнення аварії на лінійному ХНО із викидом НХР, евакуація населення проводиться за межі зон можливого хімічного забруднення на час проведення робіт з ліквідації наслідків НС. При цьому враховується, що водний об’єкт (річка) є межею розповсюдження хмари хлору в зв’язку із його розчинністю.

На межі зони забруднення в проміжному пункті евакуації здійснюється пересадка евакуйованого населення з транспортного засобу, який рухався забрудненою місцевістю, на незабруднений транспортний засіб. Забруднений транспортний засіб використовується для перевезення населення тільки забрудненою місцевістю.

Після завершення 1-го етапу евакуації, всі евакуйовані повинні пройти реєстрацію, повну санітарну обробку, після якої проходять дозиметричний контроль. З цією метою спеціалізовані формування ЦО (формування ЦО особливого періоду), житлово-комунальні служби розгортають санітарно-обмивочні пункти (СОП).

Евакуація проводиться в напрямку перпендикулярному напрямку вітру.

Особливості проведення евакуації в особливий період

Для здійснення евакуаційних заходів в особливий період залучаються усі види транспорту (автомобільний, водний) незалежно від їх відомчої належності і не задіяного для забезпечення заходів з мобілізації та розгортання Збройних Сил України.

Робітники і службовці підприємств, які не зупиняють у воєнний час роботу в населених пунктах і небезпечних районах, розміщуються в позаміській зоні з таким розрахунком, щоб час на перевезення їх до місця роботи і назад не перевищував 4 години.

Евакуйоване населення (працівники) розміщується в позаміській зоні в громадських будівлях, у житлових будинках, які належать органам виконавчої влади, міністерствам, відомствам, житлово-будівельним кооперативам і громадянам на правах  приватної власності, в опалюваних будинках дач.

Позаміська зона - територія, розташована за межами зон можливих руйнувань, можливого радіоактивного забруднення, хімічного ураження, вірогідного катастрофічного затоплення і підготовлена для розміщення евакуйованого населення.

3.3. Пропозиції, щодо розміщення евакуйованого населення поза межами дії НС

Розміщення евакуйованого населення планується здійснювати, як правило, у межах своїх адміністративно-територіальних утворень.

При відсутності необхідних умов для розміщення евакуйованого населення у межах своїх адміністративно-територіальних утворень, воно може бути розміщене на територіях сусідніх адміністративно-територіальних утворень за узгодженням з відповідними главами адміністрацій.

Райони розміщення повинні відповідати наступним основним вимогам:

- забезпечувати безпеку населення від уражувальних факторів джерела надзвичайної ситуації (повинні бути поза зонами їхньої дії);

- забезпечувати необхідні умови для відпочинку та життя людей (за першочерговими видами життєзабезпечення);

- відповідати санітарно-епідеміологічним вимогам.

З урахуванням цих вимог кожному підприємству, установі або організації завчасно призначається район розміщення, що може включати (для великих об’єктів господарювання) кілька населених пунктів.

Для короткочасного розміщення евакуйованого населення використовуються службово-побутові приміщення, клуби, пансіонати, лікувально-оздоровчі установи, туристичні бази, будинку відпочинку, санаторії тощо.

У літню пору, особливо в південних районах, можливо короткочасне розміщення людей у наметах.

Райони розміщення евакуйованого населення, а також приміщення (будинки) і маршрути евакуації повинні бути погоджені з органами військового командування – військкоматами, начальниками гарнізонів.

4. ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

4.1. Заходи щодо переведення підвальних приміщень в ПРУ

Зовнішні захисні конструкції ПРУ повинні забезпечувати захист людей, що укриваються, від вражаючої дії іонізуючого випромінювання при радіоактивному зараженні місцевості.

Пристосування підвальних приміщень існуючих будинків і споруд для захисту населення в сучасних умовах є одним з основних напрямків нарощування фонду захисних споруд. Воно може здійснюватися як завчасно, так і у період загрози.

Для пристосування під підсилені укриття найбільш придатні підвальні та інші заглиблені приміщення, перекриття яких витримують навантаження від руйнування розташованих вище поверхів і конструкцій або дозволяють певним чином підсилити ці конструкції. Це, як правило, підвальні приміщення виробничих будівель і споруд з каркасними схемами конструкцій, перекриття яких розраховані на навантаження від верстатного та іншого обладнання, адміністративних будинків, житлових кам'яних будинків з перекриттями зі збірних і монолітних залізобетонних конструкцій.

Під протирадіаційні укриття можуть бути пристосовані:

- підвали і підпілля житлових, громадських, виробничих і інших будинків і споруд;

- окремо розташовані заглиблені споруди, призначені для виробничих, складських і побутових потреб: заглиблені гаражі, погреби (льохи), підпілля, склади тощо;

- окремі приміщення в цокольних поверхах кам’яних (бетонних) і цегляних будинків, що мають мінімальну площу зовнішніх відкритих стін, віконних і інших прорізів.

ПРУ, що обладнуються в підвальних приміщеннях житлових, господарських, виробничих і допоміжних будинків, слід використовувати для різних потреб. Під час експлуатації в мирний час захисні властивості укриттів не повинні порушуватися.

Отвори в зовнішніх захисних конструкціях, що не використовуються для входу чи виходу із укриття, треба закласти цеглою.

На захисні властивості заглиблених приміщень, що пристосовуються під ПРУ, впливають такі фактори:

- висота приміщень над землею;

- матеріал, конструкція і розташування зовнішніх стін приміщення відносно зовнішніх стін будинку (споруди);

Підвищення захисних властивостей заглиблених приміщень від впливу іонізуючих випромінювань рекомендується робити шляхом:

- обвалування виступаючих частин підвальних і цокольних поверхів на повну висоту;

- підсипання додаткового шару ґрунту на перекриття з попереднім встановленням у зв’язку із цим підтримувальних прогонів (балок) і стійок;

- закладання зовнішніх прорізів в огороджувальних конструкціях і влаштування стінок-екранів на входах (в’їздах).

Перелічені заходи проводяться в період приведення захисних споруд у готовність, а планування цих заходів і підготовка необхідних матеріалів має здійснюватися завчасно.

В складі захисних споруд передбачаються основні приміщення для укриття населення, а також туалети, венткамери, приміщення для зберігання брудного одягу, приміщення для баків питної води і їжі. В залежності від кількості укриваємих передбачається облаштування медичного пункту (відгородженої території).

В ПРУ передбачається природна вентиляція або вентиляція з механічним стимулюванням.

4.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) з їх озелененням смугами зелених насаджень;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю встановлено згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зелених насаджень.

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- озеленення території смт;

- озеленення прибережних захисних смуг;

3) Заходи, що покращують стан водного басейну:

- визначення прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них;

- розчищення джерел та інженерний благоустрій територій навколо них;

- інженерний благоустрій селища: каналізування, санітарне очищення.

- організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж ставків та річки та їх озеленення;

- опорядження та облаштування заболочених понижених територій, що сприятиме зниженню потенційної небезпеки анафелогенності території;

- розчищення русла водотоку за межами проектування для створення умов скидання очищених вод;

- укріплення берегової лінії для запобігання розмиванню берега.

- визначення прибережної захисної смуги вздовж ставка та її озеленення, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній;

- встановлення смуг відведення меліоративних каналів з особливим режимом користування, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній.

- санітарне очищення – облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів;

На земельних ділянках в межах санітарно-захисних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові та дачні будинки і громадські споруди;

- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди, автомобільні дороги I-V категорії та залізниці;

- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;

- будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;

- зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;

- розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні та інші споруди, що захищають об’єкти магістрального трубопровідного транспорту від руйнування, а прилеглу територію і навколишню місцевість - від аварійного розливання продукту, який транспортується магістральним трубопроводом;

- переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, кранове обладнання, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;

- відчиняти люки, хвіртки і двері необслуговуючих підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, загорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення і телемеханіки магістральних трубопроводів;

- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.

4.3. Протисейсмічні заходи

Проектування та будівництво об’єктів здійснюється з урахуванням вимог ДБН 
В.1.1-12:2014. Нормами передбачається забезпечення цілісності конструкцій, вихід із ладу яких загрожує обваленням будинку або її частин. При цьому можливі пошкодження елементів конструкцій, які не загрожують безпеці людей або втраті матеріальних і культурних цінностей. Інтенсивність сейсмічних дій у балах приймаються на основі додатку А і комплекту карт ЗСР.

Сейсмічна інтенсивність на території селища Вороніж становить 5 балів для проектного землетрусу (ПЗ) відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2014 (шкала MSK-64, 
карта ЗСР 2004-А,B), а для максимально-розрахункового землетрусу (МРЗ), який може статися з вірогідністю раз на 10 тисяч років – 6 балів (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-С).

Відповідно карти „А” для проектування та будівництва об’єктів і будівель масового громадського, промислового призначення, різних житлових об’єктів в міській та сільській місцевості територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів). Згідно карт „В” для проектування та будівництва об’єктів і будівель підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт надійності не менш 1,1 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій регіонального рівня, територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів) та „С” для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, територія відноситься до сейсмічних зон (6 балів відповідно).

Сейсмічні навантаження, що відповідають ПЗ, повинні використовуватись при проектуванні та будівництві будівель і споруд масового цивільного, виробничого будівництва.

Сейсмічні навантаження, що відповідають МРЗ, повинні використовуватись при проектуванні відповідальних об’єктів (великі гідротехнічні споруди, екологічно небезпечні об’єкти тощо).

В умовах конкретного проектування розрахункова бальність будівельного майданчика повинна бути уточнена залежно від ґрунтів, що її складають, і рівня ґрунтових вод.

Проектування та будівництво об’єктів із включенням заходів щодо підвищення їх сейсмостійкості залежно від інтенсивності землетрусу, що прогнозується у визначеному місці на поверхні землі відповідно до ДСТУ Б В.1.1-28:2010. При прогнозуванні землетрусу силою до 6 балів спеціальні заходи щодо підвищення сейсмостійкості будинків не проводяться.

При використанні сейсмоізоляції та інших систем динамічного регулювання сейсмічних навантажень вибір тієї чи іншої системи, а також розрахунок і конструювання повинні розраховуватись за участю спеціалізованих проектних і наукових організацій.

4.4. Протипожежні заходи

Для протипожежної безпеки селища Вороніж передбачається використання існуючого пожежного поста на 2 пожежних автомобілі, а також двох нових пожежних депо на 2 автомашини кожне, будівництво яких передбачено проектом на території селища. Пожежні депо мають обслуговувати виробничу та житлову зони території селища, радіус обслуговування виробничих споруд категорій А, Б та В не перевищує 2 км, а житлової зони – 3 км. по дорогах з твердим покриттям. До моменту закінчення будівництва нових пожежних депо передбачається використання існуючого пожежного поста на 2 пожежних автомобілі.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння у селищі Вороніж та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицею 3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Витрата складає 15,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт.

Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння визначено за будівлею будинку культури. Вона складає 2 струмини х 2,5 л/с = 5 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків садибної та секційної забудови не передбачається (ДБН В.2.5-74:2013).

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 150 хв (таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012).

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе

Vпож=3×3600×15×1+150×60×5×11000=207 ,   (м3).

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння однієї пожежі та 150-ти хвилинного гасіння внутрішніх пожеж двома струминами, при одночасному забезпеченні подавання води на інші потреби, пропонується зберігати у резервуарах чистої води, які розташовані на території споруд водопідготовлення.

Розрахунок необхідної ємності резервуарів чистої води з врахуванням зберігання протипожежного та регулювального об’ємів пропонується виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння на території селища передбачається від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстанях, що забезпечують гасіння будь-якої будівлі, споруди або її частини не менше ніж від двох гідрантів (пункт 12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ пропонується встановлювати світлові покажчики “ПГ”, згідно з ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків “ПГ” пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (“Проект” і “Робоча документація”).

4.5. Медичне забезпечення та побутове обслуговування

Медичне забезпечення полягає в організації та здійсненні комплексу заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я особового складу, запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань, своєчасного надання медичної допомоги ураженим і хворим, їх своєчасної евакуації, лікування та якнайшвидшого одужання.

Від ступеня готовності та стійкості функціонування закладів охорони здоров’я, організації взаємодії між ними багато в чому залежить вирішення завдань з медикосанітарного забезпечення населення під час НС. Частина з них є базою для створення установ і формувань Державної служби медицини катастроф (ДСМК), які беруть участь у здійсненні лікувальноевакуаційних, санітарногігієнічних і протиепідемічних заходів, забезпечують заклади охорони здоров’я, в тому числі шпиталі. На органи та заклади охорони здоров’я покладено завдання з організації та надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) населенню в НС, що ставить їх перед необхідністю планово забезпечити сталу роботу шпиталів для надання кваліфікованої та спеціалізованої ЕМД при НС за будь якої екстремальної обстановки.

На заздалегідь виділеній ділянці території шпиталю організується майданчик санітарної обробки з місцем для спеціальної обробки транспорту, що доставив уражених забруднених НХР, РР, ПБА із зони НС.

ДСМК організовує свою діяльність за Планами медико-санітарного забезпечення населення в НС або у разі загрози їх виникнення. План медико-санітарного забезпечення населення в НС або у разі загрози їх виникнення відображає зміст і обсяг заходів щодо мінімізації та ліквідації медико-санітарних наслідків прогнозованих НС у масштабі адміністративної території регіону.

Лікувально-евакуаційне забезпечення (ЛЕЗ) є складовою медико-санітарного забезпечення за умов НС. Основною метою ЛЕЗ є організація та проведення своєчасних, поступових і послідовних заходів щодо надання адекватної медичної допомоги ураженим на етапах медичної евакуації, включаючи транспортування їх з осередку катастрофи до лікувальних закладів залежно від характеру ураження.

Медичне постачання здійснюється в основному за рахунок закладів медичного постачання, існуючих в системі охорони здоров’я (аптечні склади, бази, аптеки тощо) проектом передбачено розташування аптеки V категорії  на території селища.

Медичне обслуговування селища Вороніж передбачено в районному центрі ПМСД, ФАП, реабілітаційному центрі змішаного типу для інвалідів та інвалідів дитинства, станції швидкої медичної допомоги.

Ліжкофонд, що буде розгортатись у закладах ДСМК, розраховується заздалегідь. Профіль виділених ліжок для цього в кожному населеному пункті визначається місцевими органами управління охорони здоров’я залежно від прогнозу величини і структури медикосанітарних втрат. Загальна кількість виділених ліжок розраховується згідно з вимогами самостійної ліквідації медикосанітарних наслідків НС на даній території. Для розрахунку мінімальної кількості ліжок, що планується, необхідно теоретичну кількість постраждалих, що прогнозується, які потребують госпіталізації при НС, помножити на коефіцієнт 2,2, який враховує можливості виходу з ладу шпиталю від дії руйнуючих факторів НС, запланованого для надання кваліфікованої та спеціалізованої ЕМД при НС та руйнування шляхів евакуації до нього постраждалих. Максимальна кількість ліжок, що планується, для ДСМК в умовах її повсякденної діяльності, не повинна перевищувати 5% усього ліжкового фонду системи охорони здоров’я адміністративної території. Частина ліжкофонду територіального рівня за погодженням із місцевими органами виконавчої влади та відомствами зараховується до ліжкофонду державного рівня.

Розміщення евакуйованого населення

Розміщення евакуйованого населення планується здійснювати, як правило, у межах своїх адміністративно-територіальних утворень.

При відсутності необхідних умов для розміщення евакуйованого населення у межах своїх адміністративно-територіальних утворень, воно може бути розміщене на територіях сусідніх адміністративно-територіальних утворень за узгодженням з відповідними главами адміністрацій.

Райони розміщення повинні відповідати наступним основним вимогам:

- забезпечувати безпека населення від уражувальних факторів джерела надзвичайної ситуації (повинні бути поза зонами їхньої дії);

- забезпечувати необхідні умови для відпочинку та життя людей (за першочерговими видами життєзабезпечення);

- відповідати санітарно-епідеміологічним вимогам.

З урахуванням цих вимог кожному підприємству, установі або організації завчасно призначається район розміщення, що може включати (для великих об’єктів господарювання) кілька населених пунктів.

Для короткочасного розміщення евакуйованого населення використовуються службово-побутові приміщення, клуби, пансіонати, лікувально-оздоровчі установи, туристичні бази, будинку відпочинку, санаторії тощо.

У літню пору, особливо в південних районах, можливо короткочасне розміщення людей у наметах.

Райони розміщення евакуйованого населення, а також приміщення (будинки) і маршрути евакуації повинні бути погоджені з органами військового командування – військкоматами, начальниками гарнізонів.

Обслуговування евакуйованого населення

Забезпечення евакуйованих продуктами харчування і предметами першої необхідності організується через місцеві торговельні організації, мережу громадського харчування і побутового обслуговування.

Комунально-побутове обслуговування евакуйованого населення покладається на місцеві комунально-побутові установи: майстерні, перукарні, пральні, бані. Розширити їх можна за рахунок евакуйованих.

Медичне обслуговування евакуйованих здійснюється діючими на місцях лікарнями, поліклініками, медпунктами сільської місцевості, які можуть бути додатково укомплектовані евакуйованими медичними працівниками та забезпечені засобами санітарної обробки і знезаражування.

У місцях розселення евакуйоване населення повинне суворо дотримуватися розпоряджень місцевої адміністрації, органів цивільного захисту. Його залучають до роботи в сільському господарстві, на лісогосподарському виробництві, на місцевих підприємствах і підприємствах, вивезених із небезпечної зони, які продовжують роботу в заміській зоні.

4.6. Радіаційний і хімічний захист

Радіаційний і хімічний захист (РХЗ) населення та територій - це комплекс заходів ЦЗ із запобігання й послаблення впливу на людей радіоактивного випромінювання, отруйних речовин (ОР) та хімічно-небезпечних речовин (ХНР).

Основними способами захисту населення при радіоактивному та хімічному забрудненні (зараженні) є:

- оповіщення про небезпеку радіоактивного і хімічного забруднення;

- укриття в захисних спорудах (сховищах, протирадіаційних укриттях (ПРУ);

- використання засобів індивідуального захисту;

- виключення споживання забруднених продуктів і води;

- евакуація населення з забрудненій території;

- обмеження доступу на забруднену територію;

- санітарне оброблення людей, спеціальне оброблення одягу, техніки, споруд, транспорту та інших об’єктів.

При радіоактивному зараженні час постійного перебування людей у захисних спорудах і на відкритій місцевості залежить від потужності доз випромінювання, захисних властивостей сховищ, ПРУ, будівель, а також від установлених для даного виду роботи доз опромінення і організації виробничої діяльності (кількості робочих змін).

Залежно від виду небезпечних речовин, які потрібно видалити та нейтралізувати, знезараження поділяється на дезактивацію, дезінфекцію та дегазацію.

Деконтамінацію - усунення інфекційного чи токсичного агента на поверхні тіла людини або тварини, в продукті або на продукті, приготованого для споживання, або на інших неживих предметах, включаючи перевізні засоби, який може становити ризик для здоров’я населення.

Дератизація -  означає процедуру, відповідно до якої вживаються санітарні заходи з боротьби або знищення гризунів - переносників хвороб людини, які знаходяться у багажі вантажах, контейнерах, на перевізних засобах, на об’єктах, в товарах або поштових посилках в пункті в’їзду.

Дезинсекція означає процедуру, відповідно до якої вживаються санітарні заходи по боротьбі або знищенню комах - переносників хвороб людини, виявлених у багажі, вантажах контейнерах, перевізних засобах, товарах і поштових посилках.

Карантин означає обмеження діяльності і/або відділення від інших підозрілих на зараження осіб, які не хворі, або підозрілих на зараження багажу, контейнерів, перевізних засобів або товарів так, щоб запобігти можливе поширення інфекції або контамінації.

Залежно від умов, характеру зараження санітарне оброблення людей поділяється на часткове і повне.

Часткове санітарне оброблення передбачає механічне очищення, миття та оброблення засобами, що входять до індивідуальних протихімічних пакетів, відкритих ділянок шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, засобів індивідуального захисту. Як правило, часткове оброблення проводять в зонах зараження та забруднення.

Повне санітарне оброблення полягає в ретельному обмиванні всього тіла на ПуСО та на СОП.

Пункт спеціальної обробки (ПуСО) - це ділянка місцевості, на якому розгорнуто підрозділи війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБз) або формування ЦЗ для проведення знезараження техніки, озброєння, одягу, а при необхідності - санітарної обробки людей.

Для ПуСО вибираються ділянки місцевості з природними маскуванням та укриттями, поблизу джерел води, з зручними шляхами під'їзду та виїзду.

Проектом передбачається можливе розгортання ПуСО на базі лікарні.

Особливості організації та проведення спеціальної обробки силами формувань ЦЗ обумовлені, в першу чергу, відсутністю таких формувань, які самостійно можуть розгортати ПуСО з усіма його елементами. Дана обставина привело до того, що спеціальна обробка техніки планується на СЗТ, обеззараження одягу - на СЗО, розмивання людей на СОП.

СОП - пункти санітарного оброблення особового складу цивільної оборони і населення, під які пристосовуються лазні, душові відділення при виробничих цехах, спортивних спорудах, тваринницьких комплексах, санітарний пропускник і інші приміщення, де є подача води і підігрів її до 38-40 градусів, а також на обмивальних майданчиках, які обладнуються в польових умовах при допомозі дегазаційно-душових апаратів (ДДА).

Як правило, СОП розгортаються поза зонами радіоактивного і хімічного зараження (при радіоактивному зараженні – в зонах з незначним перевищення природного фону). СОП в зонах зараження створюють, якщо їх обладнання, приміщення, будівлі та прилеглі території були піддані спеціальній обробці.

Орієнтовна пропускна здатність СОП розраховуються за формулою:

П = N × 7,2,

де	П - пропускна здатність СОП, чол./год;

N - число душових сіток;

7,2 - коефіцієнт, що враховує кількість оброблюваних під однією душовою сіткою і непередбачені втрати часу.

Проектом передбачається можливе розгортання СОП на базі лазні.

Вхід (в’їзд) в СОП і вихід (виїзд) з нього, як правило, з різних сторін будинку або майданчиків, на яких він розгорнутий. Допускається розміщувати вхід і вихід (в’їзд і виїзд) з одного боку санітарно-обмивального пункту за умови, що відстань між ними становить не менше 20 м.

Проектом передбачається можливе розгортання СОП на базі ПУСО.

Дезактивація транспорту та інженерної техніки здійснюється на пунктах спеціальної обробки (ПуСО) і на станціях знезаражування транспорту (СЗТ), що розгортаються на базі автотранспортних підприємств, гаражів, постів мийки і збирання автотранспорту та ін.

Проектом передбачається можливе розгортання СЗТ на базі пожежного депо.

Станції знезараження одягу (СЗО) розгортають в якості самостійних об’єктів або в складі ПуСО.

Стаціонарні СЗО створюють на базі об’єктів комунально-побутового призначення (пралень).

Проектом передбачається можливе розгортання СЗО на базі ПУСО.

Проект пристосування пралень, лазень, автомобільних мийок та інших приміщень для спеціальної обробки здійснюють згідно зі СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

При загрозі забруднення або зараження сільськогосподарської продукції необхідно оповістити населення і повідомити способи і засоби укриття продукції.

5. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

5.1. Водопостачання

На розрахунковий період у селищі Вороніж проектом передбачається влаштування централізованої системи водопостачання з охопленням усієї території селища у проектних межах з введенням води у будівлі. На території селища передбачається розташування станції водопідготовлення. Проектом пропонується об‘єднана система водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби. Джерелом водопостачання пропонується прийняти підземні водоносні горизонти, які експлуатуватимуться артезіанськими водозабірними свердловинами.

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами насосна станція ІІ підйому, резервуари чистої води тощо).

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання селища Вороніж розраховано відповідно до пункту 8.4 ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень», а також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби селища складають

Qгосп=qгоспсадибн⋅Nсадибн+qгоспсекц⋅Nсекц1000⋅k1⋅k2, [м3/добу],

де	qгоспсадибн – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця садибної забудови, що враховує витрати води на потреби громадських будівель, q = 210 л/доб (таблиця 8.1 ДБН 360-92**),

Nсадибн – розрахункова кількість населення садибної забудови,

qгоспсекц – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця секційної забудови, що враховує витрати води на потреби громадських будівель, q = 290 л/доб (таблиця 8.1 ДБН 360-92**),

Nсекц – розрахункова кількість населення секційної забудови,

k1 – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарсько-питні потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 8.1 ДБН 360-92**), k1 = 1,1,

k2 – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання (ДБН В 2.5-74:2013 пункт 6.2), k2 = 1,3.

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної забудови у селищі Вороніж складає 5918 чол., секційної забудови – 1152 чол. Всього на час складання проекту в селищі проживає 7070 чол. На розрахунковий період додатково передбачається проживання 1678 чол. у садибній забудові та 252 чол. у секційній забудові. Разом на розрахунковий період на території селища передбачається проживання 9000 чол., з них 7596 чол. садибної забудови та 1404 чол. секційної забудови.

На розрахунковий період будівництва селища розрахункова максимальна витрата води на господарсько-питні потреби складе

Qгосп=210⋅7596+290⋅14041000×1,1×1,3=2863,3,   (м3/добу).

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату води на господарсько-питні потреби селища Вороніж у розмірі 2900 м3/добу.

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на розрахунковий період для господарсько-побутових потреб селища Вороніж (без врахування потреб сільськогосподарських підприємств» при 20-ти годинній роботі насосів і дебітом – 25,0 м3/год. становить

Nсвердл=290020×25=5,7 ,   (шт).

Розрахункову кількість робочих свердловин для централізованої системи водопостачання прийнято 6 шт. Кількість резервних свердловин для селища прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 1 шт.

Загальна кількість свердловин для селища Вороніж складе 7 шт.

Проектом не передбачається розміщення централізованого водозабору. Передбачається розташування водозабірних свердловин на різних площадках по території селища на відстанях, які виключають перетини їх взаємних гідравлічних зон впливу.

Проектом передбачається розташування на території селища станції водопідготовлення. Її пропонується розмістити у північній частині селища на проектних територіях. Згідно з табл. 8.3, пункт 8.9 ДБН 360-92** необхідна площа території споруд водопідготовлення складе 2 га.

Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин, а також станції водопідготовлення на території селища дивись креслення «Схема інженерного обладнання території».

Проектом передбачається подавання води від артезіанських свердловин до станції водопідготовлення, на території якої передбачається розмістити насосну станцію другого підйому та резервуари чистої води. Від споруд водопідготовлення пропонується подавати воду до магістральних кільцевих мереж господарсько-питного водопроводу селища.

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин, розрахунок ємностей резервуарів чистої води, пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”), відповідно до гідрогеологічного висновку ПДРГП «Північгеологія».

Навколо кожної артезіанської свердловини пропонується передбачити зони санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15).

Зони першого поясу радіусом 30 м. пропонується огороджувати парканом з металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 пункт 17.1.4, а також БН 441-72).

Проектом пропонується передбачити заходи для захисту територій першого поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше).

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи з санітарних і гідрологічних умов.

Вода, що має подаватися у водопровідні мережі селища, за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013.

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття удосконалених покриттів селища Вороніж у перерахунку на одну людину, згідно з ДБН 360-92** таблиця 8.2, складають 40 л. Поливання та зрошування пропонується проводити очищеними та умовно чистими поверхневими водами з накопичувальних резервуарів поверхневих вод, а також підземними водами (верховодкою) за допомогою технічних свердловин та колодязів.

Витрата води на поливання на розрахунковий період будівництва селища складе

Qполив=9000×401000×0,8=288 , (м3/добу).

де	0,8 – поправковий коефіцієнт, таблиця 8.2 примітка ДБН 360-92**.

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель пропонується здійснювати окремими системами поливального водопроводу, що мають живитися поверхневих джерел (струмків та ставків на території селища). Забирання води передбачається здійснювати стаціонарними чи портативними поливальними насосними станціями. Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити поливальними машинами. Водозабір також здійснювати з поверхневих джерел. Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів.

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також остаточний вибір джерел поливального водопостачання пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Заходи з попередження НС

При будівництві нових водопроводів, існуючі водопроводи і водозабірні споруди, придатні для питного водопостачання, рекомендується зберігати для можливого використання в якості резервних.

Існуючі та проектні водозабірні споруди для водопостачання населення i свійських тварин повинні бути захищені від попадання у них радіоактивних опадів i крапельно-рідинних отруйних речовин.

Існуючі водозабірні свердловини для систем водопостачання сільських поселень та виробничих підприємств, а також поливання сільськогосподарських угідь повинні мати пристрої, які дозволяють подавати воду на господарсько-питні потреби шляхом розливу у переносну тару, а свердловини з дебітом 5 л/с i більше повинні мати, крім того, пристрої для забору води із них пожежними автомобілями.

Також необхідно проводити регулярну розчистку на відкритій водовідвідній мережі, проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів, термін експлуатації яких закінчився.

Резервуари питної води повинні бути обладнані фільтрами-поглиначами для очищення повітря від радіоактивних речовин (РР) i крапельно-рідинних отруйних речовин (ОР) та розміщуватись, як правило, за межами зон можливих сильних руйнувань. У випадку розміщення резервуарів у зонах можливих сильних руйнувань конструкція їх повинна бути розрахована на дію надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі ядерного вибуху.

Резервуари питної води повинні обладнуватись також герметичними (захисно-герметичними) люками i пристроями для роздавання води у переносну тару.

Водопостачання в період НС

Сумарна потужність водозабірних споруд розраховується за нормами мирного часу. В аварійного режимі слід забезпечити подачу води по нормі 31 л на добу на одну людину. Для гарантованого забезпечення питною водою населення в разі виходу з ладу водозабірних споруд або зараження джерел водопостачання слід мати резервуари з метою створення в них не менше 3 - х добового запасу питної води по нормі не менше 10 л на добу на одну людину.

Сумарна проектна продуктивність захищених об'єктів водопостачання, що забезпечують водою в умовах припинення централізованого водопостачання та електроенергії, повинна бути достатньою для задоволення потреб населення, в тому числі евакуйованого, а також сільськогосподарських тварин громадського й особистого сектора в питній воді, і визначається для населення - з розрахунку 25 л на добу на одну людину, для сільськогосподарських тварин - за технологічними нормами.

5.2. Каналізування

На розрахунковий період у селищі Вороніж проектом передбачається реконструкція існуючої централізованої системи господарсько-побутового водовідведення та влаштування централізованої системи водовідведення з охопленням усієї території селища в проектних межах. Загальні об’єми господарсько-побутового каналізування селища прийнято рівними об’ємам господарсько-питного водопостачання, тобто 2900 м3/добу.

Враховуючи планувальну структуру, рельєф місцевості та існуючу мережу господарсько-побутового водовідведення, територію селища Вороніж пропонується поділити на 27 басейни господарсько-побутового каналізування з відведенням стічних вод у межах кожного басейну самопливними мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується для кожного басейну окремо. У зв’язку з розширенням самопливних каналізаційних мереж існуючих басейнів каналізування та збільшенням об’ємів стічних вод проектом передбачається реконструкція існуючих каналізаційних насосних станцій зі збільшенням їх потужності. Рішення щодо реконструкції конкретних насосних станцій передбачається остаточно прийняти (уточнити) на подальших стадіях проектування.

Для очищення господарсько-побутових стічних вод пропонується будівництво нових очисних споруд з механічним та біологічним очищенням та термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях. Навколо очисних споруд передбачається санітарно-захисна зона розміром 150 м як для споруд потужністю до 5000 м3/добу (відповідно до вимог ДБН 360-92** таблиця 8.4). Остаточний вибір установок для очищення пропонується здійснити на подальших стадіях проектування. Очисні споруди передбачається розташувати в південній частині селища, на території зруйнованих КОС.

Схему каналізування прийнято таку: господарсько-побутові стоки від кожного басейну каналізування самопливними мережами надходять до каналізаційних насосних станцій (КНС). За допомогою КНС стічні води напірними колекторами подаються до самопливних мереж наступного басейну каналізування аж до очисних споруд.

Скидання очищених стічних вод пропонується здійснювати у річку Осота у місці витоку її за межі селища. Для забезпечення надійності відведення стічних вод передбачається усі напірні колектори господарсько-побутової каналізації прокладати у дві лінії.

Пропозиції, щодо трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж, щодо розташування КНС за басейнами каналізування, а також щодо місця розташування очисних споруд та місця скидання очищених стічних вод дивись креслення «Схема інженерного обладнання території».

Остаточні рішення щодо каналізування селища Вороніж, остаточне визначення місць розташування КНС, трасування каналізаційних колекторів, розташування очисних споруд, місця скидання очищених стічних вод пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

Для ділянок садибної забудови, приєднання яких до мережі централізованого каналізування неможливе, передбачається використання локальних очисних споруд, що мають бути розташовані безпосередньо на присадибних ділянках.

Добова кількість господарчо-побутових стічних вод від одного садибного будинку без централізованого каналізування складає 0,7 м3.

Очисні споруди передбачається виконувати за окремими проектами та комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного очищення і фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації. При цьому відповідно до примітки 7 табл. 8.4 ДБН 360-92** санітарно-захисна зона від септиків передбачається 5 м., від фільтруючих колодязів – 8 м., від полів підземної фільтрації – 15м.

Проекти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами санітарного нагляду Шосткинського району Сумської області.

Гідравлічний розрахунок самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується також виконати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Каналізування в період НС

Аварійні випуски стоків повинні обладнуватись спеціальним обладнанням для їх знезараження (хлорування або ж знезараження гіпохлорид-натрієм) у встановленому санітарними правилами порядку.

Ліквідація аварій, спричинених різного роду НС в системі водовідведення, усувається в найкоротші терміни силами комунальних служб шляхом проведення відповідних заходів.

Заходи з попередження НС

Для запобігання аварійних ситуацій на каналізаційних мережах (забруднення навколишнього середовища, погіршення санітарно-гігієнічної обстановки на підприємстві та розвиток хвороботворних бактерій) потрібно проводити прочищення напірної і самопливної каналізації кожні 3-6 місяців.

Каналізаційні очисні споруди глибокої біологічної очистки та доочистки необхідно обладнати ДЕС.

ДЕС має забезпечити безперебійне енергоживлення для своєчасного відведення стічних вод на подальшу їх очистку.

5.3. Відведення поверхневих стічних вод

У відповідності з пунктом 9.4 ДБН 360-92**, а також у відповідності з завданням на проектування, відведення поверхневих вод, а також надлишкових вод від поливання з території благоустрою і доріг проектної та існуючої житлової забудови та громадських об’єктів у селищі Вороніж проектом передбачається здійснювати закритою системою каналізації поверхневих вод, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди поверхневих вод, що проектуються.

Враховуючи планувальну структуру та рельєф місцевості, територію селища Вороніж пропонується поділити на 22 басейни каналізування поверхневих вод. Пропонується передбачати окремі очисні споруди для басейнів, які мають бути виконані за окремими проектами, погодженими з органами райСЕС Шосткинського району Сумської області.

Схему каналізування дощових та снігових вод закритою системою прийнято таку.

Дощові води та води, що утворюються при таненні снігів, а також води від поливання вулиць, проїздів та площ з території кожного басейну каналізування надходять до очисних споруд, що пропонується передбачати для кожного басейну окремо. Найбільш забруднену частину стоку, відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013, СН 496-77 та ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на цих очисних спорудах.

Умовно чисті дощові та снігові води, а також води після очищення пропонується відводити на скидання у відкриті водойми. Там де на очисних спорудах передбачені накопичувальні резервуари, там умовно чисті води подавати у накопичувальні резервуари, з накопичувальних резервуарів воду пропонується використовувати для поливання територій в період відсутності дощів. Надлишок поверхневих вод (за наявності) насосними станціями поверхневих вод за допомогою напірних колекторів пропонується відводити на скидання у відкриті водойми.

Пропозиції, щодо трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж, а також щодо розташування очисних споруд та насосних станцій каналізування поверхневих вод дивись креслення «Схема інженерного обладнання території».

Остаточне рішення щодо способу утилізації надлишку умовно чистих та очищених поверхневих вод, місця скидання пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація»).

Для біологічного очищення найбільш забрудненої частини поверхневих вод проектом пропонується використовувати водоочисні установки, які за висновками Державної санітарно-епідеміологічної експертизи при проектній потужності до 200 м3/добу потребують санітарно-захисної зони розміром 25 м, та потужністю до 25 м3/добу потребують санітарно-захисної зони розміром 5 м, які й передбачаються проектом.

Розрахунки об‘ємів очищення та скидання дощових та снігових вод, гідравлічні розрахунки мереж каналізації поверхневих вод з визначенням їх діаметрів, розрахунки об’ємів накопичувальних резервуарів за басейнами каналізування, продуктивність очисних споруд каналізації поверхневих вод, остаточні місця та розміри майданчиків для їх розташування пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”), відповідно до вимог Сумської облСЕС та Державного управління екології та природних ресурсів у Сумській області.

Заходи з попередження НС

Запобігання надзвичайних ситуацій від підтопленням передбачається шляхом проведення відповідних заходів.

Підключення відкритої дощової каналізації до закритих мереж здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєтримачами, піскоуловлювачами та спеціальними решітками з метою доступності прочищення колодязів та запобігання замуленню колодязів та колекторів брудом, сміттям, гілками дерев і листям.

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне очищення колекторів, дощеприймальних та оглядових колодязів. Рекомендовано проводити очищення дощової каналізації кожен сезон, так як в процесі експлуатації потрапляє велика кількість бруду, сміття, гілок дерев і листя, що сильно засмічує стік і перешкоджає проходженню води. Залежно від стану забруднення застосовується гідродинамічне або механічне прочищення каналізації.

На території великих підприємств в дощову каналізацію для уловлювання завислих речовин та емульгованих нафтопродуктів рекомендується установка фільтрів і блоку 
УФ-знезараження стоків.

Рекомендовано обладнати дощову каналізацію маслобензовідділювачами для очищення поверхневих стічних вод від завислих речовин та нафтопродуктів на виробничих майданчиках підприємств.

5.4. Теплопостачання

Індивідуальна садибна житлова забудова

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних житлових будинків передбачається здійснювати поквартирно від індивідуальних газових теплогенераторів, які встановлюються в приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) або у окремих приміщеннях відповідно до ДБН та працюють на природному газі.

Багатоквартирні житлові будинки

Опалення та гаряче водопостачання багатоквартирних житлових будинків передбачається здійснювати поквартирно від індивідуальних газових теплогенераторів, що встановлюються в приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) та працюють на природному газі.

Об’єкти адміністративного та культурно-побутового призначення

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських об’єктів передбачається здійснювати від автономних побутових теплогенераторів, які встановлюються у окремих приміщеннях, у приміщеннях, прибудованих до громадських будівель і окремо розташованих спорудах відповідно до ДБН та працюють на природному газі.

Теплопостачання в період НС

Система опалення ПРУ, як правило, виконується спільною з опалювальною системою будівлі або у вигляді окремої мережі і повинна мати пристрої для відключення.

У приміщеннях, які не опалюються за умов мирного часу, слід передбачати місця для встановлення тимчасових обігрівальних пристроїв.

Руйнування ліній теплопостачання може призвести до затоплення гарячою водою, заповнення парою приміщень, особливо підвальних, де обладнані сховища і протирадіаційні укриття. Ця небезпека особливо велика при збереженні напору в мережі теплопостачання.

Щоб уникнути ураження людей, що знаходяться в захисних спорудах, система водяного опалення та внутрішнього теплопостачання повинна бути забезпечена засобами безпеки від:

- перевищення максимально допустимої робочої температури;

- перевищення максимально допустимого робочого тиску.

Засоби безпеки встановлюють відповідно до:

- типу системи, наприклад, закрита чи відкрита;

- типу джерела енергії;

- способу передачі теплової енергії до системи опалення або внутрішнього теплопостачання, наприклад, керована автоматично чи вручну;

- номінальної потужності системи.

5.5. Газопостачання

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних садибних, багатоквартирних житлових будинків та громадських споруд.

Зниження тиску газу з середнього Ру≤3,0 кгс/см2 до низького Ру≤0,03 кгс/см2 та дотримання його на необхідному рівні здійснюється в газорегуляторних пунктах (ГРП), шафових регуляторних пунктах (ШРП) та комбінованих будинкових регуляторах тиску газу (КБРТ).

До газопроводів середнього тиску, що прокладаються по вулицях, під’єднуються комбіновані будинкові регулятори тиску (КБРТ) та шафові регуляторні пункти (ШРП) для газопостачання індивідуальних садибних житлових будинків, громадських будівель та виробничих підприємств.

Після КБРТ та ШРП газопроводи низького тиску прокладаються по територіях нової забудови до споживачів.

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної та надійної в експлуатації  системи газопостачання смт

В кухнях та в окремих приміщеннях індивідуальних садибних житлових будинків передбачається встановлення двоконтурних газових котлів потужністю N=24 кВт для опалення та гарячого водопостачання та побутових 4-х конфоркових газових плит ПГ-4.

В кухнях багатоквартирних житлових будинків передбачається встановлення двоконтурних газових котлів потужністю N=24 кВт для опалення та гарячого водопостачання та побутових 4-х конфоркових газових плит ПГ-4 для приготування їжі.

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу рекомендовано:

- провести реконструкцію існуючої ГРС у зв’язку із значними витратами газу на перспективу, які перевищують максимальну потужність ГРС;

- проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж газопроводів високого тиску на пропускну спроможність з врахуванням додаткових навантажень;

- розробити схему газопостачання смт, ув’язавши існуючу та проектні території забудови для покращення газопостачання споживачів;

- винесення ділянок існуючих газопроводів високого та середнього тиску, які попадають в зону будівництва, в межі червоних ліній вулиць, що розташовані поруч.

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної та надійної в експлуатації системи газопостачання смт

Норми витрати природного газу на комунально-побутові потреби населення прийнято згідно з ДБН В.2.5-2001 «Газопостачання», на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання – згідно з вимогами з ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з врахуванням енергозберігаючих показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² житлової площі.

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових розрахунків між організаціями, які постачають газ, та кожним споживачем, а також внутрішньовиробничий (технологічний) – для контролю за ефективністю використання газу та дисципліною споживання.

Кожний споживач газу (домовласник, квартиронаймач, організація та підприємство незалежно від форми власності та сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним комерційним вузлом обліку кількості газу.

Для обліку витрат газу у кожній кухні або у окремих приміщеннях теплогенераторних індивідуальних садибних житлових будинків передбачено встановлення побутового мембранного лічильника газу.

Побутовий мембранний лічильник газу передбачено також встановлювати разом з комбінованим будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі на зовнішніх стінах газифікованих індивідуальних садибних житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості або на опорах із негорючих матеріалів на територіях споживачів.

Для обліку витрат газу у кожній кухні багатоквартирних житлових будинків передбачається встановлення побутового мембранного лічильника газу.

Громадські об’єкти повинні бути забезпечені єдиними комерційними вузлами обліку кількості газу (ВОГ).

5.6. Електропостачання

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду, яке передбачається за рахунок нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення кількості електрообладнання та побутової техніки, що використовується в повсякденному побуті сучасного українця, а також розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, збільшиться і споживання електроенергії та потужності.

Враховуючи дані розрахунків та існуючий стан в системі електропостачання селиша, містобудівною документацією пропонується:

- проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на більшу потужність в міру збільшення електричних навантажень;

- в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ;

- здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ та мереж 10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на проектний етап. Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації;

- існуючі ПЛ-10 кВ, що перетинають житлову забудову рекомендується прокласти в межах червоних ліній вулиць.

Протягом всього проектного етапу під час містобудівного освоєння території необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають уточнюватись на подальших стадіях проектування.

Заходи з попередження НС

Енергетичні споруди і електричні мережі повинні проектуватись з урахуванням забезпечення сталості енергопостачання в умовах мирного часу.

Для підвищення надійності електропостачання об’єктів, що не повинні відключатися, слід передбачати установку автономних джерел живлення. Кількість джерел, вид, потужність, система підключення, конструктивне виконання повинні відповідати відомчим будівельним нормам і правилам, а також нормам технологічного проектування відповідних галузей.

Установка автономних джерел електроживлення більшої потужності повинна бути обґрунтована техніко-економічними розрахунками. У схемах внутрішніх електричних мереж підприємств-споживачів та спеціалізованих установ повинні бути передбачені заходи, що припускають централізоване короткочасне відключення окремих об’єктів, періодичні і короткочасні перерви в електропостачанні.

Енергопостачання в період НС

Енергопостачання в період НС при виведенні з ладу мережі енергоживлення виконується за рахунок тимчасово встановлених, або вмонтованих ДЕС.

Першочерговими об’єктами по забезпеченню енергоживлення є:

- водозабірні споруди, насосна станція;

- каналізаційні очисні споруди, каналізаційні насосні станції;

- заклади та установи охорони здоров’я та інші прирівняні до них об’єкти.

Об’єкти, які не відключаються, повинні, як правило, забезпечуватись електроенергією з двох кабельних ліній від двох незалежних і територіально розмежованих центрів (джерел) енергопостачання.

5.7. Зв’язок та оповіщення

Зв’язок та оповіщення в період НС

З-поміж комплексу заходів щодо захисту населення під час надзвичайних ситуацій важливе місце належить організації своєчасного оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час і постійне інформування їх про існуючу ситуацію. Оповіщення і зв’язок у надзвичайних ситуаціях забезпечується за допомогою єдиної національної системи зв’язку (ЄНСЗ). Сигнали оповіщення ЦО, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до працівників підприємств.

Служба оповіщення та зв’язку створюється на базі вузла зв’язку об’єкта. На службу покладається: організація своєчасного оповіщення керівного складу, населення, робітників та службовців, про загрозу та виникнення НС, організація зв’язку та підтриманні його у постійній готовності.

Оповіщення про загрозу виникнення НС і постійне інформування населення про них забезпечуються шляхом:

- завчасного створення і підтримки у постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення;

- організаційно-технічного з’єднання територіальних систем центрального оповіщення і систем оповіщення на об’єктах господарювання;

- завчасного створення та організації технічного з’єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування людей в зонах катастрофічного затоплення, розміщення радіаційних, хімічних підприємств, інших об’єктів підвищеної небезпеки;

Інформаційне забезпечення евакуйованого населення про початок евакуації та порядок дій у різних ситуаціях та про оперативну обстановку здійснюється уповноваженим органом управління з питань надзвичайних ситуацій і органом з евакуації з використанням для цього системи оповіщення, засобів радіомовлення і телебачення та із залученням у разі потреби сил і засобів органів МВС.

Система оповіщення у повному обсязі проробляється у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу генплану. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на стадіях «Проект» та «Робочі креслення» або «Робочий проект» згідно із окремим завданням на проектування визначеної території (примітка п. 5.12 ДБН Б.1.1-5:2007).

Містобудівною документацією пропонується здійснювати оповіщення населення електросиреною типу «С-40», яка забезпечує озвучення на території в радіусі 300-700 м. Радіус озвучення залежить від рівня вуличних шумів, характеру і висоти забудови, висоти встановлення електросирени над поверхнею землі. Вони встановлюються на найвищих будинках на рівні не менше як 2,5 м від верхньої точки даху в стороні від димових і вентиляційних труб, а також джерел сильних і постійних шумів.

В місцях масового перебування людей на територіях громадських об’єктів необхідно встановити гучномовці для інформування та оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях. В даному випадку необхідно використовувати рупорні гучномовці типу 100ГР-32, 50ГР-45, які призначені для використання на відкритих територіях з високим рівнем шуму та володіють високим звуковим тиском. Дані гучномовці встановлюються, як правило, вздовж вулиць на стовпах, вежах, фасадах будівель та споруд на висоті 4-8 м від землі.

Гучномовці поєднуються із системою мовлення всередині громадських будівель і в звичайному режимі використовуються для інформування населення про діяльність об’єкта, реклами чи транслювання музики, а у випадку надзвичайних ситуацій використовуються для оповіщення населення.

Крок встановлення даних гучномовців становить від 50 до 150 м та залежить від обраного типу гучномовця (тип гучномовців та їх кількість визначається на стадії проектування об’єкта).

Оповіщення працівників здійснюватиметься сиренами типу С-28, розміщеними в межах інформативної доступності.

Також потрібно впровадити систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій на підставі статті 53 Кодексу Цивільного захисту України.

Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення (СРВНСО) людей у разі їх виникнення, призначена для недопущення виникнення надзвичайної ситуації або для виявлення її на ранній стадії та для відповідного оповіщення обслуговуючого персоналу об’єкта.

Системою обладнуються об’єкти, будівлі і споруди, а також території з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій або мінімізації наслідків у разі їх виникнення.

Впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах і об’єктах підвищеної небезпеки включає в себе проектування, монтаж і пуско-налагоджувальні роботи.

Пункти централізованого керування зовнішнім освітленням повинні мати прямий телефонний зв’язок з управлінням ЦЗ населеного пункта.

5.8. Світломаскування

Документацією передбачається керування зовнішнім освітленням з пункту управління централізовано для можливості виконання світломаскування.

Світломаскування проводиться в двох режимах:

- режим часткового затемнення;

- режим повного затемнення.

Режим часткового затемнення не повинен порушувати виробничу діяльність об’єктів економіки та транспорту, а також життєдіяльності населеного пункту і забезпечити введення в населеному пункті та на об’єктах економіки режиму повного затемнення в терміни, що не перевищують 3-х хвилин.

За сигналом «Повітряна тривога» в темний час здійснюють світломаскування за режимом «повного затемнення».

Світломаскування населених пунктів та об’єктів економіки в режимі повного затемнення здійснюється шляхом відключення всіх засобів зовнішнього освітлення, зовнішнього та внутрішнього освітлення будівель і споруд (крім світильників, що працюють на режимі маскування, встановлених на шляхах руху людей до захисних споруд), засобів регулювання дорожнього руху, а також шляхом маскування виробничих, сигнальних та освітлювальних вогнів. Відключення зовнішнього освітлення повинно здійснюватися централізовано.

6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО)

Таблиця 9

| Пор.№ | Показники | Одиниця вимірювання | Проектний етап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика евакуаційних заходів |  |  |
| 1.1 | Чисельність постійного населення що може бути евакуйовано | чол. | 900 |
| 2. | Характеристика фонду захисних споруд |  |  |
| 2.1 | Місткість захисних споруди | чол. | 9900 |
| 2.2. | Площа захисних споруд | м² | ‬5940 |

ІІ. ДОДАТКИ

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ